Ингаглинское месторождение (II-2-13) открыто в 1934 г. старателем Протасовым. В 1934-1938 г.г. на месторождении проводились разведочные работы, включавшие проходку канав и шурфов, с попутной эксплуатацией [53, 76]. Расположено в поле развития гранитоидов ингаглинского комплекса в зоне интенсивного смятия и катаклаза, где установлена серия кулисообразных линз кварца юго-восточного падения под углами  30-400, мощностью 1,5-2,0 м. Зона прослежена по простиранию на 60 м, по падению  на 20 м. Околорудные изменения представлены окварцеванием, серицитизацией. Минеральный состав руд: золото, арсенопирит, галенит, сфалерит, пирит и кварц. Содержание золота колеблется от 14-22 г/т до 100 г/т. Проба золота - 612 [76], по другим источникам - 720 [28]. Месторождение отнесено к золото-сульфидно-кварцевой убогосульфидной формации малых глубин гидротермального типа. За время эксплуатации добыто около 220 кг золота.

 Здесь и далее золоторудные формации приведены по классификации Н.Ф. Петровской [32].