Эльгинское ПРП объединяет проявления Грозовое (IV-3-14) и Эльгинское (IV-3-19), выявленые поисковыми работами масштаба 1:25 000 в 1990 г. Первое залегает среди плагиогранитов златоустовского комплекса, второе – среди образований талыминской свиты. Оба контролируются разрывными нарушениями северо-западного простирания. Оруденение концентрируется в зонах дробления, катаклаза, брекчирования, затронутых окварцеванием, альбитизацией, серицитизацией, карбонатизацией. Мощность зон от 1 до 50 м, падение крутое (70-900). По результатам опробования выделены интервалы мощностью 1-13 м при содержании золота 1-4,5 г/т. Попутные компоненты – мышьяк (0,01-1,5%), вольфрам (0,001%), иногда серебро (0,1 г/т). Количество сульфидов в рудных телах до 5%, они представлены пиритом и арсенопиритом. С поверхности фиксируются вторичными литохимическими ореолами золота (0,01-0,9 г/т), мышьяка (0,013-0,1%), вольфрама (0,0007-0,0015%). Проявления отнесены к золото-сульфидно-кварцевой формации больших глубин. Прогнозные  ресурсы  золота: категория Р2 – 34 т, Р3  – 10 т [84].