Список прогнозируемых объектов полезных ископаемых

Рудные полезные ископаемые

Приложение 3

| Название объекта, его номер на схеме прогноза или на карте полезных ископаемых | Геолого-промышленный тип | Рудная формация | Морфология и параметры предполаг. руд. тел (L – сред. протяж. рудн. тела, м; М – средн. мощн. рудн. тела, м; Сср – среднее содержание: Au – г/т, остальные - %) | Пло-щадь объекта км2 S | Продуктивн. рудн. поля м2/ % Pрп | Коэффициент баланс. руд  | Коэф-нты соответствия: |  | Продуктив. руд. тела м2/ % Ррт | Коэффиц. подобия  | Предполаг. размах оруд-ия м |  | Прогноз. ресурсы, их кат. Au – т, остальные – тыс. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | k | k1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Золото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0.2 Харгинский РУ 1.0.2.2 Ясненское РП II-2-9 Ясненское месторождение II-2-14 Проявл. Ясное По данным А.В. Пересторонина по уч-ку Ясному [78] II-2-13 Ингаглинское месторождение 1.0.2.4 Унгличиканское РП 11 Унгличиканское месторождение Проявление II-3-4 Проявление II-3-3[78] | Жилы, жильные зоны | Золото-сульфидно-кварцевая малых глубин Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин | Зоны окварцевания, кварцевые жилы 4 кварцеваых жилы: L – 150; М – 0,6; Сср – 36,7 2 зоны окварцевания: L – 150; М – 2; Cср – 10,8 2 рудн. тела: L – 150, 350; М – 1, Сср – 1,8, 3,2 L – 60; М – 0,5; Сср – 94 Зоны окварцевания, метасоматитов 2 вторичных литохимических ореола золота | 14,5 109 0,8 0,2 | 140,65 152,6 4,8 0,6 | 0,16 0,5 0,5 0,5 | 1,7 1,7 1,7 1,7 | 1,05 1,05 | 12,6 | 1 | 100 400 400 100 200 100 250 250 | Р1+2+3 – 31 Р1 – 14 Р1 – 6 Р2 – 0,2 Р2 – 6 Р1 – 1,5 Р1+2+3 – 106 Р1 – 28,7 Р2 – 2,5 Р3 – 8,8 Р3 – 1,1 Р2 – 1,5 |  |
| Продолжение приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.0.2.5 Харгинское РП III-3-12 Харгинское месторождение Проявление III-3-4 Проявление III-3-18 1.0.2.7 Афанасьевское РП III-2-24 Афанасьевское месторождение Проявление III-2-14 1.0.2.10 Ленинское РП 1.0.2.3 ПРП Брюс 1.0.2.6 ПРП Коврижка Проявление III-3-38 Проявление III-3-39 [78] 1.0.2.8 Ульгенское ПРП [78] |  | Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин Золото-сульфидно-кварцевая малых глубин Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин | Кварцевые жилы, зоны окварцевания, метасоматитов 25 кварцевых жил и зон окварцевания: L – 200; М – 0,36; Сср – 9 8 тел метассматитов: L – 160; М – 6,8; Сср – 7,5 Продуктивн. вторич.ореола золота – 0,01 т/м глубины 3 рудных тела: L – 290; М – 0,36; Сср – 22 Зоны окварцевания, метасоматитов 2 рудных тела: L – 300, 200; М – 0,5, 0,15; Сср – 9 Вторичный ореол Рудное тело: L – 450; М – 2; Сср – 11 Минерализованные зоны аналогичные Эльгинскому ПРП Жилы, жильные зоны аналогичные Ясненскому РП Зоны окварцевания, минерализованные зоны дробления 3 вторич. литохими. ореола Минерализованные зоны дробления, окварцевания | 57 57 3,2 22 66,5 26,5 3; 1.8; 0,9 | 39,9 450,3 4,94 94,6 325,8 553,8 6,6; 4; 2 | 0,5 0,08 0,36 0,13 0,07 0,1 0,4; 0,5; 0,5 | 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 | 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 | 20,2 6,9 13,4 31 | 1,27 0,74 1,03 1,5 | 250 200 70 250 250 100 250 250 250 100 100 100 250 | Р1+2+3 – 70 Р1 – 12 Р2 – 11,5 Р3 – 3 Р3 – 5 Р1+2+3 – 50,5 Р1 – 1 Р2 – 4 Р2 – 6,5 Р3 - 13 Р3 - 34 Р2+3 – 77,5 Р3 – 20,5 Р2 – 5 Р2+3 – 56 |  |
| Продолжение приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.0.2.9 Эльгинское ПРП [78] |  | Золото-сульфидно-кварцевая больших глубин | Минерализованные зоны дробления, окварцевания |  |  |  |  |  |  |  |  | р2+3 - 44 |  |
| Вне рудных узлов: I.0.01 Семеновское ПРП | Жильные и минерализованные зоны | Золото-сульфидно-кварцевая малых глубин | Кварцевые жилы аналогичные Ясненскому РП | 27 | 64,8 | 0,12 | 1,7 | 1,05 | 2,4 | 0,5 | 100 | Р3 - 13 |  |
| Полиметаллы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV-4-1 Проявление Джело | Цинко-свинцовый жильный (с медью и серебром) | Медно-свинцово-цинковая | Жильные и штокверковые зоны; эрозионный срез – нижнерудный ( Кз = PbAgZn/CuBiCo = 200) Соотношение Pb:Zn:Cu=3:0,1:1 Понижающий коэффициент к эталонному объекту – 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | Р3 Pb – 112,5 Cu – 37,5 Zn - 16 |  |
| Олово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0.1 Талыминский ПРУ 3.0.1.2 Талинское ПРП 3.0.1.1 Верхне-Эльгинское ПРП | Кварцевый | Касситерит-кварцевая | Минерализованные зоны, аналогичные Талыминскому месторождению 4 вторичных литохимических ореола Литохимический ореол, выделенный по данным донного опробования | 0,8 3,2 0,6 1,4 24 | 4560 32000 5512 5029 186000 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,09 | 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 | 1,9 |  |  | 200 200 200 200 200 | Р3 – 5,4 Р3 – 38 Р3 – 6,6 Р3 – 6 Р3 – 21 |  |

| Продолжение приложения 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Вольфрам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-3-11 Унгличиканское месторождение [55] IV-3-17 Проявление Восточ- ное [78] |  | Золото-шеелит-кварцевая Золото-шеелит-кварцевая | Зоны окварцевания, мемасоматитов Зоны окварцевания, метасоматитов |  |  |  |  |  |  |  |  | Р1 – 16 Р2 - 3 |
| 3.0.1 Талыминский ПРУ 3.0.1.2 Талинское ПРП 3.0.1.1 Верхне-Эль-гинское ПРП | Кварцевый | Касситерит-кварцевая (с воль- фрамитом) | Минерализованные зоны аналогичные Талыминскому месторождению 2 вторич. литохимич. ореола Литохимический ореол, выделенный по данным донного опробования | 1,2 2,4 21 | 52031 52593 48098 | 0,57 0,57 0,1 | 1,8 1,8 1,8 | 1,48 |  |  | 100 100 100 | Р3 – 41 Р3 – 27 Р3 – 4,5 |
| Сурьма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II-3-11 Унгличиканское месторождение | Попутный компонент |  | Литохимическая аномалия, выделенная по результатам донного опробования [78] | 9.1 | 36400 | 0,17 | 2,1 | 1,9 |  |  | 100 | Р3 – 3,8 |