Проявление Джело (IV-4-1) расположено на правом борту одноименной реки. Установлено  в 1998 г. при проведении геологических маршрутов. Здесь штуфным и бороздовым опробованием в зонах окварцевания и сульфидизации установлено содержание меди до 10%. Характеристика проявления приведена в разделе «Свинец, цинк».

Проявление Джело пространственно приурочено к зоне разрывного нарушения близмеридионального простирания, трассируемой дайками гранит-порфиров баджало-дуссе-алиньского интрузивного комплекса, с которыми на соседней с востока территории предполагается связь медной минерализации [48]. Залегает среди филлитизированных сланцев талыминской свиты. Представлено минерализованными зонами окварцевания, приуроченными к трещинам срыва с элементами залегания: азимут падения 30-900,  от 40-650 до вертикального; мощность – 0,5-1 м, иногда образуют сближенные системы, в составе которых участвуют: галенит, халькопирит, пирит, лимонит, сфалерит,  кварц, карбонаты, отмечаются обломки вмещающих пород. Содержание сульфидов изменяется от редкой вкрапленности до 30%. Выявлены две зоны мощностью 1,3 и 2,0 м. Спектральным анализом штуфных проб  в них установлены: Cu – 10% и более, Pb – до 10%, Zn – до 7%, Ag – до 100 г/т. Также отмечаются повышенные содержания Sn –  до 0,03%, Sb – до 0,01%, Bi – до 0,02%. Бороздовым опробованием выделен интервал мощностью 1 м с содержанием Cu – 1%, Pb – 2-3%, Zn – 0,15%, Ag – 30 г/т. Отнесено к медно-свинцово-цинковой с серебром формации гидротермального типа. Предполагаемый геолого-промышленный тип – свинцово-цинковый жильный. Используя среднее значение запасов для месторождений данного типа и применяя к ним соответствующий понижающий коэффициент, ресурсы свинца, цинка и меди категории Р3 (кат. Р3), прогнозируемого на проявлении Джело объекта, составят 112,5 тыс. т, 16 тыс. т и 37,5 тыс. т соответственно, что отвечает малому месторождению.