Россыпь р.Бол.Эльга (III-2-8) известна с 1891 г., отрабатывается до настоящего времени. Россыпь аллювиальная долинная. Общая протяженность ее около 23 км. Мощность торфов – 3-7 м, средняя мощность пласта 2,6 м, среднее содержание на пласт 7 г/м3. Размер золотин – от пылевидного до 2-3 мм, форма пластинчатая. Самородки редки. Проба – 750-950 с преобладанием 850-870. За время эксплуатации, по разным авторам, добыто от 8 до 12 т золота [63, 72]. На балансе числятся запасы категории С1 – 207 кг.