Россыпь р.Харга (II-2-4) известна с 1894 г. и отрабатывается до настоящего времени. За период эксплуатации добыто около 20 т золота. Россыпь аллювиальная долинная протяженностью более 35 км с шириной промышленной части 100-1300 м, в среднем – 500 м. Мощность массы 4-8 м, пласта 0,2-2,1 м. Наиболее богаты металлом галечные и щебенисто-галечные образования низов разреза. Размер золотин – 0,59-2 мм, форма пластинчатая, нередки самородки. Проба золота от 844 до 861. Содержание металла на массу 110-400 мг/м3, на пласт достигает 3 г/м3. В 1993 г. установлена  золотоносность (III-3-10) левой террасы р.Харга (от устья р.Бол.Эльга до устья руч.Оканак). Ширина контура около 20 м, мощность песков до 1 м, содержание золота 1145-4022 мг/м3. Запасы металла  категорий С1+2 составляют 11,8 т [52, 72, 108]. Прогнозные ресурсы  приведены в прил. 3

 Запасы по россыпям приведены по состоянию на 1.01.2000 г., ресурсы – на 1.01.1998 г.