Россыпь р.Селемджа (II-2-2) разведывалась в 1931-1960 г.г. и в настоящий момент частично отработана. За время эксплуатации добыто 1,1 т металла. До устья р. Харга россыпь – аллювиальная русловая, ниже – долинная. Протяженность ее около 9 км при ширине 145-300 м. Мощность массы 3,5-5,4 м, пласта 0,4-1 м. Среднее содержание на массу 150-212 мг/м3. Золото мелкое, окатанное приурочено к слою приплотикового галечника и разборным коренным породам, проба – 800-819. Постоянно присутствуют киноварь, шеелит, касситерит. На балансе числятся запасы категорий С1+2 – 22 кг [52, 72, 108].