Проявление Восточное (IV-3-17) выявлено в междуречье Талам – Талыма в ходе поисковых работ масштаба 1:25 000 на участке Эльгинском при заверке вторичного литохимического ореола вольфрама единичными горными выработками [84]. Расположено в пределах зоны разрывных нарушений субширотного простирания, близ восточного контакта  тела гранитоидов  златоустовского комплекса в поле развития кварц-серицитовых сланцев талыминской свиты. Магистральными канавами вскрыто несколько зон катаклаза, дробления, сопровождающихся гидротермально-метасоматической проработкой, мощностью до 100 м. Сланцы в пределах зон интенсивно окварцованы, альбитизированы, калишпатизированы, лимонитизированы; отмечаются вкрапленность (1-3%) сульфидов (пирит, арсенопирит) и вкрапленность и редкие прожилки шеелита. Содержание вольфрама, по данным бороздового опробования, варьирует от 0,02 до 0,7%. Отмечаются также повышенные содержания золота – 0,004 – 1 г/т (при преобладании сотых долей г/т) и мышьяка – до первых сотых долей %. Выделено 7 интервалов с содержанием вольфрама 0,01-0,1% мощностью от 1 до 28 м. С поверхности проявление фиксируется вторичным ореолом вольфрама (0,001-0,03%) размером около 0,5x0,7км. Прогнозные ресурсы вольфрама категории Р2 оцениваются в 3039 т [84]. Проявление отнесено к золото-шеелит-кварцевой рудной формации метаморфогенно-гидротермального типа.