Проявление Ясное (II-2-14) расположено в верховьях одноименного ручья. Открыто в процессе поисковых работ масштаба 1:10 000 [84]. Залегает среди песчаников и алевролитов акриндинской свиты. Канавами в пределах ореолов измененных пород размерами 0,71,5 км и 0,61,4 км установлены метасоматически-, и прожилково-окварцованные образования с вкрапленностью пирита и арсенопирита. Опробованием выделены два интервала мощностью 1 м каждый и протяженностью 150 и 350 м с содержаниями золота 1,8 и 3-3,4 г/т, соответственно. Проявление характеризуется вторичными литохимическими ореолами золота с содержанием 0,002-0,01 г/т. Сопоставление гипсометрических уровней проявления и месторождения Ясненского, позволяет оценить эрозионный срез первого, как нижнерудный. Прогнозные ресурсы золота категории Р2 составляют 0,2 т. Проявления Ясное отнесено к золото-сульфидно-кварцевой формации малых глубин.