Проявление Мунали-1 (II-1-18) тяготеет к периклинальному замыканию антиклинальной складки, осложненной сближенными разрывами субширотного направления. В брекчированных и рассланцованных песчаниках, алевролитах муналинской толщи установлен штокверк (300х300 м), представленный сложным переплетением кварцевых прожилков и жил мощностью до 0,7 м. В коренных выходах (50х50 м) брекчированных алевролитов и песчаников развиты многочисленные занорыши, пустоты размером 0,1х0,15х0,25 м и полости объемом 0,5 м3, редко 3 м3, выполненные бурой глиной с гидроокислами железа, серицитом, хлоритом, кварцевой крошкой, обломками и кристаллами горного хрусталя. Количество кристаллов составляет 50-60 кг/м3. Размеры их  1-20х0,5-6 см, в том числе с длиной кристаллов 10-15 см - 30%, 16-20 см - 10%. Характерные дефекты - двойники, свили, газово-жидкие включения. Нередко встречаются кристаллы свободного роста, они прозрачны, без видимых дефектов. В кварце определена повышенная концентрация алюминия, что не позволяет использовать его как плавочное сырье. Прогнозные ресурсы по категории Р3 на глубину 150 м составляют 12150 т кристаллосырья или 36,45 т (0,3%) кондиционного сырья.