- Приложение 3

- СПИСОК ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РУДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

| - Номера по порядку | - Номер и название объекта на схеме прогноза | - Площадь объекта, км2 | - Степень перспективности | - Оценка уровня надежности определения степени перспективности | - Прогнозная характеристика перспективных объектов, - категории и размеры ресурсов | - Рекомендуемые виды работ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Токоланский рудно-россыпной узел (1.1.1 Au) |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 1.1.1.1 Токолан-Сивакская площадь (Au) | - 8 - 11 - 12 - 72 | - Высокая – В - В - Средняя - С - С | - Вполне - надежная - В - Средняя - С - С - С | Площадь (103 км2) располагается в поле распространения метаморфизованных пород верхнего триаса, на участке между Токоланским и Медвежьим массивами гранитов 3 фазы баджало-дуссеалиньского комплекса. Выявлены рудное и россыпные месторождения, многочисленные проявления, пункты минерализации, шлиховой и литохимический ореолы рассеяния золота, вольфрама, меди, тяготеющие к тектоническим разрывам северо-восточного, субширотного простирания. - . Высокоперспективным объектом представляется месторождение Токоланское – III-1-5 (8 км2) с запасами 0,716 т и его фланги (11 км2). Здесь проведены поисковые и разведочные работы в небольшом объеме. - Прогнозные ресурсы по категории Р1 месторождения составляют 4 т золота с учетом изученных золотоносных кварцевых жил и по категории Р2 его флангов – 2т; глубина прогноза – 50 м. Рекомендуется проведение доразведки месторождения и поисково-оценочные работы его на флангах | - Р1 - ПО1 - ПО2 - СП2 |

| - Продолжение приложения 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
|  |  |  |  |  | - . В южной части прогнозируемой площади находится перспективное проявление Сивак (IV-1-8), в пределах которого проведены детальные поисковые работы (12 км2), выявлены рудные тела. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 30 т [59]; глубина прогноза 270 м. Рекомендуются поисково-оценочные работы второй очереди - Остальная часть прогнозируемой площади (72 км2) имеет среднюю степень перспективности, установлены проявления золота с неясными перспективами. Прогнозные ресурсы по категории Р3-3,5 т золота; глубина прогноза – 100 м. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:10 000 второй очереди |  |
| - 2 | - 1.1.1.2 Верхне-гонграмакитская площадь (Au) | - 13 | - Низкая – Н | - Малой надежности - М | - Площадь находится в экзоконтакте гранитной интрузии Сахарной, в верхней части россыпи (IV-2-10). В верховьях правого притока р. Гонграмакит выявлен литохимический ореол рассеяния золота (IV-2-7), в шлихах отмечены знаки золота, шеелита. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 1,0 т золота; глубина прогноза 100 м. Рекомендуются поисковоые работы масштаба 1:25 000 второй очереди | - СП 25 |
| - Гонгренский рудно-россыпной узел (1.1.2 Au) |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 1.1.2.1 Правосемиткинская площадь (Au) | - 6 - 12 - 66 | - В - В - С | - В - С - С | - Площадь располагается в центральной части рудно-россыпного узла в поле распространения метаморфизованных пород диерской и малодиерской толщ, нарушенных тектоническими разрывами северо-восточного, субширотного и северо-западного простирания. Известны россыпи золота (III-3-30, 44, 49; III-4-10, 16, 17, 26, 27, 32), месторождение Рождественское, многочисленные проявления, пункты минерализации, литохимический и шлиховые ореолы рассеяния золота. - Высокоперспективным объектом (6 км2) является месторождение Рождественское (III-4-33) с запасами 0,251 т, разведанность которого недостаточна: кварцевые жилы на глубину скважинами не прослежены, не изучены фланги. Прогнозные ресурсы по категории Р1 составляют 4 т золота; глубина прогноза – 75 м. Рекомендуется доразведка. | - Р1 - ПО1 - СП1 |
|  |  |  |  |  | - Перспективным объектом (12 км2) также представляется междуречье Прав. Камакан – Черная Речка (проявления: III-4-21, 22, 23, 25). Содержание золота в кварцевых жилах достигает 5,2 г/т на мощность 1,8 м, а в штуфах из делювия – 115 г/т. Проведены детальные поисковые работы. Прогнозные ресурсы по категории Р2 составляют 2 т золота; глубина прогноза – 75 м [31]. Рекомендуются поисково-оценочные работы первой очереди. |  |
| - 3 |  |  |  |  | - Средней степени перспективности представляется площадь (66 км2) к юго-западу и северо-востоку от м-ния Рождественского. Выявлены проявления с неясными перспективами (III-3-41; III-4-35), отмечены многочисленные высыпки золотосодержащего кварца. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 5 т золота (по аналогии); глубина прогноза – 50 м. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 первой очереди |  |
| - 4 | - 1.1.2.2 Батаонь-Сулакитканская площадь (Au) | - 27 | - С | - С | Прогнозируемая площадь располагается в поле распространения образований диерской, малодиерской и батаонской толщ, нарушенных сближенными зонами тектонических разрывов северо-восточного и северо-западного простирания, сопровождающимися прожилково-жильным окварцеванием. Выявлены проявления, шлиховой и литохимический ореолы рассеяния золота (III-3-48, 50, 51, 52, 54, 56) и средняя по запасам россыпь руч. Ивановский (III-3-53). Прогнозные ресурсы по категории Р3 равны 3 т золота; глубина прогноза – 50 м. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 | - СП2 |
| - 5 | - 1.1.2.3 Керби-Семиткинская площадь (Au) | - 10 | - С | - М | - В пределах площади находятся верхние части двух россыпей золота (II-3-6; III-3-13). Среди пород диерской и токоланской толщ выявлены проявление, пункт минерализации и шлиховой ореол рассеяния золота (III-3-5, 12, 15), тяготеющие к разрывам северо-восточного и северо-западного простирания, сопровождающиеся окварцеванием и сульфидизацией. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют 1,0 т золота; глубина прогноза – 50 м. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 второй очереди | - СП2 |
| - 6 | - 1.1.2.4 Большехевлакская площадь (Sn, W, Au) | - 14 | - Неясная–Г | - B | - Площадь непосредственно примыкает к отработанной россыпи золота (II-4-3) и расположена в поле распространения пород токоланской и малодиерской толщ. Установлены шлиховой ореол рассеяния касситерита, шеелита (II-4-2) и пункт минерализации мышьяка (II-3-1). В шлихах из водотоков отмечены единичные знаки золота. Прогнозные ресурсы площади по категории Р3 составляют: олова-2,0 тыс.т, вольфрама-2,0 тыс.т и золота-1,0 т. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:25 000 второй очереди | - СП 25 |
| - Ясненский рудно-россыпной узел (0.0.1 Au) |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 0.0.1.1 Саргат-Чимкитская площадь (Au) | - 12 - 20 | - С - Г | - С - В | Площадь (32 км2) располагается в поле распространения гранодиоритов Ясненского массива. Выявлены проявления, пункты минерализации, шлиховой и литохимический ореолы рассеяния золота (I-4-3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17), известны отработанные россыпи (I-4-13, 14, 18), тяготеющие к сближенным зонам разломов близмеридионального (10-30%) направления. Золотая минерализация связана с кварцевыми жилами, прожилками, маломощными зонами кварц-турмалиновых метасоматитов. Выделены 2 объекта с различной перспективностю и степенью изученности. | - ПО1 - СП1 |
|  |  |  |  |  | - В северной части площади выявлено проявление с неясными перспективами (I-4-11) и ряд мелких рудных объектов золота, тяготеющие к верхней части (головке) отработанной россыпи (I-4-13), а также локальные геохимические аномалии с содержанием золота до 0,6 г/т, установлена повсеместная зараженность делювия золотом (до 0,172 г/м3). Прогнозные ресурсы по категории Р2 этой площади (12 км2) составляют 26 т золота; глубина прогноза 100 м [31]. Рекомендуются поисково-оценочные работы первой очереди. Южная часть площади (20 км2) опоискована слабо. Известны пункт минерализации, россыпь золота (I-4-17, 18) и литохимический ореол рассеяния золота (I-4-15) Прогнозные ресурсы по категории Р3-10,0 т золота. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:10 000 – 1:5 000 первой очереди. |  |
| - Эзопский рудный район (2.1 Sn, W, Au) |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - 2.1.0.1 Правонимеленская площадь (Sn, Au, W) | - 116 | - Г | - В | - Прогнозируемая площадь расположена среди юрских отложений соруканской и нимеленской свит, прорванных гранитами Нипнинской интрузии (северо-восточное окончание массива) и диоритами (штоки). Породы нарушены разрывами северо-восточного, широтного и северо-западного простирания. В экзоконтактах интрузий они нередко окварцованы и сульфидизированы. Выявлены пункт минерализации золота (I-2-7), шлиховые ореол и поток рассеяния касситерита, шеелита, фергусонита и литохимические ореолы, поток рассеяния золота, серебра, урана и тория (I-2-1, 3, 4, 5, 6, 10), приуроченные к эндо-и экзоконтактам интрузий гранитов и диоритов. Прогнозные ресурсы по категории Р3 составляют: олова-5 тыс.т, вольфрама-3 тыс.т и золота-2 т. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:25 000 на олово, вольфрам и золото | - СП 25 |
| - 9 | - 2.1.0.2 Мунали-Кутинская площадь (Sn, W, qo) | - 68 | - Н | - М | - Площадь находится в поле распространения образований муналинской и токоланской толщ, которые на участке площадью около 20 км2 интенсивно ороговикованы, содержат кварцевые жилы, прожилки с горным хрусталем. Установлены проявление вольфрама с неясными перспективами (II-1-16), перспективные проявления оптического кварца (II-1-18, 22), пункты минерализации вольфрама, золота, оптического кварца (II-1-17, 19, 20, 21, 23), шлиховые и литохимические ореолы, потоки рассеяния цветных металлов (Sn, W, Cu, As, Pb, Zn, Bi) и серебра (II-1-8-10, 12-15), большая часть которых являются комплексными. В ограниченном объеме здесь проведены поиски на оптическое сырье [34]. Прогнозные ресурсы по категории Р3 площади составляют 132 т кондиционного оптического кристаллосырья, включая ресурсы проявлений (II-1-18, 22), олова – 3 тыс. т и вольфрама – 5 тыс. т. Глубина прогноза – 150 м. Рекомендуются поисковые работы масштаба 1:25 000 на цветные металлы и оптическое сырье | - СП 25 |

* Р1 – разведка первой очереди; ПО1 – поисково-оценочные работы первой очереди; ПО2 – поисково-оценочные работы второй очереди; СП1 – специализированные детальные поисковые работы (масштаб 1:10 000-1:5 000) первой очереди; СП2 – те же поисковые работы второй очереди; СП 25 – специализированные поиски масштаба 1:25 000