Россыпи Ясненского рудно-россыпного узла относятся к разряду малых и непромышленных. Известны они с 1893 г. и отработаны, в основном, до 1917 г. вручную ямным способом и сплошными разрезами. Россыпь р. Чимкит, руч. Алджикит, Среднеалександровский (I-4-13) отработаны в 1987-1991 гг. повторно старательской артелью. Приурочены россыпи к апикальной части Ясненского массива гранодиоритов и располагаются в верхних частях долин, расчленяющих пологую поверхность водораздела, на которой еще сохранились плиоцен-нижненеоплейстоценовые галечники. Россыпи аллювиальные, долинные; длина их 500-2500 м, редко 12500 м (I-4-13), ширина 20-80 м; мощность рыхлых отложений 4-6 м, золотоносного пласта  до 1,4 м. Содержание золота на массу в промышленных россыпях составляет 0,209-0,528 г/м3, на пласт - до 1,278 г/м3. Золото мелкое и очень мелкое,  слабоокатанное, пробность золота 920 [33, 41, 45, 50, 52].