Проявление левобережья руч. Кремень (III-4-23) приурочено к зоне дробления мощностью 1,8 м. Вскрыты 2 субпараллельные  сближенные кварцевые жилы мощностью 0,01-0,1 м, прослеженные на 8 м в серицит-альбит-кварцевых сланцах малодиерской толщи. Жилы крутопадающие (70-80о), близширотного простирания. В контактовых их частях наблюдается глинка трения мощностью до 6 см. В одной из жил в кварце отмечены мелкие (до 1 мм) знаки золота. Содержание его по зоне составляет 5,2 г/т (макс. 10 г/т на мощность 0,9 м), а в самих жилах достигает 80,8 г/т. Присутствуют серебро (до 1 г/т) и мышьяк (до 0,1%). В этой же зоне дробления локализованы еще 3 кварцевые жилы (мощностью до 0,1 м), не содержащие золото [33].

В 1 км юго-западнее описываемого проявления вскрыта кварцевая жила мощностью 0,12 м и протяженностью более 40 м (III-4-25). По простиранию (аз. пад. 20о70о) она выклинивается и далее следится зона дробления (мощностью 0,5 м), содержащая щебень, линзовидные обломки (до 6х10х20 см) кварца. Содержание золота по жиле достигает 1,8 г/т; присутствуют серебро (до 3 г/т) и мышьяк (до 0,3%).