# ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Ведущими видами полезных ископаемых района, формирующими основу его минерально-сырьевой базы, являются уран, благородные металлы, медь, молибден, железо, титан, ванадий, каменный уголь, диатомиты, мраморы. С ними связаны значительные перспективы открытия промышленных объектов и основное увеличение ресурсного потенциала. Известны два малых месторождения урана: Мраморное и Хадатканда, малые россыпные месторождения золота: Сюльбанское и р. Лев. Салликит, многочисленные проявления ведущих полезных ископаемых. Другие виды полезных ископаемых, среди которых свинец, цинк, полевые шпаты, графит, встречаются довольно часто, но значимых объектов не образуют.

## ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

##### Твердые горючие ископаемые

Уголь каменный. Известно 11 проявлений каменного угля [45, 47], располагающихся в западной части позднеюрско – раннемеловой Апсатской депрессии. Практически вся площадь развития мезозойских отложений является потенциально угленосной. Разрозненные Апсатский, Правоапсатский и Среднесакуканский выходы слагают западный фланг Апсатской угленосной площади и содержат два угленосных горизонта: нижний и средний. Верхний угленосный горизонт, обнажающийся на соседнем листе O-50-XXIX, в пределах описываемых выходов эродирован. К нижнему угленосному горизонту, приуроченному к нижней подсвите апсатской свиты, отнесены пласты каменного угля проявлений II-4-12,13,20, III-4-1,3 в левом и правом бортах долины р. Апсат и правом борту долины р. Мускуннах. Мощность угленосного горизонта 50-60 м, мощность пластов угля в нем 0,2-1,5 м. Выделены 3 угольных пласта с промышленными мощностями до 1,5 м, суммарной мощностью 3-3,5 м. Содержание минеральных примесей ~ 6,5%, петрографический тип углей клареновый с фюзенитом. В бассейне р. Сред. Сакукан (проявление III-3-13) угольный пласт, принадлежащий нижнему горизонту, имеет мощность 10 м. Площадь выхода 0,5 км2.

К среднему угленосному горизонту, приуроченному к средней подсвите апсатской свиты, отнесены проявления каменного угля III-4-8,9,10 в левом борту долины р. Сред. Сакукан и II-4-11,14 в приустьевой части р. Мускуннах. Средний угленосный горизонт мощностью 140-170 м содержит 11 угольных пластов мощностью 0,1-1,7 м, из них два пласта с промышленными мощностями 1,0 и 1,3 м. Пласты не выдержаны по простиранию, угли преимущественно марок Ж и Т, по качеству аналогичны углям наиболее изученной части Апсатского месторождения (лист О-50-XXIX). Для них характерен низкий выход аммиака, очень низкое и ниже нормы содержание серы (0,22-0,45), фосфора (0,002-0,005 %, иногда до 0,014 %), токсичных элементов. Содержание минеральных примесей 6-15%, угли класса гелитолитов, петрографический тип ультраклареновый, дюрено-клареновый, клареновый.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

##### Черные металлы

Железо, титан, ванадий. Известно 2 проявления и 6 пунктов минерализации железа по формационной принадлежности подразделяющихся на два типа: 1) титаномагнетитовые, часто ванадийсодержащие руды чинейского типа, связанные с расслоенными породами основного состава; 2) гематитовые руды в зонах вторичных изменений среди осадочно-метаморфических пород удоканского комплекса. Наибольший интерес представляют проявления и пункты минерализации первого типа, расположенные в бассейнах рек Хадатканда, Прав. Хадатканда, Верх. Сакукан и приуроченные к выходам габброидов чинейского комплекса. Магнетитовое, ильменит-магнетитовое оруденение сопровождается сульфидной минерализацией (пирротин, пирит, халькопирит). Характер оруденения гнездово-вкрапленный, вкрапленный; содержание железа 25-35 %, реже 60-75 %, TiO2 до 12 %, V2O5 0,28-0,6 %.

Рудопроявление Светлана (IV-2-40) расположено в правом борту долины р. Хадатканда и приурочено к апикальной части массива гранитоидов ингамакитского комплекса. Гранитоиды содержат полосовидные ксенолиты, в которых согласно перемежаются габброиды чинейского комплекса, метапесчаники удоканского комплекса и ильменит-магнетитовые руды. Выделено 6 крупных рудных тел пластообразной, иногда линзообразной формы мощностью 10-30 м, протяженностью 0,2-1,6 км с густо вкрапленными и биминеральными (ильменит и магнетит) сливными рудами. Мощность последних от 0,5 до 6 м. Основные рудные минералы содержатся в количестве: магнетит – 30-70 %, ильменит – 10-30 %, среднее содержание железа составляет 60,31 %, TiO2 10,6 %, V2O5 0,28 %. Проявление располагается в наиболее интенсивной западной части положительной аэромагнитной аномалии площадью около 25 км2. Максимальная интенсивность 3000 нТл. Центральная часть аномалии с признаками богатого оруденения (содержание железа более 60 %, титана 6 %, ванадия до 0,01 %) [67] изучена не достаточно. Прогнозные ресурсы железа по категории Р3 ранее оценивались в 78 млн. т, TiO2 – 13,7 млн. т, V2O5 – 363 тыс. т [69] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г на учет не поставлены). Руды проявления соответствуют II сорту железо-ванадиевого концентрата. Присутствие в рудах свободного ильменита позволяет применять дешёвую флотационную систему обогащения, а завышенное содержание пятиокиси фосфора (0,7 % при норме 0,025 %) приводит, с одной стороны, к удорожанию процесса выплавки железа из концентрата, с другой, – к производству томас-шлака – ценного сельскохозяйственного минерального удобрения, богатого фосфором. Аналогом служит Чинейское месторождение.

Рудопроявление Салликитское (IV-4-13) [38], вскрытое в бассейне р. Салликит карьером 27 на 961 км БАМ, локализовано в расслоенных, участками тектонизированных, амфиболизированных габброидах чинейского комплекса и содержит сульфидное апатит-титаномагнетитовое оруденение. Видимая мощность измененных пород около 100 м, мощность рудного тела 60 м. Рудное тело содержат 20 % магнетита, 5 % ильменита, по 0,01 % гематита и пирита. Установлено содержание общего железа 19,8 %, TiO2 1,64 %, P2O5 - 0,17-1,26 %.

Ко второму, гематитовому, типу руд относятся пункты минерализации IV-2-20, 26, 33 в верховьях руч. Олений Рог, левого притока р. Сюльбан, приуроченные к маломощным зонам катаклаза и гидротермальной переработки в полях развития пород сакуканской свиты [69]. Окварцованные, эпидотизированные и гематитизированные породы содержат гематит в количестве 5-15 % (в скоплениях до 80 %), магнетит, борнит, халькопирит – в незначительных количествах. Содержание железа достигает 60 % (IV-2-20), нередко отмечаются повышенные содержания золота (0,01 %), стронция, лантана и церия (до 0,5 %). Из-за незначительных размеров рудных тел (мощность – десятки сантиметров, протяженность – первые метры) пункты минерализации представляют лишь минералогический интерес.

##### Цветные металлы

Медь. Является одним из профилирующих полезных ископаемых района работ. Известно 4 проявления, 24 пункта минерализации, 3 геохимических ореола меди. Проявления и пункты минерализации трех генетических типов: метаморфизованного осадочного формации медистых песчаников и сланцев, контактово-метасоматического и гидротермального. Наиболее перспективными являются проявления формации медистых песчаников и сланцев удоканского типа Кукугундинское (IV-1-4) и Хадаткандинское (IV-2-1).

Проявление Кукугундинское, расположенное в вершине правых притоков р. Сюльбан (руч. Кукугунда и Серегли), приурочено к прослоям медистых метапесчаников в отложениях александровской свиты. Состоит из двух участков Кукугундинского (Серегли-Кукугунда) и озера Медного, в пределах которых выделяются 5 пластов мощностью 2,3-8,9 м, протяженностью 700-2600 м c содержанием меди 0,65-1,9 % Рудные тела смяты в пологие, иногда сжатые складки, обычно смещены по разломам северо- западного простирания с амплитудой до десятков метров. Контакты четкие, содержат линзы мощностью до 2 м безрудных пород. Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные аллотриоморфнозернистые халькопирит-пиритовые, халькопирит-борнитовые, халькопирит-пирротиновые, халькопирит-магнетитовые. Содержание халькопирита 2-3 %, борнита 1 %. Оценка прогнозных ресурсов категории Р2 проводилась по аналогии с Удоканским месторождением при бортовом содержании меди 0,4 %, минимальном промышленном содержании 0,5 %, минимальной мощности по блоку 2 м и глубине подсчета 100-500 м. Прогнозные ресурсы категории Р2 меди при среднем содержании 0,72 % составили 481,4 тыс. т, серебра - 708 т (среднее содержание 10,6 г/т), золота  - 8 т (определены по выходу концентрата) [44, 51, 85] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г. на учет не поставлены).

Проявление Хадаткандинское в вершине р. Хадатканда приурочено к прослоям медистых метапесчаников в отложениях бутунской свиты и содержит пласт мощностью 0,7-5 м, протяженностью до 2600 м с содержанием меди 0,32-2,89 %, золота менее 0,5 г/т, серебра 10,8 г/т. Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные аллотриоморфнозернистые халькопирит-пиритовые, халькопирит-борнитовые, борнит-халькозиновые. Содержание халькопирита 2-3 %, борнита 1 %, халькозина 0,5 %; главные минералы спутники: пирит, пирротин, магнетит, гематит, молибденит, ильменит. Оценка прогнозных ресурсов проводилась по аналогии с Удоканским месторождением, прогнозные ресурсы по категории Р2 меди составили 522,8 тыс. т (среднее содержание 1,9 %), серебра - 291,7 т (среднее содержание 10,8 %), золота - 1,65 т (определены по выходу концентрата) [44, 51, 85] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г на учет не поставлены).

Проявления и пункты минерализации меди гидротермального генезиса медно-кварц-сульфидной формации приурочены, преимущественно, к участкам окварцевания в пределах зон дислокационного метаморфизма и представлены мелкими незначительными объектами. Проявление I-4-12 в верховье р. Бургай [45] приурочено к зоне окварцевания протяженностью 1,5 км в гранито-гнейсах древнестанового комплекса в экзоконтактовой части массива гранитоидов чародаканского комплекса. Кварцевые жилы мощностью 1,5-4 м содержат гнезда размером до 5-6 см, выполненные халькопиритом, халькозином, ковеллином и пиритом. Содержание меди 0,3-0,6 %. Проявление III-1-3 в верховье р. Халлас [37] включает две согласные кварцевые линзы мощностью 0,7 м, прослеженной длиной 1,5 м с вкрапленностью борнита, халькопирита, халькозина и содержанием меди 2,16 %, золота 4 г/т. Содержание меди в пунктах минерализации до 1-2 %.

Наименьшее распространение получили объекты меди контактово- метасоматического генезиса. Пункты минерализации II-4-9, III-2-4,6 в бассейнах рек Апсат, Сюльбан, Сигикта содержат медь в количестве до 1 % в кварц-кальцит-эпидотовых метасоматитах и более 1 % в альбитовых метасоматитах и измененных гранат-силлиманит-биотитовых сланцах на контакте с гранитоидами кодарского комплекса.

Медь в качестве попутного компонента присутствует в свинцово-цинковых, цинковых проявлениях и пунктах минерализации (до 0,2 %). В геохимических ореолах содержание меди до 0,8-1 %.

Свинец. Известно 34 пункта минерализации свинца свинцово-цинковой жильной формации, связанных с кварцевыми жилами и минерализованными зонами дробления, рассланцевания, катаклаза и окварцевания широтного и меридионального простираний [45, 47, 67]. Кварцевые жилы мощностью от первых сантиметров до 2 м, протяженностью десятки метров содержат вкрапленность, оторочки и гнёзда (до 4 см) галенита, сфалерита, пирита, реже халькопирита и арсенопирита. Обычно свинец присутствует в количестве 0,1-2 % и только в гнёздах достигает содержаний 7-10 % (пункт минерализации III-3-10). Некоторые жилы и прожилки золотоносны.

Минерализованные зоны мощностью от первых метров до 10-30 м, протяженностью первые сотни метров приурочены к разрывным нарушениям в гранитоидах кодарского комплекса, редко в породах ингамакитского и древнестанового комплексов. Содержащаяся в них сульфидная минерализация представлена галенитом, пиритом, арсенопиритом, сфалеритом; нередки обособления кварца и кварц-полевошпатового материала неправильной формы также с вкрапленностью сульфидов. Содержание свинца в минерализованных зонах 0,07-0,6 %, редко до 5 %, цинка 0,1-0,2 %, редко до 3 % (III-3-9), присутствуют висмут, молибден, медь, серебро. В пункте минерализации III-4-30 содержание серебра достигает 10 г/т [47], а пункты минерализации IV-3-18,19 обогащены оловом – до 0,03 % и сурьмой – до 0,015 % [67]. Свинец и другие компоненты полиметаллических руд в качестве второстепенных присутствуют в проявлениях и пунктах минерализации золота.

Несмотря на большое количество объектов со свинцовой и цинковой минерализацией, изученный район не может быть признан перспективным на полиметаллы из-за незначительных параметров и непромышленного типа руд.

Цинк. Известно 9 пунктов минерализации и 2 геохимических ореола цинка. Все пункты минерализации цинка относятся к свинцово-цинковой жильной формации руд. Оруденение приурочено к зонам гидротермальных и метасоматических изменений в осадочно-метаморфических породах удоканского комплекса (IV-1-8,11, IV-2-48,49), в гранитоидах кодарского (III-3-6, III-4-13) и дайках ингамакитского комплексов (IV-2-58) [45, 47, 69, 84]. Характеризуется практически полным отсутствием свинца при повышенных содержаниях цинка до 0,02-0,2 %. Интерес представляет пункт минерализации в левом борту долины р. Сред. Сакукан (III-4-13), где в зоне сульфидной минерализации мощностью 28 м в гранитоидах кодарского комплекса отмечаются кварц- полевошпатовые линзовидные выделения с гнездовым скоплением сульфидов до 47 %, из них 25 % приходится на сфалерит. Содержание цинка достигает 7 %.

В полиметаллических пунктах минерализации в бассейнах рек Сюльбан, Верх. и Сред. Сакукан, Апсат цинк тесно ассоциирует со свинцом с содержаниями 0,1-1 %, редко до 3 %.

В геохимических ореолах в бассейнах рек Сред. Сакукан и Апсат [47] (II-4-15, III-4-2) цинк присутствует в количестве до 0,08 %.

Молибден. Известно одно проявление и 13 пунктов минерализации молибдена трех генетических типов: пегматитовые, гидротермальные, гидротермально-метасоматические. К последнему относится проявление молибденовой грейзеновой формации IV-2-23 Правая Хадатканда [69, 84], приуроченное к массиву гранитоидов ингамакитского комплекса, прорывающих осадочно-метаморфические породы удоканского комплекса. Оруденение локализуется в грейзенизированных гранитах апикальной части массива в зоне протяженностью 1200 м. Оруденелая зона содержит мелковкрапленные и гнездово-вкрапленные включения молибденита, пирита, халькопирита, сфалерита, галенита, арсенопирита. В наиболее богатых рудных телах мощностью 4,6 м, протяженностью 900 м среднее содержание молибдена равно 0,21 %, максимальное более 1 %. Выявлены весовые содержания урансодержащих тантало-ниобатов до 4,3 г/т и повышенные содержания свинца до 0,03 %, меди до 0,2 %, цинка до 0,3 %, висмута, сурьмы, мышьяка до 0,02 % каждого. При объемном весе руды 2,6 т/м3 и интерполяции на глубину 300 м прогнозные ресурсы молибдена по категории Р3 составляют 10 тыс. т [51] (по состоянию на 1.01.2008 г. на учет не поставлены). Наличие в рудных телах повышенных концентраций меди позволяет предполагать здесь формацию порфировых медно-молибде-новых руд, что повышает значимость рудопроявления.

Пункты минерализации молибдена связаны, как правило, с пегматитовыми, кварцевыми, кварц-сульфидными жилами различной мощности с прожилково-вкрапленным и гнездовым характером оруденения чаще всего в зальбандах жил. Содержание молибдена составляет 0,01-0,1 % до 0,4-0,5 %.

Вольфрам. Рудопроявлений вольфрама на площади листа не выявлено. В бассейнах рек Хадатканда, Сюльбан, Верх. Сакукан известны единичные пункты минерализации вольфрама (IV-1-27; IV-2-38; IV-3-15), приуроченные к маломощным (до 1 м) пегматитовым жилам ингамакитского комплекса, грейзенизированным и турмалинизированным мусковит-кварц-полевошпатовым телам в осадочно-метаморфических породах удоканского комплекса и зонам катаклаза и пиритизации в габброидах чинейского комплекса. Содержание вольфрама 0,002-0,2 % [69, 67, 84].

В первичных геохимических ореолах (IV-3-22,23,26-28) в верховьях рек Салликит, Лев. Салликит, Верх. Сакукан содержание вольфрама не превышает 0,02 % [67].

##### Редкие металлы, рассеянные и редкоземельные элементы

Редкие земли. Единственный пункт минерализации редких земель II-4-8 в верховье правого притока р. Мускуннах приурочен к пегматитовым жилам и пегматоидным обособлениям жильной серии кодарского комплекса повышенной радиоактивности (до 400 мкР/час) в поле развития гранито-гнейсов древнестанового комплекса [47]. Оруденение в виде вкрапленности и гнездообразных скоплений представлено ортитом, монацитом, ксенотимом, циртолитом и уран-торийсодержащими тантало-ниобатами. Мощность жил до первых метров, содержание Ce 0,1 %, Zr 0,1 %, La 0,03 %. Несколько повышенные концентрации редких земель (до первых сотых долей процента) установлены в большинстве проявлений и пунктов минерализации радиоактивных элементов разных генетических типов.

##### Благородные металлы

Золото. Является  одним из ведущих полезных ископаемых района. Известно 5 проявлений, 44 пункта минерализации, две мелкозалегающих россыпи, многочисленные шлиховые и геохимические потоки золота. Наиболее ярко золоторудная минерализация проявлена в верховьях рек Верх. Сакукан, Салликит, Мергели, где выявлено множество объектов золоторудной кварцевой формации гидротермального, гидротермально-метасоматического генезиса, как правило, с высокими содержаниями золота.

Верхне-Сакуканское проявление (малое месторождение) золота (IV-4-6), расположенное на правом борту долины р. Верх. Сакукан, содержит 7 рудовмещающих зон в гранитах, гранодиоритах кодарского комплекса, интрудированных дайками диорит-порфиритов, диабазов, диоритов, пегматитов и кварцевыми жилами с сульфидами и золотом. Протяженность зон более 3 км, мощность до 3-4 м, околорудные изменения представлены березитизацией, окварцеванием, хлоритизацией. Установлено 50 карбонат-кварцевых жил средней мощностью от 0,5 до 2-3 м, протяженностью от 40-50 до 800 м со средним содержанием золота 17,7 г/т, приуроченных к 20 рудовмещающим трещинам. Из них: жила «Главная» общей протяжённостью 400 м, протяжённостью рудного тела 228 м; жила «Параллельная» - соответственно 300 м и 160 м; жила «Безымянная» - 600 м и 220 м; жила «Квиани» - 300 м и 166 м; жила «Открытая» - 80 м и 40 м; жила «Горелая» - 100 м и 50 м; жила «Новая» - 150 м и 110 м. Рудные минералы: золото, пирит, арсенопирит, сфалерит, галенит. Запасы золота категории С2 трех наиболее крупных рудных тел составляют 684 кг (при средней мощности 0,9 м, средней длине 430 м, среднем содержании золота 17,7 г/т) [58, 53, 67], прогнозные ресурсы категории Р1 всех рудных тел - 2 т (при глубине подсчета 500 м, средней мощности 0,75 м, среднем содержании золота 6,5 г/т) [53, 74]; прогнозные ресурсы южных флангов проявления по категории Р2 оценены в 6,5 т при количестве рудных тел – 10, глубине прогноза 500 м, протяженности 120 м и среднем содержании золота 10,6 г/т [74] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г на учет не поставлены).

Для многочисленных пунктов минерализации вокруг Верхне-Сакуканского проявления характерна рудная минерализация гнездово-вкрапленного типа, приуроченная к кварцевым, кварц-анкеритовым жилам мощностью от 0,2 до 5 м и представленная пиритом, пирротином, реже халькопиритом, сфалеритом, галенитом, нередко видимым золотом. Содержание золота достигает 12 г/т.

Проявление Верхнее (IV-2-8) в правом борту долины р. Верх. Сакукан золоторудной кварцевой формации приурочено к зональной жиле кварц-анкеритового состава с гнездами и вкрапленностью сульфидов мощностью 0,4-1 м, протяженностью около 2 км в габброидах ингамакитского комплекса. Рудные минералы: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит. Максимальное содержание золота по данным бороздового опробования 9,2 г/т, серебра 36,6 г/т [69].

В бассейнах рек Сюльбан, Хадатканда, Прав. Хадатканда преобладают проявления и пункты минерализации золоторудной малосульфидной и золотосодержащих медистых песчаников и сланцев рудных формаций. Оруденение золоторудной малосульфидной формации отмечается преимущественно в мощных (до 300 м) и протяженных (от первых километров до 10 км) зонах милонитизации, дробления, окварцевания, пиритизации и лимонитизации и приурочено к кварцевым линзам и прожилкам с вкрапленностью пирита, пирротина, реже халькопирита. Содержание золота от 0,01 до 0,15 г/т, реже до 2 г/т.

Проявление Верхне-Сюльбанское (IV-2-3) золоторудной малосульфидной формации, расположенное на левобережье верхнего течения р. Сюльбан, приурочено к субсогласной зоне рассланцевания, лимонитизации, сульфидизации, реже милонитизации и окварцевания мощностью 950 м, протяженностью 2 км в гидротермально- метасоматически измененных породах читкандинской свиты удоканского комплекса. Оруденение в виде равномерной и тонко рассеянной вкрапленности представлено пиритом (до 650 г/т), пирротином (до 300 г/т), халькопиритом (50-75 г/т), магнетитом (до 65 г/т), арсенопиритом (знаки). Золото содержится во всех изменённых породах в количестве до 1,5 г/т, наиболее высокие концентрации приурочены к участкам окварцевания [69].

Проявление IV-2-34 в среднем течении р. Прав. Хадатканда приурочено к пересечению разрывных нарушений меридионального и широтного направлений. В метапесчаниках сакуканской свиты в зоне амфиболизации, сульфидизации, реже окварцевания мощностью 300 м содержится густая (5-10%) вкрапленность пирротина (до 2,5 кг/т), пирита (до 0,4 кг/т), халькопирита, арсенопирита, марказита. В единичном пластообразном теле турмалин-гранат-амфиболовых пород мощностью 5-7 м содержание сульфидов достигает 50-60 %. Среднее содержание Au 0,12 г/т на мощность 50 м, или 0,09 г/т - на 170 м (при минимальном 0,005 г/т и максимальном 0,7 г/т).

Проявление IV-2-11 по левому притоку р. Сюльбан (руч. Наледный) приурочено к зоне катаклаза и милонитизации мощностью около 300 м, протяжённостью до 3 км в осадочно-метаморфических породах сакуканской свиты. Рудные тела представлены линзами окварцованных, сульфидизированных пород мощностью 10-15 м, протяженностью 150-170 м. Сульфидизация проявлена в виде равномерно рассеянной вкрапленности пирита (до 350 г/т), реже пирротина, халькопирита и арсенопирита. Содержание Au 0,002-0,6 г/т [69].

Особый интерес представляют верховья р. Сюльбан, где в пределах Верхнесюльбанской зоны динамометаморфических изменений (Верхнесюльбанская площадь) отложения удоканского комплекса содержат оруденение золоторудной малосульфидной формации. Протяженность зоны около 10 км, ширина 1-1,5 км. Ранее по правобережью р. Сюльбан В. С. Безпечинским [37] эта зона трактовалась как зона зеленосланцевого диафтореза. С учетом скрытой под четвертичными отложениями ее части протяженность может увеличиться до 27 км. В пределах зоны широко проявлены процессы пиритизации, пирротинизации, эпидотизации, хлоритизации, мусковитизации, лимонитизации, окварцевания. Оруденение тонко-, мелковкрапленное, гнездообразное, прожилково-жильное. Многочисленные штуфные пробы содержат золото в количестве 0,5 - 0,9 г/т (пункты минерализации IV-2-14,18,21,24), донные пробы – 0,005 - 0,01 г/т. Строение восточной части зоны по левому борту долины р. Сюльбан более сложное и определяется близостью контакта пород удоканского комплекса с гранитоидами Кодарского массива. Благоприятным фактором является наличие в этой части даек основного состава и пачки черных сланцев с содержанием графита до 35 %. Содержание золота в штуфных пробах достигает здесь 2 г/т, мышьяка до 1 % (пункт минерализации III-2-10). Литохимическим опробованием по потокам рассеяния выявлены многочисленные пробы с содержанием мышьяка до 0,02 %.

Высокими перспективами на золото обладают верховья р. Прав. Хадатканда (Правохадаткандинская площадь), где на пересечении субширотной и субмеридиональной зон разрывных нарушений отмечается золотое оруденение, приуроченное к эндо- и экзоконтактовым частям небольшого массива гранитов ингамакитского комплекса (пункты минерализации IV-2-9,12,13). В породах широко проявлены процессы сульфидизации, окварцевания, серицитизации, хлоритизации, эпидотизации, альбитизации. Рудные минералы представлены пирротином, пиритом, халькопиритом, арсенопиритом, молибденитом, борнитом. Золото присутствует как в виде примесей в сульфидах, так и в свободном виде. Среднее содержание золота в краевых эндоконтактовых частях гранитного массива 0,17 г/т, в измененных осадочных породах и габброидах экзоконтактовых частей 0,1-0,9 г/т. В северо-восточной экзоконтактовой части массива в пропилитизированных сульфидизированных габброидах чинейского комплекса содержание золота достигает 17 г/т (1 штуфная проба). Периодически встречаются кварцевые и кварц-карбонатные жилы с содержанием золота до 1 г/т. Максимальное содержание золота в метасоматически измененных породах удоканского комплекса северного экзоконтакта - 4,43 г/т, южного экзоконтакта – 7 г/т, в кварц-карбонатной жиле - 9,2 г/т.

Оруденение в золотосодержащих медистых песчаниках и сланцах удоканского типа отмечается в Кукугундинском (IV-1-4) и Хадаткандинском (IV-2-1) проявлениях меди, в которых содержание золота невысокое и составляет от 0,01-0,05 г/т до 0,5 г/т. Содержание в сульфидном концентрате 4 г/т и 2 г/т соответственно, суммарные прогнозные ресурсы золота по категории Р2 ранее оценивались в количестве 9664 кг [44] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г на учет не поставлены).

По правобережью р. Саку золоторудная минерализациия приурочена к зонам динамометаморфических изменений в гранито-гнейсах древнестанового комплекса и представлена золоторудным малосульфидным формационным типом. Оруденение тонко рассеянное, мелковкрапленное, содержание золота до 0,1-0,9 г/т (пункты минерализации IV-1-31, 32,33, 35, 36, 42 [73]). Крупных объектов не образует.

Формация золотоносных россыпей представлена двумя малыми россыпными месторождениями: Сюльбанским и р. Лев. Салликит. Малое россыпное месторождение Сюльбанское с притоками Хадатканда и Хильгандо (IV-2-45) [53] расположено в верховьях р. Сюльбан и состоит из трех одноименных участков: Сюльбан, Хадатканда и Хильгандо с притоками. На всех участках преобладает мелкое золото слабой и средней окатанности и уплощенности. Максимальные содержания его в нижнем течении р. Хадатканда - 550 мг/м3, в долине р. Сюльбан ниже устья р. Хадатканда - 400 мг/м3, в нижнем течении р. Хильгандо – 200 мг/м3, пробность в долине р. Сюльбан - 779-870, в долине р. Хадатканда - 912-984, р. Хильгандо - 923-932. Лежалое золото, наиболее характерное для р. Сюльбан ниже устья р. Хадатканда, в настоящее время находится в зоне активного переноса. Наиболее часто золоту сопутствуют знаки арсенопирита, реже сфалерита, галенита, молибденита, халькопирита и висмутовых минералов. Россыпь имеет несколько коренных источников, расположенных сравнительно далеко от нее, в основном, в северной части Верхнесюльбанской впадины и в горах, обрамляющих с севера и востока, и более близких, пока не выявленных или погребенных под мореной, размываемых самим Сюльбаном. Согласно Е. И. Тищенко, россыпи р. Сюльбан относятся к V и VI типам зависимости, характеризующим зону максимальной продуктивности, находящейся на равновесном этапе развития. Прогнозные ресурсы категории Р2 оценены в 1 т, категории Р3 – 2,7 т и по состоянию на 1.01.2003 г учтены в Нераспределенном фонде недр [87].

Малое россыпное месторождение р. Лев. Салликит (IV-4-12) длиной 2,5 км характеризуется преобладанием золота крупной и средней фракций, средней окатанности, слабой уплощенности, со сростками. Золото лежалое. Коренными источниками служат кварцевые жилы бассейна р. Салликит, как правило, с высокими - до 12 г/т содержаниями. Прогнозные ресурсы категории P2 составляют 0,08 т [53] и также состоят на учете в Нераспределенном фонде недр [87].

Многочисленные устойчивые протяженные шлиховые потоки золота длиной до 5 км со знаковыми и небольшими весовыми содержаниями (до 60-75 мг/м3, редко до 300 мг/м3) установлены в долине р. Сюльбан (IV-2-41, IV-1-56), в нижнем течении правых его притоков (IV-1-19,20,22,28), по двум левым притокам р. Хильгандо (IV-1-23,26), по р. Хадатканда (IV-2-42).

В пределах Верхнесюльбанской впадины шлиховые потоки и Сюльбанское россыпное малое месторождение золота располагаются вдоль Верхнесюльбанской зоны динамометаморфических изменений, содержащей оруденение золоторудной малосульфидной формации. Предполагается, что описываемая зона является главным источником россыпного золота.

В геохимических потоках (VI-2-15, 27) по левым притокам р.Сюльбан содержание золота достигает 0,05- 0,5%.

Платина и платиноиды. Имеют крайне ограниченное распространение. Известно 5 пунктов минерализации платиноидов, связанных с разрозненными выходами расслоенных габброидов чинейского комплекса. Наибольший интерес представляет пункт минерализации II-4-17, расположенный на устье р. Мускуннах. В конусе выноса обнаружены обломки сульфидизированного габбро с содержанием платины до 0,4 г/т, палладия 1,45 г/т, родия 0,1 г/т [38]. Однако, последующими работами в бассейне р. Мускуннах в массивах габброидов повышенных содержаний МПГ не выявлено [47]. Пункты минерализации в бассейнах рек Хадатканда, Верх. Сакукан и Салликит характеризуются более низкими содержаниями платины 0,001-0,003 г/т (в пункте минерализации Карьерное (IV-4-14) – 0,02 г/т) и палладия 0,01-0,1 г/т и являются менее интересными. Повышенные содержания палладия отмечаются в рудах Кукугундинского и Хадаткандинского проявлений меди.

##### Радиоактивные элементы

Уран, торий. Уран и торий являются ведущими полезными ископаемыми района, о значительных перспективах которых известно с конца сороковых годов прошлого столетия, когда на севере Забайкалья были начаты крупномасштабные поиски радиоактивного сырья. В настоящее время площадь листа входит в число приоритетных на территории Российской Федерации для открытия крупных промышленных урановорудных объектов. В связи с этим значимость данного вида полезных ископаемых возрастает.

Лист O-50-XXVIII имеет уран-ториевую специализацию с ведущей ролью уранового оруденения. Здесь известно два малых месторождения урана (Мраморное и Хадатканда), 8 проявлений, 57 пунктов минерализации, 3 шлиховых ореола и множество радиоактивных аномалий урана и тория. Основная масса объектов сконцентрирована в бассейнах рек Сюльбан, Верх. и Сред. Сакукан и характеризуется принадлежностью к нескольким рудным формациям.

Урановая формация в альбититах объединяет наиболее многочисленную группу урановых, уран-ториевых проявлений, приуроченных к наложенным близширотным и северо-западным складчато-разрывным дислокациям на контакте меденосных отложений чинейской серии удоканского комплекса с гранитоидами кодарского и ингамакитского комплексов (соответственно Верхнесакуканско-Хадаткандинская и Сюльбанско-Кукугундинская группа проявлений). Урановая минерализация концентрируется в кварц-альбит-актинолитовых, диопсид-актинолит-альбитовых метасоматитах и в скарнированных, подвергшихся щелочному метасоматозу, породах экзоконтактов.

Малое месторождение урана Мраморное (Ермаковское, Федоровское) (III-3-16) расположено в верховье правого притока р. Сред. Сакукан. Урановое оруденение приурочено к контакту гранитоидов Кодарского плутона с карбонатно-терригенными породами удоканского комплекса, слагающими многочисленные разновеликие ксенолиты общей протяженностью до 5 км, и сосредоточено как в альбит-диопсид-актинолитовых скарноидах экзоконтакта, так и в метасоматических сиенитах и гранитах эндоконтакта [86]. Рудные тела представлены линзами и прожилковыми зонами протяженностью до 10 м различной ориентировки, выполненными преимущественно уранинитом. Руды бедные, со средним содержанием урана по месторождению 0,067 %. Принятые на учет запасы урана по категории С2 600 т [11]. Содержание титана до 1 %, хрома до 0,03 %, свинца до 0,06 %, иттрия до 0,01 %, ниобия до 0,003 %. Месторождение разрабатывалось вручную в начале 50-х годов прошлого столетия.

Малое месторождение урана Хадатканда (Сюльбанское, Хадатканда I) (IV-2-44) находится в 1 км от устья р. Хадатканда, на обоих её берегах. Рудные тела приурочены к оливин-карбонат-роговообманково-пироксеновым и альбитовым метасоматитам в зоне интенсивной трещиноватости и дробления субмеридионального направления вблизи контакта карбонатно-терригенных пород бутунской свиты удоканского комплекса с диоритами первой фазы ингамакитского комплекса. Мощность зон трещиноватости от 20 м на правом до 40 м на левом берегах р. Хадатканда. Форма рудных тел линзовидная, жилообразная, мощность 10-70 см, протяженность до 10 м. Оруденение вкрапленное, прожилково-вкрапленное, руды настуран-уранинитовые с браннеритом и вторичными урановыми слюдками. Среднее содержание урана по месторождению 0,1 % (0,072-0,9 %). Установлены повышенные концентрации висмута, бария, кобальта, молибдена, меди, серебра, иттрия, золота. В 1949-1952 годах совместно с разведкой месторождения проводилась добыча руды.

На продолжении зон трещиноватости в 1,7 км к северу и в 1,8 км к югу от месторождения в рыхлых ледниковых отложениях зафиксированы 2 площадные радиоактивные аномалии урановой природы с максимальной интенсивностью 70 мкР/час [69]. С глубиной 0,5-1 м радиоактивность увеличивается в 2-3 раза. В районе южной аномалии выявлен нисходящий источник, в водах которого установлены содержания урана (1,4 х 10-6 %), идентичные таковым в застойных водах шурфа, пройденного до рудных пород на месторождении. Предполагается продолжение рудного горизонта соответственно на север и юг. В этом случае протяженность его составит 3-3,5 км. При глубине залегания рудных тел 200 м, суммарной мощности 5 м и среднем содержании урана 0,1 % (аналогичны определенным при разведке и эксплуатации) неучтенные прогнозные ресурсы категории Р3 составят 10 тыс. т [69].

Проявление Хадатканда III (IV-2-52) расположено в левом борту р. Хадатканда, в 10 км выше по течению от её устья на восточном продолжении широтной рудоконтролирующей структуры месторождения Хадатканда. В осадочно-метаморфических породах читкандинской свиты удоканского комплекса, прорванных гранитами кодарского комплекса, залегает горизонт карбонат-эпидот-амфибол-пироксеновых метасоматитов мощностью 20 м. Рудное тело представлено линзой размером 15 х 3 м оливин-хлорит-карбонатных метасоматитов на пересечении вышеописанного горизонта с субширотным разрывным нарушением. И горизонт, и линза обильно сульфидизированы, участками превращены в сплошную пирит-пирротиновую руду. Урановая минерализация представлена уранинитом и уранофаном, образующими в оливин-хлорит-карбонатных метасоматитах гнезда до первых десятков сантиметров в поперечнике. Наибольших размеров достигает тело сплошных руд 7 х 1,5 м. Содержание урана по рудному телу 1,24-4,25 % на всю мощность. В районе проявления установлено 10 аномалий интенсивностью от 75 до 2000 мкР/час [69]. Из-за тяжелых горнотехнических условий проявление бесперспективно. Но, для выявления новых скрытых под делювиально- коллювиальными отложениями объектов, при доразведке месторождения Хадатканда рекомендуется проведение геофизических и горных работ вдоль всей субширотной зоны дробления и сульфидизации, перспективы которой на уран весьма высоки.

Группа проявлений и пунктов минерализации правобережья р. Сюльбан (IV-1-3,5,6,12,14, 16) приурочена к скарнированным, альбитизированным породам читкандинской, бутунской, сакуканской свит удоканского комплекса, содержащим тела альбитовых, кварц-альбитовых, кварц-плагиоклаз-диопсидовых, актинолит- полевошпатовых метасоматитов протяженностью до 200, реже 400 м, мощностью до 7 м. Урановая минерализация представлена уранинитом, браннеритом, урановой смолкой. В значительных количествах присутствуют пирит, халькопирит, молибденит, галенит, магнетит. Содержание урана от 0,142-0,56 % до 1,3 %.

Урановая (с молибденом и фосфором) и торий-урановая в кремнещелочных метасоматитах и пегматитах формация представлена Хильгандинской группой урановых проявлений и пунктов минерализации. Оруденение тяготеет к зонам катаклаза и милонитизации близширотного простирания, пересекающим породы всех слагающих блок формаций. Интенсивность уранового оруденения прямопропорциональна интенсивности метасоматических изменений катаклазитов, при этом основная масса урана связывается с областями проявления кремний-щелочного метасоматоза.

Проявление Охтинское (IV-1-41), расположенное в правом борту долины р. Хильгандо [59], приурочено к телам биотит-кварц-полевошпатовых метасоматитов мощностью до 6-7 м в зоне трещиноватости, брекчирования, сульфидизации близширотного простирания мощностью до 200 м в гранито-гнейсах древнестанового комплекса со скиалитами плагиогранито-гнейсов большеторского комплекса. Выделяется два оруденелых участка протяженностью 1,9 км и 0,9 км, шириной соответственно 60-150 м (до 250 м в раздувах) и 30-60 м. Урановая минерализация представлена уранинитом, реже отэнитом. Руды от бедных до рядовых, содержание урана до 0,005-2 %, тория 0,002-0,017 %. Радиоактивность до 1700 мкР/час.

Проявление Лиговское (IV-1-45), расположенное на правобережье р. Хильгандо [59], приурочено к линзам кварц-полевошпатовых, апатит-кварц- полевошпатовых метасоматитов мощностью до 3 м в зоне трещиноватости, брекчирования, сульфидизации близширотного простирания в гранито-гнейсах древнестанового комплекса со скиалитами плагиогранито-гнейсов большеторского комплекса. Протяженность оруденелых участков 2,4 км и 1 км, содержание урана 0,025-0,045 %, в отдельных телах до 0,1-0,3 %, тория до 0,015 %. Минерализация уранинитовая, реже уранинитовая с браннеритом или отэнитом, радиоактивность достигает 3000 мкР/час.

К урановой в березитах и эйситах формации отнесены проявления и пункты минерализации урана в бассейне р. Верх. Сакукан, приуроченные к экзоконтактовым частям массива гранитоидов ингамакитского комплекса, которые сложены гранитами кодарского и габброидами чинейского комплексов, плагиогранито-гнейсами большеторского комплекса [11].

Проявление Волчье (IV-3-1) [84, 86] расположено в одноименном левом притоке р. Верх. Сакукан. В ксенолите плагиогранито-гнейсов большеторского комплекса в зоне дробления и березитизации на участке размером 50 х 50 м выявлено 7 рудных тел, выполненных урановой смолкой, мощностью от 1-2 до 10-12 см, протяженностью 10-12 м, приуроченных к зальбандам пегматитовых жил, реже секущих их или вмещающие породы. Присутствуют гуммит, соддиит, ураноцирцит. По среднему содержанию руды подразделяются на рядовые, богатые (0,3-0,35 %) и весьма богатые (10,5-16,4 %) [11]. Радиоактивность более 10 000 мкР/час.

Большинство пунктов минерализации и радиоактивных аномалий урана и тория связано с пегматитовыми жилами ингамакитского комплекса в юго-западной, ничатского комплекса - в северо-западной и кодарского комплекса - в восточной частях листа. Жилы содержат рудные гнезда с уранинитом, урановой чернью и минералами тория, редких земель, молибдена, меди, свинца, циркония, железа. Радиоактивность изменяется от 40 до 2500 мкР/час, содержание урана 0,001-0,257 %, редко до 1,97 %, тория 0,003-0,73 %.

## НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Представлены пунктами минерализации и шлиховым ореолом химического и керамического сырья, минеральных удобрений, проявлениями и пунктами минерализации горнотехнического сырья, абразивных и строительных материалов.

##### Оптические материалы

Кварц пьезоэлектрический. Единственный пункт минерализации III-2-1 [62], располагающийся на левобережье р. Лев. Сигикта, представлен обломками монокристаллов кварца размером 2-5 см в аллювиальных отложениях. Среди них обломки прозрачного кварца, по качеству близкие к пьезокварцу.

##### Химическое сырье

Барит. Известно 2 пункта минерализации и один шлиховой ореол барита. В верхнем течении р. Хадатканда в прослоях черных мраморов бутунской свиты мощностью 0,7 м содержание бария 2-3% (пункт минерализации IV-2-2 [69]); в бассейне р. Верх. Сакукан барит сосредоточен в мономинеральной баритовой жиле мощностью 0,5 м в габброидах чинейского комплекса (IV-3-7 [67]). Шлиховой ореол IV-1-17 [37] с содержанием барита от знаков до 8 г/м3 отмечается в долине одного из правых притоков р. Сюльбан.

##### Минеральные удобрения

Апатит. Известны 2 пункта минерализации апатита. В бассейне одного из левых притоков р. Сюльбан [69] кварц-плагиоклаз-микроклиновые пегматитовые тела ингамакитского комплекса, залегающие в плагиогранито-гнейсах большеторского комплекса, содержат апатит в количестве 12,4 кг/т (пункт минерализации IV-1-44). На северо-западном берегу р. Бургай в кварцитах и кварц-слюдистых сланцах ортуряхской свиты отмечается маломощный (5 см) прослой кварц-графит-слюдистых сланцев с содержанием Р2O5 3,8 % (пункт минерализации I-4-9 [40]). Кроме этого, апатитовая минерализация отмечается на Салликитском проявлении железа, где в апатит-титаномагнетитовых рудах содержание P2O5 достигает 0,17-1,26 %.

##### Керамическое сырье

Полевой шпат. Два пункта минерализации полевого шпата IV-1-38 и IV-2-54 в бассейне левого притока р. Сюльбан [69] представлены телами кварц-плагиоклаз-микроклиновых пегматитов ингамакитского комплекса мощностью от 0,5 до 7-10 м, протяженностью от первых метров до 50 м в плагиогранито-гнейсах большеторского комплекса и диоритах первой фазы ингамакитского комплекса. Наибольший интерес представляют крупные тела (50 х 10 м) с дифференцированным распределением вещества: центральные части кварцевые, краевые - микроклиновые (содержание микроклина – до 80 %). Возможно использование их в качестве керамического сырья с высоким калиевым модулем без предварительного обогащения.

##### Абразивные материалы

Диатомит. Проявление диатомитов Кукугунда-1 (IV-1-21) [49], расположенное в левом борту р. Кукугунда, правого притока р. Сюльбан, представляет собой обособленный выход озерных отложений кукугундинской толщи миоцена, сложенных диатомитами и диатомитовыми песчаниками мощностью 15-20 м, протяженностью 300 м среди ледниковых отложений последней стадии сартанского времени. Породы на 60-90 % состоят из обломков скелетов диатомей. Содержание SiO2 в пересчете на сухую навеску 60-82 %, объемный вес воздушно-сухой породы 1,10 г/см3, удельный вес 2,49 г/см3, пористость 55 %. Диатомиты проявления могут использоваться и в качестве флюсового сырья. Прогнозные ресурсы диатомитов категории Р3 составляют 2 млн. т (Протокол №31 от 28.06.2002 г. заседания НТС Комитета природных ресурсов по Читинской обл. [39]). Проявление недоизучено.

##### Горнотехническое сырье

Асбест. Известно 6 пунктов минерализации асбеста (I-4-20,22, II-4-1,2, III-3-22,33) в бассейнах рек Апсат, Верх. и Сред. Сакукан [45,47,67,84], приуроченных к мраморам ортуряхской и бутунской свит в зоне экзоконтакта с гранитами Кодарского массива. Мощность прожилков асбеста 0,5-3 см, частота встречаемости до 2-3 прожилков на 1 м2 площади. Асбест белого цвета с желтовато-зеленым оттенком, поперечно-волокнистый с размером волокон 8-10 мм. Выходы мраморов не всегда выражаются в масштабе карты.

Мусковит. Известно 14 пунктов минерализации мусковита, расположенных в бассейнах рек Сигикта, Апсат, Халлас [63] и приуроченных к пегматитовым жилам ничатского (I-1-18; I-2-2-5; II-1-3), кодарского (I-3-2,3; I-4-6,13,18) и ингамакитского (III-1-4,5,9) комплексов. Мощность слюдоносных пегматитовых жил небольшая (до 5 м) и лишь в пункте минерализации I-3-2 достигает 50 м при протяженности до 200 м. Содержание мусковита от 10-15 до 40-50 %, площадь пластин варьирует от 1,5-2 до 50 см2, толщина 1,5-4 см. Качество мусковита различное. В пункте минерализации I-2-2 около 50 % крупных его кристаллов деформированы (давленные, перемятые).

Графит. Известно 7 проявлений и 2 пункта минерализации графита двух генетических типов: метаморфического и гидротермального. К метаморфическому типу отнесены проявления I-1-1; I-4-7,8,11,16; II-4-4,6, расположенные в северной части листа и приуроченные к породам ортуряхской и, реже, боруряхской свит нижнего протерозоя. На левобережье р. Дугуя (II-4-4,6) [47] в зоне экзоконтакта с гранитоидами кодарского комплекса кварц-графит-слюдистые сланцы в переслаивании с кварц- слюдистыми сланцами и кварцитами ортуряхской свиты образуют узкую извилистую минерализованную полосу протяженностью 18 км (содержание сульфидов (пирит, пирротин, халькопирит) до 30-40 %). Графит содержится в виде рассеянной вкрапленности, мономинеральных линзочек и полосок мощностью до 1 мм в количестве 1-25 %. Прогнозные ресурсы графита по категории Р3 составляют около 6 млн. тонн. На левобережье р. Амбардах (I-1-1) [63] крупночешуйчатый графит с площадью отдельных чешуек до 5 см2 установлен в графитизированных сложно складчатых сланцах боруряхской свиты в тектонической зоне протяженностью 10 км. Мощность кварц-графит-слюдистых сланцев первые метры – десятки метров, суммарная мощность до 150 м, содержание графита до 40-50 %. В верховье правого притока р. Апсат (I-4-6) [45] слои кварц-графит- слюдистых сланцев ортуряхской свиты мощностью 1-3 см слагают пачку мощностью около 100 м, прослеженную на 500 м по простиранию. Содержание графита 10-20 %. Графит мелкочешуйчатый. Другие проявления метаморфического типа (I-4-7,11,16) отличаются незначительными размерами [45].

К гидротермальному типу отнесены пункты минерализации графита II-3-1 в правом борту долины р. Апсат [84] и III-3-11 в бассейне р. Сред. Сакукан [45], представленные жилами сплошного крупнокристаллического графита в гранитах кодарского комплекса. Размеры пунктов минерализации незначительные.

##### Строительные материалы

Карбонатные породы

Мраморы. Проявление (малое месторождение) Усть-Хадаткандинское (IV-1-24), расположенное в приустьевой части р. Хадатканда, представлено несколькими горизонтами мраморов [69] мощностью 5-30 м в отложениях бутунской свиты. Протяженность горизонтов не выяснена. По физико-механическим свойствам и химическому составу мраморы могут использоваться в производстве цементов класса «В».

## ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Минеральные лечебные. Единственный на территории листа источник углекислых вод Дугуя (II-4-3) приурочен к зоне пологого контакта гранитов и пород удоканского комплекса в долине р. Дугуя [84]. Выход групповой, восходящий, с суммарным дебитом 60,0 дм3/с. По химическому составу воды сульфатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,358 г/дм3. Содержание свободной углекислоты 189,2 мг/дм3. Газовый состав не изучен.

Питьевые пресные. Основные ресурсы питьевых пресных вод сосредоточены в пределах водоносного таликового среднечетвертичного-современного аллювиально-пролювиально-флювиогляциального комплекса в бассейне р. Верх. Сакукан, где подземные воды сконцентрированы в компактные емкости и активные подрусловые потоки среди сплошного развития мощной толщи многолетней мерзлоты. Западная часть участка Верхний Сакукан (IV-4-3) Сакуканского месторожденя подземных вод [35, 78] приурочена к сквозным таликам на конусах выноса одноименной реки. По состоянию на 1.01.1985 в ГКЗ СССР [77] утверждены запасы по участку Верхний Сакукан по категориям (тыс. м3/сут): А= 36,9; В= 49,2; С1= 24,8; в сумме - 110,9.

# ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА

Территория листа O-50-XXVIII входит в состав Алданской минерагенической субпровинции, располагаясь преимущественно в пределах Кодаро-Удоканской урано-титано-меденосной минерагенической зоны. Последней принадлежит Кодаро-Удоканский урано-титано-меднорудный c золотом район, объединяющий Сюльбанский золото-урано-меднорудный и Верхне-Сакуканский потенциальный золоторудный узлы. В составе Верхне-Сакуканского рудного узла выделяется Верхне-Сакуканское потенциальное золоторудное поле. В юго-западной части листа вне рудных районов размещается Сакунский потенциальный урано-золоторудный узел. Незначительную часть территории охватывает Чарский редкоземельно-золото-железорудный район, находящийся вне минерагенических зон. В восточной части листа расположен Апсатский угольный район. Формирование перечисленных объектов связано с многостадийным развитием земной коры региона.

Раннеархейская минерагеническая эпоха не получила широкого развития на территории листа, генезис ее образований дискуссионен, достоверных данных о промышленной металлоносности не установлено. Для позднеархейской минерагенической эпохи характерно образование плагиогранито-гнейсов большеторского и гранито-гнейсов древнестанового комплексов. Активная гранитизация, вызвавшая регрессивное преобразование пород раннего архея, не привела к образованию значимых концентраций рудного вещества.

Одним из важных металлогенических этапов является раннепротерозойская минерагеническая эпоха, характеризующаяся формированием карбонатно-терригенных формаций, перестройкой (ремобилизацией) фундамента, проявлением интенсивных метасоматических процессов и гранитообразования, приведших к значительным перемещениям рудного вещества. Формирование стратиформных проявлений медистых песчаников в карбонатно-терригенных породах удоканского комплекса традиционно связывается как с экзогенными, так и с эндогенными процессами. Учитывая факт выноса меди и серебра из фундамента, предполагается возможность их поступления гидротермальным или фумарольным путем в морские бассейны и отложение в определенные морские режимы на соответствующих стратиграфических уровнях [31]. Последующие структурно-метаморфические преобразования способствовали перераспределению рудного вещества и окончательному формированию рудных залежей. На завершающей стадии раннепротерозойской минерагенической эпохи формируются гранодиорит- гранитовый кодарский и лейкогранитовый ничатский комплексы, жильные образования которых несут в себе урановую, уран-ториевую минерализацию, также происходит становление массивов расслоенных габброидов чинейского комплекса, содержащих ильменит-магнетитовое и платиновое сульфидное оруденение. Раннедокембрийское время характеризуется заложением мощных, долгоживущих тектонических зон с высокой проницаемостью, в которых на протяжении длительной истории развития образуются метасоматиты различного состава. С раннепротерозойскими альбититами, кварц-альбит-актинолитовыми, диопсид-актинолит-альбитовыми метасоматитами, развитыми, главным образом, по карбонатным породам бутунской свиты, связана уранинитовая, браннеритовая и настурановая минерализация.

В позднепалеозойскую минерагеническую эпоху происходит возобновление тектоно-магматической активности и образование монцонит-сиенит-гранитового ингамакитского комплекса. Флюидный и тепловой потоки, сопровождающие его становление, привели к площадному метасоматозу и последующим гидротермальным  процессам. С позднепалеозойским магматизмом связаны молибденовая, урановая и золоторудная минерализации. Для мезозойской минерагенической эпохи характерно формирование в орогенных межгорных впадинах ритмично-слоистых песчанико-алевролитовых угленосных отложений верхней юры – нижнего мела, содержащих промышленные пласты высококачественных каменных углей. В кайнозойскую минерагеническую эпоху в пределах Верхнесюльбанской впадины происходит формирование озерных отложений кукугундинской толщи, содержащих пласты диатомитов и диатомитовых песчаников. Возобновившаяся интенсивная тектоническая деятельность создает благоприятные условия для россыпеобразования. С современными аллювиальными отложениями связаны малые россыпные месторождения золота в южной части листа.

На площади листа расположены фрагменты двух рудных районов.  Чарский редкоземельно-золото-железорудный район, имея крайне ограниченное распространение, располагается узкой полосой в северо-восточной части листа и в структурном плане тяготеет к юго-западному окончанию Чарской глыбы. Значимые объекты здесь не выявлены. Кодаро-Удоканский урано-титано-меднорудный с золотом район занимает основную часть описываемой территории. Входящий в его состав Сюльбанский золото-урано-меднорудный узел находится в юго-западной части Кодарской впадины, охватывая бассейны верховий рек Сюльбан, Лев. Сигикта, Верх. и Сред. Сакукан. В гравитационном поле узел приурочен к локальному гравитационному минимуму с резко неоднородным внутренним строением, ограниченному пересечением градиентных зон разных порядков северо-западного и субширотного простирания. В геологическом строении узла принимают участие терригенно-карбонатные образования удоканского и гранитоиды раннепротерозойского кодарского комплексов. К субширотной зоне разломов тяготеют малые интрузии габброидов и гранитоидов позднепалеозойского ингамакитского комплекса. Основная специализация рудного узла – уран, медь и золото. Многочисленные урановорудные объекты представлены урановой в альбититах и урановой в березитах и эйситах формациями. Два известных малых месторождения урана Мраморное и Хадатканда относятся к урановой в альбититах формации. В настоящее время перспективной на открытие новых месторождений урана рассматривается урановая в березитах и эйситах формация [11]. Ряд проявлений и пунктов минерализации этой формации в бассейне р. Верх. Сакукан приурочены к экзоконтактовым частям Ататканского массива гранитоидов ингамакитского комплекса. Меднорудные объекты характеризуются принадлежностью к формации медистых песчаников и сланцев и менее значимой медно-кварц-сульфидной формации. Представители первой - проявления Кукугундинское и Хадаткандинское обладают прогнозными ресурсами меди по категории Р2 1004 тыс. т. Золоторудные проявления и пункты минерализации представлены тремя формационными типами: золоторудным малосульфидным, реже золоторудным кварцевым и золотосодержащих медистых песчаников и сланцев. Потенциально золоторудные «углистые» сланцы низов удоканского комплекса находятся за пределами рассматриваемой площади.

Верхне-Сакуканский потенциальный золоторудный узел, расположенный в верховьях рек Верх. Сакукан, Салликит, Мергели, приурочен к долгоживущей зоне субширотных разрывных нарушений, протрассированной телами гранитоидов ингамакитского комплекса. Вмещающей средой для последних служат гранитоиды кодарского комплекса. В гравитационном поле узел совпадает с локальным максимумом Δg. Характерным для него является большое количество объектов золоторудной кварцевой формации гидротермального, гидротермально-метасоматического генезиса с высокими содержаниями золота. Золоторудная минерализация локализуется в кварцевых и кварц-анкеритовых жилах, часто приуроченных к зонам дробления. Наиболее ярко она проявлена на Верхне-Сакуканском проявлении (малом месторождении) золота, вокруг которого многочисленные пункты минерализации образуют одноименное рудное поле. Проявление и рудное поле располагаются в области экстремума максимума Δg, что является благоприятным фактором для прогноза. Узел отличается высокой интенсивностью и экстенсивностью золотого оруденения и обладает большими перспективами на рудное золото. Литохимическим опробованием по потокам рассеяния установлены пробы с содержанием золота 0,5 г/т. Отмечаются многочисленные шлиховые пробы с повышенным содержанием последнего. Золоторудные объекты Верхне-Сакуканского рудного узла служат коренными источниками россыпного золота месторождения р. Лев. Салликит.

Потенциальный Сакунский урано-золоторудный узел, расположенный вне рудных районов на правобережье р. Хильгандо, приурочен к тектоническим нарушениям северо-восточного простирания в кристаллических породах фундамента вдоль южного обрамления Кодарской впадины Кодаро-Удоканского прогиба. Урановорудные проявления представлены урановой и торий-урановой в кремнещелочных метасоматитах и пегматитах формацией, золоторудные - золоторудной малосульфидной формацей. По результатам литохимического опробования по вторичным ореолам рассеяния масштаба 1 : 50 000 и 1 : 10 000 максимальные содержания золота достигают 1 г/т. Основная часть узла находится южнее - на листе О-50-XXXIV. Прогнозные ресурсы золота категории Р3 для всего Сакунского рудного узла составляют 40 т. Отдельно на площадь, попадающую в пределы листа O-50-XXVIII, подсчеты не проводились.

В бассейнах рек Апсат и Сред. Сакукан расположен западный фланг Апсатского угольного района, центральная и восточная части которого с крупным одноименным месторождением угля находятся на листе О-50-XXIX. Разрозненные Апсатский, Правоапсатский и Среднесакуканский выходы, располагающиеся в западной части Апсатской депрессии, содержат два угленосных горизонта: нижний и средний. Нижний угленосный горизонт приурочен к нижней подсвите, а средний угленосный горизонт - к средней подсвите апсатской свиты. Угли аналогичны встреченным на месторождении: высококачественные, коксующиеся.

Ведущими полезными ископаемыми площади являются благородные металлы, уран, медь, молибден, железо, титан, ванадий, каменный уголь, диатомиты, мраморы. Остальные виды полезных ископаемых практически значимых объектов не образуют.

Железорудная минерализация, обладающая перспективами открытия значимых объектов, подчиняясь магматическому металлогеническому фактору, нашла свое выражение в формации титано-магнетитовых руд чинейского типа и связана с расслоенными породами основного состава. Оруденение локализуется в эндоконтактовых частях массивов габброидов чинейского комплекса. Признаки богатого оруденения установлены на проявлениях Светлана и в пунктах минерализации р. Прав. Хадатканда. Для гематитовой минерализации, не представляющей промышленного интереса, характерна приуроченность к зонам гидротермальных изменений в породах сакуканской свиты удоканского комплекса.

Большинство проявлений и пунктов минерализации меди расположено в пределах площади развития пород удоканского комплекса. Промышленная стратиформная медная минерализация в медистых песчаниках «удоканского типа» приурочена к отложениям чинейской серии. Медное оруденение, подчиняясь литологическому контролю, локализуется в кварцитовидных метапесчаниках. С зонами дислокационного метаморфизма (динамометаморфический фактор) связаны многочисленные пункты минерализации меди медно-кварц-сульфидной формации гидротермального генезиса. При этом содержания меди достигают промышленных в большинстве зон гидротермальных и метасоматических изменений в образованиях удоканского комплекса. С метасоматическим фактором связана медная минерализация в экзоконтактовых частях массивов гранитоидов кодарского комплекса. Распространение в аллювии современных водотоков медных минералов также подтверждает меденосность площади развития пород удоканского комплекса и указывает на возможность обнаружения новых объектов меди.

Динамометаморфическому фактору подчинено размещение свинцово-цинковой минерализации. Полиметаллическое оруденение приурочено к кварцевым жилам и минерализованным зонам разрывных нарушений в породах кодарского, удоканского, реже ингамакитского и древнестанового комплексов. Характерной особенностью оруденения является северо-восточная ориентировка площади распространения проявлений полиметаллов и северо-западное простирание самих кварцеворудных жил в отдельных проявлениях. Из-за незначительных параметров и непромышленного типа руд полиметаллическая минерализация является бесперспективной.

В размещении молибденовых объектов основная роль принадлежит структурно-тектоническому и метасоматическому рудоконтролирующим факторам. Оруденение контролируется зонами разломов субширотного направления, промышленные концентрации молибдена содержатся в интенсивно грейзенизированных разностях гранитоидов, масштабы оруденения зависят от интенсивности процесса. Магматический фактор выражается в приуроченности молибденового оруденения к гранитоидам и пегматитовым жилам ингамакитского комплекса, литологический - к лейкократовым кварц- полевошпатовым их разностям. На Право-Хадаткандинском проявлении все рудоконтролирующие факторы проявлены достаточно интенсивно, и молибденовая минерализация носит промышленный характер.

Единичные незначительные объекты с вольфрамовой минерализацией не представляют практического интереса. Редкоземельная минерализация тесно ассоциирует с радиоактивной и приурочена к пегматитовым, кварц-полевошпатовым телам ингамакитского, ничатского и кодарского комплексов. Широкое распространение монацита в качестве акцессорного минерала в интрузивных и метаморфических породах при отсутствии практически интересных концентраций свидетельствует о его металлогеническом, но не поисковом значении. Перспективы на обнаружение промышленной минерализации отрицательные.

Золотое оруденение тесно связано с многоэтапными магматическими и динамометаморфическими процессами, происходившими на протяжении всей геологической истории развития территории и способствовавшими многостадийному концентрированию рудного вещества в рудных зонах. Субсогласные и секущие зоны разрывных нарушений среди отложений удоканского комплекса и образований фундамента послужили благоприятными структурами для локализации оруденения малосульфидной формации. При этом наиболее интересными являются зоны, приуроченные к карбонатно-терриген-ным образованиям удоканского комплекса, в которых насыщение золоторудными объектами и содержания золота значительно выше. Проявления золоторудной кварцевой формации, локализуясь в кварцевых, кварц-карбонатных жилах, часто приурочены к зонам дробления в гранитоидах кодарского и ингамакитского комплексов. Наиболее богатые содержания этого металла характерны для кварц-лимонитовых, лимонит-кварц-пиритовых метасоматитов, а более бедные связаны с микроклин-кварцевыми и биотит-кварцевыми породами.

Серебро известно как попутный компонент в медных, свинцово-цинковых и золоторудных проявлениях и пунктах минерализации. Промышленная серебряная минерализация проявилась только в проявлениях медистых песчаников Кукугундинское и Хадаткандинское, где сосредоточены неучтенные прогнозные ресурсы категории Р2 в количестве 999,7 т. Поисковые признаки те же, что и для основных полезных ископаемых.

Платиновая минерализация, подчиняясь магматическому металлогеническому фактору, локализуется в небольших массивах габброидов чинейского комплекса. Впервые положительные результаты на минералы платиновой группы были получены В. В. Левицким в 1984 г. [38], но последующими целенаправленными работами [47] в пределах основных массивов и даек габброидов содержаний платины и палладия выше околокларковых выявлено не было. Из-за противоречивых данных перспективы пунктов минерализации не ясны. На проявлениях меди Кукугундинское и Хадаткандинское, по аналогии с другими объектами медистых песчаников, М. Н. Дэви [44] были подсчитаны прогнозные ресурсы палладия в количестве 67 кг, но к утверждению не представлялись.

Для урановой минерализации характерно наиболее длительное накопление рудного вещества, часто совместное с золотом, и разнообразие ее рудно-формационных типов. Общими региональными металлогеническими факторами для уранового оруденения яв-ляются структурно-тектонический, гидротермально-метасоматический и формационный. В рамках структурно-тектонического металлогенического фактора наиболее важны глубинные долгоживущие разломы, выделяющиеся по комплексу геофизических и дистанционных данных. Региональные гидротермально-метасоматические процессы, проявленные в этапы тектоно-магматической активизации, обеспечили транспортировку урана и сопутствующих ему металлов и привели к их концентрации в благоприятных геолого-структурных условиях. В качестве главных для урана выделены раннепротерозойская и позднепалеозойская эпохи. Рудовмещающими для оруденения урановой в альбититах формации служат отложения чинейской серии раннепротерозойского удоканского комплекса. Предполагается парагенетическая связь этого типа оруденения с рапакивигранитовой формацией кодарского комплекса. Основанием для этого служит пространственно-временная связь альбититов и оруденения с массивами кодарских гра-нитоидов. Пегматитовые жилы, дайки и мелкие тела гранитов ничатского и кодарского комплексов несут урановую, уран-ториевую минерализацию, но значимых объектов не образуют. Для позднепалеозойского уранового оруденения в березитах и эйситах предполагается рудогенерирующая роль образований ингамакитского комплекса. С березитами и эйситами в Алданской субпровинции прогнозируется урановое оруденение с богатыми рудами, подобное встреченному на проявлении Волчьем [11]. Оруденение урановой  и торий-урановой в кремнещелочных метасоматитах и пегматитах формации контролируется региональными зонами кремнещелочного метасоматоза. Благоприятной средой для его локализации на площади листа служат образования большеторского и древнестанового комплексов.

Известны лишь единичные, не представляющие практического интереса пункты минерализации кварца пъезоэлектрического, барита и апатита. Перспективы площади на эти виды сырья отрицательные. Наиболее значимая полевошпатовая минерализация приурочена к пегматитовым телам дайковой серии ингамакитского комплекса. Перспективными для проведения поисков крупных микроклиновых тел являются бассейны р. Хильгандо и левого притока р. Сюльбан, в пределах которых ранее выделялись Хильгандинский и Иныртинский пегматитовые узлы [43]. Асбестовая минерализация локализуется в маломощных горизонтах карбонатных пород ортуряхской и бутунской свит в зоне контакта с гранитоидами кодарского комплекса. Оруденение представлено единичными прожилками и является бесперспективным. С пегматитовыми телами ничатского, кодарского и ингамакитского комплексов связана не представляющая промышленного интереса мусковитовая минерализация. Графитовая - приурочена к отложениям ортуряхской, реже боруряхской свит в зоне экзоконтакта с гранитоидами кодарского комплекса.

В результате анализа геологического строения и металлогенической характеристики территории перспективы ее на основные виды минерального сырья представляются следующим образом.

Апсатский угольный район, расположенный в пределах листов O-50-XXVIII, -XXIX, обладает прогнозными ресурсами категории Р1 1249 млн. тонн. Примерно третья их часть сосредоточена на изучаемой территории. Реализация ресурсов возможна здесь путем проведения работ на известных Апсатском, Правоапсатском и Среднесакуканском выходах, в пределах которых по нижнему угленосному горизонту неучтенные прогнозные ресурсы категории P2 составляют 245 млн. т, по среднему угленосному горизонту неучтенные запасы категории С2 – 20 млн. т [47].

Сюльбанский рудный узел характеризуется высокими перспективами на золото, уран, медь, железо. Суммарные прогнозные ресурсы золота категории P3 по узлу определены в количестве 110 т, в том числе Верхнесюльбанская площадь с прогнозными ресурсами категории P3 50 т и Правохадаткандинская площадь с прогнозными ресурсами категории P3 60 т.

К положительным критериям прогнозной оценки Верхнесюльбанской площади относятся: зеленосланцевая фация динамометаморфизма пород, наличие литологических «ловушек» (сочетание карбонатных и терригенных пород, «углистые» сланцы); многочисленные, устойчивые, протяженные шлиховые потоки и россыпи золота, развитые непосредственно южнее площади и вниз по течению р. Сюльбан и его правых притоков; интенсивно проявленный метасоматоз (сульфидизация и окварцевание); постоянное присутствие золота в штуфных пробах, значительные размеры площади.

Обоснованием перспективности Правохадаткандинской площади служат: расположение её в зоне разломов, контролирующих позднепалеозойские интрузии ингамакитского комплекса и проявления золоторудной минерализации, наличие геолого- геохимических обстановок, соответствующих возможным золоторудным объектам; устойчивая золотоносность большинства водотоков, повышенные содержания золота до 4-17 г/т, возможное присутствие золото-медно-молибденовой порфировой рудной формации.

На этих объектах прогнозируется выявление средних месторождений золоторудного малосульфидного рудоформационного типа с содержаниями золота до 4 г/т.

При благоприятных экономических условиях могут представлять интерес законсервированные месторождения урана Мраморное с принятыми на учет запасами урана категории С2 600 т и Хадатканда с неучтенными прогнозными ресурсами категории Р3 10 тыс. т. Весьма перспективны фланги месторождений. Необходимо дальнейшее изучение узла в плане выявления объектов с богатым оруденением урановой в березитах и эйситах формации, проведение специализированных работ на проявлении Волчьем.

Перспективы на медь связаны с проявлениями Кукугундинское с  неучтенными прогнозными ресурсами категории Р2 меди 481,4 тыс. т, золота - 8,013 т, серебра  - 708 т и Хадаткандинское с неучтенными прогнозными ресурсами категории Р2 меди 552,8 тыс. т, золота - 1,651 т, серебра  - 291,7 т [44, 51, 85]. Учитывая крайнюю труднодоступность площади и сложные горнотехнические условия, рекомендуются поисково-оценочные работы второй очереди на медь с попутными золотом и серебром.

Перспективы узла на железо связаны с рудопроявлением Светлана, неучтенные прогнозные ресурсы категории Р3 которого составляют: железа - 78 млн. т, TiO2 – 13,7 млн. т, V2O5 – 363 тыс. т и расширяются за счет неизученных пунктов минерализации железа с признаками богатого оруденения в бассейне р. Прав. Хадатканда и Долины Двух Озер. Проявление перспективно на открытие среднего месторождения. Площадь рекомендуется для постановки специализированных поисков масштаба 1 : 50 000.

Перспективы узла на молибден не высоки. Единственным достойным внимания объектом является проявление Правая Хадатканда с неучтенными прогнозными ресурсами категории Р3 10 тыс. т. Узел бесперспективен на обнаружение новых значимых объектов молибдена.

Прогнозные ресурсы золота категории P3 Верхне-Сакуканского рудного узла составляют 15 т. Перспективы его высоки и определяются тем, что на небольшом участке сконцентрировано большое количество золоторудных объектов с высоким содержанием золота. Все объекты имеют небольшой эрозионный срез и низкое содержание мышьяка. Ожидается выявление мелких и средних жильных кварцевых, кварц- анкеритовых месторождений с высокими (двузначными) средними содержаниями золота. Рекомендуется ревизия ранее выявленных объектов. Неучтенные запасы золота категории С2 Верхне-Сакуканского проявления составляют 0,684 т, прогнозные ресурсы категории P1 - 2 т, категории P2 - 6,5 т. Прирост запасов возможен с изучением проявления на глубину.

В отношении россыпного золота имеются перспективы использования россыпей Сюльбанская с прогнозными ресурсами золота категории P3 - 2,7 т, P2 - 1 т и Лев. Салликит с прогнозными ресурсами золота категории P2 - 0,08 т, являющихся объектами лицензирования. В бассейне р. Салликит возможно выявление дельтовых россыпей у выходов ручьев в Чарскую впадину, небольших русловых россыпей и, не исключено, погребенных россыпей в доледниковом аллювии.

Благоприятный прогноз возможен на проявлении Кукугунда-I, которое обладает неучтенными прогнозными ресурсами диатомитов категории Р3  2 млн. т. За последние 25-30 лет значительно увеличилась общая видимая мощность диатомитовых слоев. Отсутствие коренных выступов фундамента во впадине позволяет предположить, что рыхлые отложения (включая слои диатомитов) слагают междолинные пространства Верхнесюльбанской впадины. В этом случае ресурсный потенциал диатомитов может оказаться значительным.

Перспективы площади на графит связаны с расположенными на левобережье р. Дугуя проявлениями II-4-4,6, неучтенные прогнозные ресурсы категории P3 которых составляют 6 млн. т. Широкое развитие на площади листа отложений ортуряхской свиты, содержащих графит-слюдистые сланцы, указывает на возможность обнаружения новых перспективных объектов.

По участку Верхний Сакукан Сакуканского месторождения питьевых вод утверждены запасы по категориям (тыс. м3/сут): А= 36,9; В= 49,2; С1= 24,8. Месторождение полностью подготовлено к эксплуатации. В пределах листа ресурсы пресных питьевых вод достаточны для удовлетворения потребности в воде при освоении территории. Переуглубленные участки речных долин и конуса выноса со значительной мощностью рыхлых водоносных отложений (водоносный таликовый среднечетвертичный- современный аллювиально-пролювиально-флювиогляциальный комплекс) являются наиболее перспективными на поиски месторождений подземных вод для централизованного водоснабжения крупных хозяйственных объектов.

Сведения о прогнозных ресурсах полезных ископаемых по состоянию на 1.01.2008 года и прогнозируемых объектах обобщены в приложении 3 и отражены на схеме прогноза.