Известно одно проявление и 13 пунктов минерализации молибдена трех генетических типов: пегматитовые, гидротермальные, гидротермально-метасоматические. К последнему относится проявление молибденовой грейзеновой формации IV-2-23 Правая Хадатканда [69, 84], приуроченное к массиву гранитоидов ингамакитского комплекса, прорывающих осадочно-метаморфические породы удоканского комплекса. Оруденение локализуется в грейзенизированных гранитах апикальной части массива в зоне протяженностью 1200 м. Оруденелая зона содержит мелковкрапленные и гнездово-вкрапленные включения молибденита, пирита, халькопирита, сфалерита, галенита, арсенопирита. В наиболее богатых рудных телах мощностью 4,6 м, протяженностью 900 м среднее содержание молибдена равно 0,21 %, максимальное более 1 %. Выявлены весовые содержания урансодержащих тантало-ниобатов до 4,3 г/т и повышенные содержания свинца до 0,03 %, меди до 0,2 %, цинка до 0,3 %, висмута, сурьмы, мышьяка до 0,02 % каждого. При объемном весе руды 2,6 т/м3 и интерполяции на глубину 300 м прогнозные ресурсы молибдена по категории Р3 составляют 10 тыс. т [51] (по состоянию на 1.01.2008 г. на учет не поставлены). Наличие в рудных телах повышенных концентраций меди позволяет предполагать здесь формацию порфировых медно-молибде-новых руд, что повышает значимость рудопроявления.