Проявление Хадатканда III (IV-2-52) расположено в левом борту р. Хадатканда, в 10 км выше по течению от её устья на восточном продолжении широтной рудоконтролирующей структуры месторождения Хадатканда. В осадочно-метаморфических породах читкандинской свиты удоканского комплекса, прорванных гранитами кодарского комплекса, залегает горизонт карбонат-эпидот-амфибол-пироксеновых метасоматитов мощностью 20 м. Рудное тело представлено линзой размером 15 х 3 м оливин-хлорит-карбонатных метасоматитов на пересечении вышеописанного горизонта с субширотным разрывным нарушением. И горизонт, и линза обильно сульфидизированы, участками превращены в сплошную пирит-пирротиновую руду. Урановая минерализация представлена уранинитом и уранофаном, образующими в оливин-хлорит-карбонатных метасоматитах гнезда до первых десятков сантиметров в поперечнике. Наибольших размеров достигает тело сплошных руд 7 х 1,5 м. Содержание урана по рудному телу 1,24-4,25 % на всю мощность. В районе проявления установлено 10 аномалий интенсивностью от 75 до 2000 мкР/час [69]. Из-за тяжелых горнотехнических условий проявление бесперспективно. Но, для выявления новых скрытых под делювиально- коллювиальными отложениями объектов, при доразведке месторождения Хадатканда рекомендуется проведение геофизических и горных работ вдоль всей субширотной зоны дробления и сульфидизации, перспективы которой на уран весьма высоки.