Проявление Кукугундинское, расположенное в вершине правых притоков р. Сюльбан (руч. Кукугунда и Серегли), приурочено к прослоям медистых метапесчаников в отложениях александровской свиты. Состоит из двух участков Кукугундинского (Серегли-Кукугунда) и озера Медного, в пределах которых выделяются 5 пластов мощностью 2,3-8,9 м, протяженностью 700-2600 м c содержанием меди 0,65-1,9 % Рудные тела смяты в пологие, иногда сжатые складки, обычно смещены по разломам северо- западного простирания с амплитудой до десятков метров. Контакты четкие, содержат линзы мощностью до 2 м безрудных пород. Руды вкрапленные, прожилково-вкрапленные аллотриоморфнозернистые халькопирит-пиритовые, халькопирит-борнитовые, халькопирит-пирротиновые, халькопирит-магнетитовые. Содержание халькопирита 2-3 %, борнита 1 %. Оценка прогнозных ресурсов категории Р2 проводилась по аналогии с Удоканским месторождением при бортовом содержании меди 0,4 %, минимальном промышленном содержании 0,5 %, минимальной мощности по блоку 2 м и глубине подсчета 100-500 м. Прогнозные ресурсы категории Р2 меди при среднем содержании 0,72 % составили 481,4 тыс. т, серебра - 708 т (среднее содержание 10,6 г/т), золота  - 8 т (определены по выходу концентрата) [44, 51, 85] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г. на учет не поставлены).