Рудопроявление Светлана (IV-2-40) расположено в правом борту долины р. Хадатканда и приурочено к апикальной части массива гранитоидов ингамакитского комплекса. Гранитоиды содержат полосовидные ксенолиты, в которых согласно перемежаются габброиды чинейского комплекса, метапесчаники удоканского комплекса и ильменит-магнетитовые руды. Выделено 6 крупных рудных тел пластообразной, иногда линзообразной формы мощностью 10-30 м, протяженностью 0,2-1,6 км с густо вкрапленными и биминеральными (ильменит и магнетит) сливными рудами. Мощность последних от 0,5 до 6 м. Основные рудные минералы содержатся в количестве: магнетит – 30-70 %, ильменит – 10-30 %, среднее содержание железа составляет 60,31 %, TiO2 10,6 %, V2O5 0,28 %. Проявление располагается в наиболее интенсивной западной части положительной аэромагнитной аномалии площадью около 25 км2. Максимальная интенсивность 3000 нТл. Центральная часть аномалии с признаками богатого оруденения (содержание железа более 60 %, титана 6 %, ванадия до 0,01 %) [67] изучена не достаточно. Прогнозные ресурсы железа по категории Р3 ранее оценивались в 78 млн. т, TiO2 – 13,7 млн. т, V2O5 – 363 тыс. т [69] (по результатам переоценки на 1.01.2003 г на учет не поставлены). Руды проявления соответствуют II сорту железо-ванадиевого концентрата. Присутствие в рудах свободного ильменита позволяет применять дешёвую флотационную систему обогащения, а завышенное содержание пятиокиси фосфора (0,7 % при норме 0,025 %) приводит, с одной стороны, к удорожанию процесса выплавки железа из концентрата, с другой, – к производству томас-шлака – ценного сельскохозяйственного минерального удобрения, богатого фосфором. Аналогом служит Чинейское месторождение.