- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты О-50-XXVIII

| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископае-мого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Категория ресурсов | Ресурсы | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кодаро-Удоканская минерагеническая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Кодаро-Удоканский рудный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Сюльбанский рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.1. Сюльбанский рудный узел | 943 | Au | Сложен карбонатно-терригенными образованиями удоканского и гранитоидами кодарского комплексов, разбитых субширотной зоной разломов, к которой тяготеют малые интрузии габброидов и гранитоидов ингамакитского комплекса. Содержит 4 проявления и 18 пунктов минерализации золоторудного малосульфидного, реже золоторудного кварцевого формационных типов и 2 проявления золотосодержащих медистых песчаников и сланцев. Включает Верхнесюльбанскую и Правохадаткандинскую площади. Подсчет прогнозных ресурсов произведен методом экспертной оценки. |  | Р3 | 110 т | СП50 | 40, 52 |
| 2 | Проявление Светлана (IV-2-40)* |  | Fe | Ильменит-магнетитовые рудные залежи средней мощностью 30 м, суммарной протяженностью 2300 м. Глубина подсчета 500 м, объемный вес руды 3,75 т/м3, среднее содер-жание Fe 60,31 %, TiO2 10,6 %, V2O5. Содержание магнетита 30-70 %, ильменита 10-30 %. | ГДП-200, ГСР-50 | Р3 | 78 млн. т | СП50 | 69 |
| 3 | » |  | Ti | » | » | Р2 | 13,7 млн. т | СП50 | » |
| 4 | » |  | V | » | » | Р2 | 363 тыс. т | СП50 | » |

| Продолжение прил. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) |  |  | Вид полезного ископае-мого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Категория ресурсов |  | Ресурсы | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| 5 | Проявление Кукугундинское (IV-1-4)* |  |  |  | Cu | Пять пластов медистых песчаников. Оценка прогнозных ресурсов выполнена при бортовом содержании меди 0,4 %, минимальном промышленном содержании 0,5 %, минимальной мощности по блоку 2 м и глубине подсчета 100-500 м. Среднее содержание меди 0,72 %, серебра 10,6 г/т. Прогнозные ресурсы золота определены по выходу концентрата. | ГДП-200, ОП |  | Р2 | 481,4 тыс. т | ПО2 | 84, 44, 51 |
| 6 | » |  |  |  | Au | » | » |  | Р2 | 8,013 т | ПО2 | » |
| 7 | » |  |  |  | Ag | » | » |  | Р2 | 708 т | ПО2 | » |
| 8 | Проявление Хадаткандинское (IV-2-1)* |  |  |  | Cu | Один пласт медистых песчаников. Оценка прогнозных ресурсов выполнена по аналогии с Удоканским месторождением при бортовом содержании меди 0,4 %, минимальном промышленном содержании 0,5 %, минимальной мощности по блоку 2 м и глубине подсчета 1000 м. Среднее содержание меди 1,9 %, серебра 10,8 %. Прогнозные ресурсы золота определены по выходу концентрата. | ГДП-200, ОП |  | Р2 | 522,8 тыс. т | ПО2 | 84, 44, 51 |
| 9 | » |  |  |  | Au | » | » |  | Р2 | 1,651 т | ПО2 | » |
| 10 | » |  |  |  | Ag | » | » |  | Р2 | 291,7 т | ПО2 | » |
| 11 | Проявление Правая Хадатканда (IV-2-23) |  |  |  | Mo | Рудные тела с подсчетной мощностью 4,6 м, протяженностью 900 м со средним содержанием молибдена 0,21 % (максимальное более 1 %)  по богатой зоне и соответственно 8,4 м, 1200 м, 0,035 %  по бедной. Оценка прогнозных ресурсов выполнена при объемном весе руды 2,6 т/м3 и глубине подсчета 300 м. | ГДП-200, ГСР-50 |  | Р3 | 10 тыс. т. | ПО2 | 51 |
| 12 | Месторождение Мраморное (III-3-16) |  |  |  | U | Рудные тела в виде линз и прожилковых зон протяженностью до 10 м, выполненных уранинитом. Руды бедные, со средним содержанием урана по месторождению 0,067 %. | Р |  | С2 | 600 т | ПО2 на флангах месторождения | 11 |
| 13 | Месторождение Хадатканда* (IV-2-44) |  |  |  | U | Рудные тела мощностью 10-70 см, протяженностью до 10 м. Руды настуран-урани-нитовые с браннеритом и вторичными урановыми слюдками. Оценка прогнозных ресурсов выполнена при длине рудного горизонта 3,5 км, мощности 5 м, среднем содержании урана 0,1 %, глубине подсчета 200 м. | Р |  | Р3 | 10 тыс. т | ПО2 на флангах место-рождения | 69 |
|  | Итого по узлу: |  |  |  | Fe |  |  |  | Р3 | 78 млн. т |  |  |
|  |  |  |  |  | Ti |  |  |  | Р2 | 13,7 млн. т |  |  |
|  |  |  |  |  | V |  |  |  | Р2 | 363 тыс. т |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu |  |  |  | Р2 | 1004,2 тыс.т |  |  |
|  |  |  |  |  | Au |  |  |  | Р3 Р2 | 110т 9,664 т |  |  |
|  |  |  |  |  | Ag |  |  |  | Р2 | 999,7 т |  |  |
|  |  |  |  |  | Mo |  |  |  | Р3 | 10 тыс. т |  |  |
|  |  |  |  |  | U |  |  |  | С2 Р3 | 600 т 10 тыс. т |  |  |
| 1.1.2. Верхне-Сакуканский потенциальный рудный узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1.1.2. Верхне- Сакуканский потенциальный рудный узел |  |  | 321 | Au | Приурочен к долгоживущей зоне субширотных разрывных нарушений, протрассированной телами гранитоидов ингамакитского комплекса. Вмещающей средой для последних служат гранитоиды кодарского комплекса. Известно 1 проявление и 18 пунктов минерализации золоторудной кварцевой формации. Оруденение локализуется в кварцевых и кварц-анкеритовых жилах, часто приуроченных к зонам дробления. Подсчет прогнозных ресурсов произведен методом экспертной оценки. | ГДП-200, ГСР-50 |  | P3 | 15 т | ПО2 | 40 |
| 15 | Проявление Верхне- Сакуканское (IV-4-6)* |  |  |  | Au | Пятьдесят карбонат-кварцевых жил со средней мощностью от 0,5 до 2-3 м, протяженностью от 40-50 до 800 м со средним содержанием золота 17,7 г/т. Запасы золота категории С2 подсчитаны по трем наиболее крупным рудным телам; прогнозные ресурсы категории Р1  по всем рудным телам при глубине подсчета 500 м, средней мощности руд-ных тел 0,75 м и среднем содержании золота 6,5 г/т; прогнозные ресурсы южных флангов проявления категории Р2  по 10 рудным телам, глубине прогноза 500 м, протяженности 120 м и среднем содержании золота 10,6 г/т. | ГДП-200, ГСР-50, ДП |  | С2 Р1 Р2 | 0,684 т 2 т 6,5 т | Р | 53, 58, 74 |
|  | Итого по узлу: |  |  |  | Au |  |  |  | С2 Р1 Р2 Р3 | 0,684 т 2 т 6,5 т 15 т |  |  |
| Вне минерагенических зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2. Апсатский угольный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0.2. Апсатский угольный район |  | 277 |  | Уголь камен-ный | Включает разрозненные Апсатский, Правоапсатский и Среднесакуканский выходы, содержащие два угленосных горизонта: нижний и средний. Нижний угленосный горизонт: 3 угольных пласта суммарной мощностью 2,0 м, при объемной массе угля 1,4 т/м3, с учетом коэффициента рудоносности 0,5. Содержание минеральных примесей ~ 6,5 %, петрографический тип углей клареновый с фюзенитом. Средний угленосный горизонт: 2 угольных пласта мощностью 1,0 и 1,3 м. Содержание минеральных примесей 6-15 %, угли класса гелитолитов, петрографический тип ультраклареновый, дюрено-клареновый, клареновый. | ГДП-200, ГСР-50 |  | Р2 С2 | 245 млн. т 20 млн. т | ПО2 | 47 |

| Окончание прил. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) |  | Вид полезного ископае-мого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ |  | Категория ресурсов | Ресурсы |  | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
|  | Итого по району: |  |  | » |  |  | Р3 С2 |  | 245 млн. т 20 млн. т |  |  |  |
| Вне рудных узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Месторождение Сюльбанское с притоками Хадатканда и Хильгандо (IV-2-45) |  |  | Au россыпное | Состоит из трех участков: Сюльбан, Хадатканда и Хильгандо с притоками общей длиной 24,8 км. На всех участках преобладает мелкое золото слабой и средней окатанности и уплощенности. Максимальное содержание и пробность: в долине р. Хадатканда  550 мг/м3 и 912-984; в долине р. Сюльбан  400 мг/м3 и 779-870; в долине р. Хильгандо – 200 мг/м3 и 923-932. | ГДП-200 ГСР-50 | Р2 Р3 |  | 1 т 2,7 т |  | О | 53 |
| 18 | Месторождение р. Лев. Салликит (IV-4-12) |  |  | Au россыпное | Длина 2,5 км, характеризуется преобладанием золота крупной и средней фракций, средней окатанности, слабой уплощенности, со сростками. Максимальное содержание золота 810 мг/м3. | ГДП-200 ГСР-50 | P2 |  | 0,08 т |  | О | 53 |
| 19 | Проявление Кукугундинское - I (IV-1-21) |  |  | Диатомиты | Слои диатомитов и диатомитовых песчаников мощностью 15-20 м, протяженностью 300 м. Содержание SiO2 в пересчете на сухую навеску 60-82 %, объемный вес воздушно-сухой породы 1,10 г/см3, удельный вес 2,49 г/см3, пористость 55 %. | ГДП-200 ГСР-50 | Р3 |  | 2 млн. т | ПО2 |  | 39, 50 |
| 20 | Проявления II-4-4,6 (левобережье р. Дугуя)* |  |  | Графит | Пачка графитизированных пород мощностью от 5-7 м до 50-60 м протяженностью 18 км. Средняя мощность 15 м, содержание гра-фита до 25 % (среднее 12 %). Тип оруденения прожилково-вкрапленный. | ГДП-200, ГСР-50 | Р3 |  | 6 млн. т | ПО2 |  | 47 |
|  | Итого вне рудных узлов: |  |  | Au россыпное |  |  | P2 Р3 |  | 1,08 т 2,7 т |  |  |  |
|  |  |  |  | Диатомиты |  |  | Р3 |  | 2 млн. т |  |  |  |
|  |  |  |  | Графит |  |  | Р3 |  | 6 млн. т |  |  |  |

 Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., предложенные авторами.

* Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., не поставленные на учет.

 Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., не поставленные на учет.

 Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., предложенные авторами.

* То же, не поставленные на учет.

 Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., не поставленные на учет.

 Прогнозные ресурсы и запасы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., не поставленные на учет.