Россыпи золота. Непромышленная россыпь золота р. Баронка (II-1-13) имеет длину около 4 км. Северная часть россыпи расположена в эрозионно-тектонической впадине с шириной поймы 150-160 м. Южная часть находится в Кондинской впадине. Ширина пойменной части здесь увеличивается до 500 м. В строении долины участвуют современные аллювиально-пролювиальные отложения, представленные валунными галечниками с заполнением из песка и гравия. Количество валунов составляет 20-40 %, гальки 40-50 %. Мощность отложений не превышает 3,5 м. Дополнительно в строении долины участвуют неоплейстоценовые отложения верхнего звена, которые образованы ледниковыми валунно-галечными супесями и суглинками, песками различной зернистости. Видимая мощность отложений 250-300 м.

Основная часть золота приурочена к отложениям русловой фации. Отмечено оно в фации пойм и надпойменных террас. Распределение золота неравномерное. Мощность золотоносного горизонта изменяется от 0,2 до 2 м. Золото мелкое (0,15-0,3 мм, иногда 0,55 мм), полуокатанное, реже неокатанное, пластинчатой или комковидной формы, ярко желтого цвета (часто «в рубашке»). Содержание золота колеблется от 1,5 до 18,0 мг/м3. В единичных случаях отмечены содержания 45 и 99 мг/м3.

Коренные источники золота не установлены. Сформулировано предположение о поступлении золота в россыпь из правых притоков [53].

Выше по течению р. Баронка расположен шлиховой поток золота II-1-6, характеризующийся наибольшими содержаниями золота 1490 и 1860 мг/м3, выявленными в трещинах коренных пород. Золото мелкое и среднее 0,5-1 мм, окатанность слабая и средняя, преобладают комковатые формы, пробность 744-860. В единичных знаках отмечаются арсенопирит, галенит, молибденит. Длина потока 1 км. Здесь же обнаружен валун кварц-анкеритового состава с халькопиритом и видимым золотом. Пробирный анализ штуфной пробы показал содержание золота 17,6 г/т. По бассейну р. Баронка ранее оценивались прогнозные ресурсы золота категорий Р2 и Р3 в количестве 1,4 т [45].

При оценке россыпи р. Баронка следует иметь в виду, что изучена только верхняя часть разреза рыхлых отложений, при этом в русловом аллювии преобладает крупнообломочный перлювий, часто бронирующий пойменный аллювиальный комплекс. Шлиховой поток золота II-1-6 прямо указывает на возможность наличия промышленно интересных концентраций золота в приплотиковой части.