Проявление Участок Сыни (III-2-12) расположено в поле распространения гранитоидов ингамакитского комплекса, прорванных дайками диоритов. В гранитоидах выявлены удлиненные в восток-северо-восточном направлении участки (мощностью до 7 м), где породы обохрены, пиритизированы, содержат редкие кварцевые прожилки и «сухие» трещины с гнездовой вкрапленностью молибденита. Наиболее концентрированное оруденение выявлено в интервале протяженностью около 100 м. В нем отмечаются кварцевые и кварц-полевошпатовые жилы, а также множество маломощных (первые миллиметры) прожилков. Весь интервал характеризуется заметным количеством сульфидов (пирит, молибденит). Молибденит, как правило, тяготеет к зальбандам жил и на расстояние до 10 см проникает во вмещающие породы. Он отмечается в виде гнёзд и розеток размерами до 3 см в поперечнике. Содержание молибдена на участке концентрированного оруденения, по данным штуфного опробования, варьирует от 0,2 до 2,3 %. Предположительно проявления Нурылакитское и Участок Сыни можно отнести к объектам кварц-молибденитовой формации, жильному молибденовому геолого-промышленному типу. Проявления бесперспективны.