Площадь Нурылакитского проявления (II-3-7) сложена гранитоидами третьей фазы ингамакитского комплекса позднего палеозоя. Оруденение приурочено к зоне дробления (азимут падения 250 º, угол падения 20 º, мощность 15 м) в эндоконтакте дайкообразного тела аплитов мощностью 60 м. Рудным телом является кварц-полевошпатовая жила, совпадающая по простиранию с зоной дробления. Мощность жилы колеблется от 0,6 м до 1,5 м. Протяженность ее около 30 м. Центральная часть жилы сложена кварцем, зальбанды кварц-полевошпатовым материалом. Оруденение представлено редкими молибденитовыми прожилками (мощностью 0,5-3,0 см, длиной 3-80 см), гнездами и радиально-лучистыми скоплениями размерами 6-8 см в поперечнике. По данным минералогического анализа установлено присутствие молибденита, пирита, малахита, сфалерита, магнетита, ильменита, тантало-ниобатов, циркона и ортита. По химическим анализам четырех бороздовых проб содержание молибдена составляет 0,35 %, 0,44 %, 1,5 %, 1,56 %. Сопутствующими элементами являются уран – 0,011 % и торий – 0,034 %.