Лурбунское месторождение (I-4-1) генетически связано с водно-ледниковыми и аллювиальными отложениями, развитыми на площади около 30 км2. Длина разведанной площади 3 км, ширина 800 м. Полезная толща представлена валунно-гравийно- песчаными несортированными отложениями с грубой горизонтальной слоистостью и линзами песка мощностью до 40 см. Содержание валунов в среднем по месторождению составляет около 4,2 %, гальки – 14 %, гравия – 55,2 %, песка – 26,6 %. Окатанность средняя, форма валунов удлиненно-овальная. Месторождение характеризуется пластовой формой, крупными размерами, выдержанным строением и мощностью полезной толщи. Песчано-гравийный материал после удаления фракции крупнее 75 мм пригоден для бетона марки «200». Запасы составляют около 2 млн. м3 при мощности полезной толщи 4,4 м и мощности вскрыши 1,1 м [17].