Район Пескачанского проявления (IV-3-26) сложен интрузивными породами ингамакитского комплекса, содержащими небольшие ксенолиты гранитизированных плагиогранито-гнейсов позднеархейского комплекса. С мелко-среднезернистыми лейкократовыми гранитами третьей фазы ингамакитского комплекса пространственно совмещены зоны гидротермальной проработки. Выявлено 20 субширотных зон гидротермально изменённых пород мощностью от первых метров до 16 м и протяжённостью до 1 км. В центральных частях зон отмечается прожилково-жильное окварцевание, несущее основную массу рудных минералов. В зальбандах оно постепенно сменяется интенсивно измененными гранитами, которые, в свою очередь, плавно переходят в неизмененные граниты (плагиогранито-гнейсы). Ориентировка прожилков и жил большей частью субпараллельная, совпадающая с простиранием зоны. Мощность прожилков от первых миллиметров до 10 см, жил до 1,2 м. Количество рудных минералов в зонах не превышает 3 %. Они представлены пиритом, гематитом, вольфрамитом (гюбнеритом), галенитом, халькопиритом, изредка пирротином. Из гипергенных минералов отмечаются лимонит, реже англезит и церуссит, иногда псиломелан. Рудные минералы образуют вкрапленные, реже прожилково-вкрапленные и прожилковые текстуры. Содержание W от 0,001 % до 0,2 %, Au от 0,01 г/т до 0,07 г/т, а в трех пробах 0,5; 0,7; 3,0 г/т, Pb до 1 %, Cu до 0,01 %, Ag до 0,001 %, Sb до 0,3 %, As до 0,02 %.

Характерными типами гидротермально-метасоматических изменений являются серицитизация, окварцевание, в меньшей мере хлоритизация и эпидотизация. Проявление относится к гюбнерит-сульфидно-кварцевой формации. Руды этой формации отличаются комплексным составом (вольфрам, золото, серебро, свинец, медь) и выдержанностью минерализации на глубину. Прогнозные ресурсы вольфрама и золота категории Р3 ранее оценивались в количестве 26 460 т и 1,5 т [29] (на учете не числятся). Не исключена возможность наличия на глубине молибденитового оруденения, аналогичного Биримьянскому. Проявление заслуживает постановки дальнейших поисковых работ.