Наибольшие содержания золота отмечены в кварцевой жиле Кодарского проявления (I-2-12). Мощность жилы 0,2-0,5 м, протяженность 50 м. Она локализована в зоне аргиллизации, березитизации и прожилкового окварцевания по гранитам ингамакитского комплекса. Мощность зоны до 2 м, протяженность до 1 км, падение на северо-восток под углами 40-50 º. В кварце выявлены пирит, сфалерит, галенит, блеклая руда, халькопирит и самородное золото. Золото ксеноморфное, размером 0,007-0,14 мм, часто наблюдается в срастании с галенитом и блеклой рудой. Содержание Au до 54,4 г/т, Ag до 235,4 г/т. Вмещающие аргиллизиты и березиты содержат золото в количестве 0,2-13,6 г/т. Эрозионный срез проявления минимальный [45].