Оруденение проявления Чопоко (IV-1-9) локализовано в штокообразном теле средне- и крупнозернистых, часто порфировидных сиенитов второй фазы эймнахского комплекса раннего мезозоя. Площадь массива около 0,5 км2. В его краевых частях, особенно в южном эндоконтакте, отмечены монцониты, монцодиориты, диориты, принадлежность которых к тому или иному комплексу не определена. Характерной особенностью сиенитов является различная по размеру и плотности вкрапленность сульфидов меди и железа, встречающаяся почти по всему массиву. Содержания меди в штоке (по данным спектрального анализа) составляют тысячные и сотые доли процента, а в единичных пробах до 0,15 %. На фоне сульфидизированных пород выявлена субширотная зона концентрированного медного оруденения мощностью 5 м. По простиранию зона не прослежена. Макроскопически в ней наблюдаются тонкие кварцевые и кварц- карбонатные прожилки, обильная вкрапленность и гнезда халькопирита и пирита, а также единичные прожилки мощностью до 5 см, сложенные, главным образом, пиритом. Кроме того, в аншлифах обнаружены борнит, халькозин, молибденит, гематит, пирротин, кубанит и магнетит. Суммарное содержание сульфидов до 15 %. Переход от зоны к менее сульфидизированным породам нечеткий, расплывчатый. Содержание Cu 0,31-1,16 % (среднее 0,62 %), Au 0,4 г/т, Ag 11,4-50,4 г/т (среднее 22 г/т). Молибден присутствует постоянно в содержаниях, достигающих тысячных долей процента.

Гидротермально-метасоматические изменения состоят в калишпатизации и окварцевании.

В делювии обнаружены глыбы (0,5х0,3х0,3 м) гранатовых скарнов с обильной вкрапленностью халькопирита и медной зеленью. Содержание меди составляет 0,3-1,0 % (спектральный анализ штуфных проб). В коренном залегании скарны не обнаружены [30].

Проявление относится к медно-порфировой рудной формации, золото-медно-порфировому прожилково-вкрапленному геолого-промышленному типу. Проявление заслуживает постановки поисковых работ.