Наиболее значительным объектом является Биримьянское проявление (IV-3-30). Район проявления сложен биотитовыми и амфибол-биотитовыми гранито-гнейсами позднеархейского древнестанового комплекса, прорванными малыми интрузиями мелкозернистых лейкократовых порфировидных гранитов (изменяющихся до гранит-порфиров) первой фазы эймнахского комплекса. Проявление представлено штокверком овальной формы (1,7х0,9 км), вытянутым в северо-восточном направлении, который локализован в эндо- и экзоконтактовых зонах тел гранитоидов эймнахского комплекса. Штокверк образован сетью пересекающихся оруденелых кварцевых прожилков и жил, «сухих» минерализованных прожилков и рассеянной вкрапленностью рудных минералов. Мощность отдельных кварцевых прожилков изменяется от 1 до 9 см.

Главные рудные минералы – молибденит, пирит, магнетит. Второстепенное значение имеют гематит, халькопирит, реже пирротин, галенит, сфалерит, вольфрамит, висмутин и козалит. В шлихах отмечен шеелит и арсенопирит. В протолочках обнаружен ортит, уранинит и монацит. В слабовыраженной зоне окисления наблюдаются гидроокислы железа, реже ферримолибдит, в единичных случаях брошантит и малахит. Среднее содержание молибдена составляет 0,025 % при колебаниях от 0,002 % до 0,25 %. Концентрации элементов спутников составляют: Cu 0,01-0,02 %, W 0,001-0,01 %, Au до 0,04 г/т.

Гидротермально-метасоматические изменения состоят в калишпатизации (микроклинизации), окварцевании и серицитизации. В распределении метасоматитов наблюдается зональность, заключающаяся в смене снизу вверх и от центра к периферии микроклиновых и микроклин-кварцевых метасоматитов серицит-кварц-пиритовыми, переходящими в неизмененные породы.

Предполагается небольшой эрозионный срез проявления, о чем свидетельствуют: широкое развитие ореолов пирита, относительно слабо выраженные процессы гидротермально-метасоматических изменений, совместное проявление микроклиновых, микроклин-кварцевых и кварц-серицитовых метасоматитов.

На проявлении выявлены линзовидные тела кварц-магнетитовых и магнетит-кварцевых метасоматитов с пиритом. Размеры тел изменяются от 10х70 м до 140х230 м. По причине малых размеров и низких содержаний железа (до 20 %) они не представляют практической ценности.

Проявление относится к молибденовой порфировой рудной формации. Прогнозные ресурсы молибдена по категории Р2 ранее оценивались в количестве 202 тыс. т [29] (ресурсы не поставлены на учет). Окончательная оценка проявления может быть дана после проведения поисково-оценочных работ.