Проявление I-1-10 вскрыто канавой, в которой выявлена субмеридиональная зона дробления мощностью 20 м, локализованная в пироксен-амфибол-плагиоклазовых породах. На отдельных участках зоны породы неравномерно сульфидизированы (от 3 до 60 %). Рудные минералы представлены пиритом, пирротином, реже урансодержащим ильменитом. В единичных зернах отмечаются халькопирит, молибденит и галенит. Основным радиоактивным минералом является уранинит. Мощность урансодержащих сульфидизированных пород 2 м, по простиранию они прослежены на 53 м. Среднее содержание урана и тория на мощность 2 м составляет 0,14 и 0,015 %.