ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица прогнозируемых объектов полезных ископаемых и их прогнозных ресурсов к листу Госгеолкарты О-50-XXXIV, предложенных авторами

| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Категория ресурсов | Ресурсы в тыс т, золото в т | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Эймнахский прогнозируемый рудный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.1.4. Пурелагский прогнозируемый рудный узел | 168 | Cu | Обусловлен ингамакитским и эймнахским рудными комплексами. Включает золото-медно-порфировое проявление Чопоко, 2 пункта минерализации меди, 6 пунктов минерализации молибдена, по 1 пункту минерализации свинца и урана. В центральной части комплексный первичный геохимический ореол (площадью 26 км2) с ведущей ролью молибдена (0,001-0,2 %) и меди (0,01-0,2 %). Золото-медно-порфировый прожилково-вкрапленный с содержанием меди 0,62 % и золота 0,4 г/т | ГСР-50, ГДП-200 | Р3 | 1000 | СП50 | 32, 30 |
|  |  |  | Au | » | ГСР-50, ГДП-200 | Р3 | 50 | СП50 | 32, 30 |
| 2 | 2.1.5. Биримьянский пргнозируемый рудный узел | 238 | Mo | Сложен гранитоидами ингамакитского и эймнахского рудных комплексов. Обусловлен порфировой рудно-магматической системой, включающей Биримьянское молибденовое порфировое проявление, Пескачанское свинец-золото-вольфрамовое проявление и большое количество пунктов минерализации молибдена, золота, свинца, цинка, висмута. Молибденовый, штокверковый с содержанием Mo 0,025 % | ГСР-50, ГДП-200 | Р3 | 200 | СП50 | 32, 29 |
|  |  |  | W | Сложен гранитоидами ингамакитского и эймнахского рудных комплексов. Включает Пескачанское свинец-золото-вольфрамовое проявление, приуроченное к внешней части Биримьянской порфировой рудно-магматической системы, большое количество пунктов минерализации золота, свинца, цинка, молибдена, висмута. Прожилково-жильные зоны протяжённостью до 1 км, мощностью до 16 м. Содержание W 0,001-0,3 %, Au 0,01-3 г/т, Pb 0,01-1 %. Жильно-штокверковые поля куполов плутонов | » | Р3 | 70 | СП50 | 32, 29 |
|  |  |  | Au | » | » | Р3 | 30 | СП50 | 32, 29 |

Продолжение прил. 3

| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Категория ресурсов | Ресурсы в тыс т, золото в т | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по прогнозируемому рудному району |  | Cu |  |  | Р3 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Mo |  |  | Р3 | 200 |  |  |
|  |  |  | W |  |  | Р3 | 70 |  |  |
|  |  |  | Au |  |  | Р3 | 80 |  |  |
| Вне рудных районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.0.1. Сакунский прогнозируемый рудный узел | 250 | Au | Обусловлен развитием ингамакитского рудного комплекса и зонами динамометаморфически измененных пород. Включает Сюльбанскую россыпь, 1 проявление и 11 пунктов минерализации золота, 4 проявления и 10 пунктов минерализации урана, 2 пункта минерализации молибдена, по одному пункту минерализации свинца, цинка, кобальта, никеля и ниобия. Прогнозируются прожилковые золото-кварцевые руды | ГСР-50, ГДП-200 | Р3 | 40 | СП50 | 32, 53 |
| 4 | 2.0.1. Баронкинский прогнозируемый рудный узел | 177 | Au | Обусловлен развитием ингамакитского рудного комплекса. Включает 1 непромышленную россыпь золота, 4 пункта минерализации, 3 шлиховых потока, 4 комплексных вторичных геохимических ореола с ведущей ролью золота. Прогнозируются прожилковые золото-кварцевые руды | ГСР-50, ГДП-200 | Р3 | 10 | СП50 | 32, 53, 45 |
| 5 | Месторождение р. Баронка |  | Au россыпное | Длина около 4 км. Золото приурочено к отложениям русловой фации, распределение неравномерное. Мощность золотоносного горизонта изменяется от 0,2 до 2 м. Золото мелкое (0,15-0,3 мм, иногда 0,55 мм), полуокатанное, реже не окатанное, пластинчатой или комковидной формы, ярко желтого цвета (часто «в рубашке»). Содержание золота колеблется от 1,5 до 18,0 мг/м3. В единичных случаях 45 и 99 мг/м3. | ГСР-50, ГДП-200 | Р2 Р3 | 0,48 0,92 | О | 53, 45 |
|  | Итого вне рудных районов |  | Au |  |  | Р3 | 50 |  |  |
|  |  |  | Au россыпное |  |  | Р2 Р3 | 0,48 0,92 |  |  |
|  | Итого по листу О-50-XXXIV |  | Cu |  |  | Р3 | 1000 |  |  |
|  |  |  | Mo |  |  | Р3 | 200 |  |  |

Окончание прил. 3

| № п/п | Название и ранг объекта, его индекс на схеме прогноза | Площадь объекта (км2) | Вид полезного ископаемого | Характеристика, оценочные параметры, тип оруденения | Завершенная стадия работ | Категория ресурсов | Ресурсы в тыс т, золото в т | Рекомендуемые виды работ и их очередность | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W |  |  | Р3 | 70 |  |  |
|  |  |  | Au |  |  | Р3 | 130 |  |  |
|  |  |  | Au россыпное |  |  | Р2 Р3 | 0,48 0,92 |  |  |

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2008 г., не поставленные на учет [53, 45].