Месторождение Селигдарское (клетка II-2, № 42) расположено в верховьях долины р. Селигдар, у северо-восточного подножья гольца Батько и приурочено к штоку карбонатитов эллипсовидной формы, вытянутому в северо-западном направлении.

По морфологии рудное тело месторождения – штокверк с весьма сложным внутренним строением: центральное ядро представлено сплошными рудными образованиями, разделяющимися по периферии, при переходе во вмещающие породы (главным образом, гнейсы и кристаллические сланцы федоровской серии), на серии жил с постепенным их выклиниванием и уменьшением мощностей. Наиболее крупные из них на глубине соединяются с основным рудным телом. По отношению к вмещающим породам контакты рудного тела в основном согласные, реже, кососекущие. Основные параметры рудного тела: длина – 2200 м, ширина – 1300 м, глубина оценки – 1600 м. Северная часть рудного тела непосредственно выходит на поверхность, южная – перекрыта платформенными образованиями венда и пластовыми интрузиями сиенит-порфиров. Площадь месторождения с учетом скрытой части под платформенным чехлом составляет 2,21,3 км2. Общая мощность перекрывающих пород изменяется с северо-запада на юго-восток от 0 до 85-90 м, составляя в среднем около 30-35 м. По данным бурения орудененение прослежено на глубину более 1600 м, по данным магниторазведки глубина распространения рудных образований прогнозируется до 2,5-3,0 км.

Руды месторождения в целом имеют апатит-кварц-карбонатный состав. Макроскопически это неравномернозернистые породы массивной, полосчатой, пятнистой и брекчиевой текстуры пестрой (от светло-розовой до темно-красной), реже зеленовато-бурой окраски. Главными минералами руд являются (в порядке убывания содержаний): доломит, апатит, кальцит, кварц, гематит (мартит). Второстепенные представлены флогопитом, хлоритом, серпентином, эпидотом, форстеритом, тальком, ангидритом, гипсом, ипритом; акцессорные – сфеном, диопсидом, паргаситом, скаполитом, шпинелью, монацитом, рутилом, топазом и др. По минеральным парагенезисам и др. свойствам выделяется шесть типов руд: апатит-доломитовые, апатит-кальцитовые, апатит-мартит-кварц-карбонатные, апатит-силикат(хлорит, серпентин, флогопит, тальк)-карбонатные, апатит-сульфат(ангидрид, гипс)-карбонатные и смешанные по составу дезинтегрированные разновидности (образования кор выветривания и отложения карстовых полостей) /Error: Reference source not found/. Наиболее распространенная апатит-доломитовая разновидность руд слагает основной объем центральной части рудного тела. Апатит-мартит-кварц-карбонатные руды образуют оторочку вокруг апатит-доломитовых руд. Апатит-силикат-карбонатные руды приурочены к приконтактовым частям рудного тела. Апатит-кальцитовые руды формируют небольшие согласные тела среди апатит-доломитовых и апатит-мартит-кварц-карбонатных руд, либо жилы мощностью от первых десятков см до первых метров внутри рудных образований другого состава и во вмещающих породах. Распространение апатит-сульфат-карбонатных руд связано с глубокими (более 350-400 м) частями рудного тела. Верхняя граница их распространения совпадает с нижней границей горизонта циркуляции подземных вод. К дезинтегрированным рудам отнесены литифицированные образования довендской и рыхлые отложения кайнозойской кор выветривания, а также уплотненные образования карстовых полостей. Первые распространены в юго-восточной части рудного тела, непосредственно под перекрывающими доломитами усть-юдомской свиты, и имеют мощность 5-10 м, редко до 30 м. Вторые наблюдаются повсеместно над рудными образованиями в виде плаща мощностью 2-4 м или в форме линейных кор выветривания. Глубина распространения карстовых отложений редко превышает 100-150 м (в основном 30-60 м), а мощность – первых десятков метров. Усредненные минеральные и химические составы руд приведены в табл. 37. Руды также в среднем содержат 0,308% TR2O3, 0,411% F, 0,026% SrO, 0,008% Y2O3, 0,0023% RbO, а также 69,32 г/т Th и 3,82 г/т U.

Примерно 25% объема рудного тела занимают породы мезозойских даек, серпентин-хлоритовые и кварц-хлорит-полевошпатовые метасоматиты и измененные ксенолиты вмещающих пород.

Апатит в рудах встречается в форме равномерно и неравномерно рассеянных кристаллов, линзовидных скоплений и гнезд. Наблюдается увеличение содержания апатита в рудном теле от центра к периферии. Как правило, апатит образует идиоморфные призматические кристаллы размером от долей мм до 5 см в длину и до 1,5 см в ширину. Кристаллы его обильно (до 5% объема) засорены включениями гематита, доломита, хлорита, кварца. Окраска апатита изменяется от светло-зеленой, желто-розовой и лиловой до сургучной. По химическому составу и кристаллооптическим показателям выделяется несколько разновидностей апатита. Преобладает гидроксил-фтор-апатит, реже встречается фтор-апатит, еще реже хлор-апатит. Содержание P2O5 в апатите изменяется в пределах 37,43-42,15%, фтора – 2,21-4,05%, редких земель (TR2O3)– 0,25-1.05%, SzO – 0,11-0,6%, Th2O – 0,02-0,06%. Редкоземельные элементы представлены, в основном, цериевой группой.

Технологические исследования руд показали, что апатитовый концентрат месторождения пригоден для переработки на экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК) дигидратным методом. При этом технологический выход P2O5 в фоскислоту составляет 94-96%. Полученную ЭФК можно упаривать до концентрации 53-56% P2O5. Упаренная ЭФК пригодна для дальнейшей переработке в аммофос, соответствующий ГОСТ-18918-79 марки Б, сорт высший. Апатитовый концентрат может быть использован также при азотно-сернокислотной и азотнокислотной схемам передела в производстве нитроаммофоса марки А (ТУ-6-08-433-79), нитроаммофоски, нитрофоски и нитрофоса. При азотнокислотной схеме переработки возможно попутное извлечение редкоземельных элементов (55-60% от содержания их в концентрате) и фтора (около 70-75%).

Запасы Р2О5  до глубины 1600 м по кат. В+С1+С2 составляют 165 123,96 тыс. т. Прогнозные ресурсы Р2О5 кат. Р1 – 115 742,11 тыс. т. /Error: Reference source not found/. Запасы попутных компонентов кат. ВС1 – 6533,416 тыс. т. F, 4772,244 тыс. т. TR2O3, 132,327 тыс. т. ThO2.

# Таблица 37

Средние минеральные и химические составы руд Селигдарского месторождения апатита /236/

| Разновидности руд | Минеральный состав, % |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апатит | доломит | кальцит | кварц | хлорит+ серпентин+ флогопит+ тальк | мартит | гипс+ ангидрит | прочие | P2O5 | MgO карб | MgO силик | Fe2O3 | FeO | CaO | CO2 | SiO2 | Al2O3 | SO3 |
| апатит-доломитовая | 13,95 | 66,81 | 2,84 | 5,62 | 3,67 | 2,58 | 0,18 | 4,02 | 5,58 | 14,62 | 1,36 | 2,48 | 0,65 | 30,27 | 33,32 | 8,23 | 0,68 | 0,08 |
| апатит-кальцитовая | 16,4 | 11,1 | 49,24 | 10,05 | 5,18 | 3,86 | 0,2 | 3,97 | 6,56 | 2,43 | 1,92 | 3,75 | 0,91 | 40,68 | 27,02 | 12,85 | 1,19 | 0,09 |
| апатит-мартит-кварц-карбонатная | 19,7 | 46,29 | 4,0 | 12,3 | 6,83 | 5,3 | 0,22 | 4,86 | 7,88 | 10,13 | 2,53 | 5,27 | 1,02 | 27,45 | 23,98 | 16,18 | 2,0 | 0,1 |
| апатит-силикат-карбонатная | 19,82 | 23,54 | 4,27 | 13,49 | 23,79 | 7,79 | 0,18 | 4,45 | 7,93 | 5,15 | 8,81 | 7,26 | 2,34 | 21,12 | 13,18 | 25,44 | 5,36 | 0,08 |
| апатит-сульфат-карбонатная | 13,55 | 61,42 | 1,72 | 7,6 | 3,08 | 3,68 | 5,63 | 2,82 | 5,42 | 13,44 | 1,14 | 3,43 | 1,1 | 29,48 | 30,24 | 10,17 | 1,54 | 2,56 |
| дезинтегрированные руды | 25,68 | 20,38 | 0,48 | 34,03 | 4,4 | 5,44 | 0,2 | 7,38 | 10,27 | 4,46 | 1,63 | 5,37 | 1,12 | 22,55 | 9,99 | 38,57 | 3,22 | 0,09 |