# 7. Полезные ископаемые

На площади расположены месторождения и проявления коренного и россыпного золота, апатита, флогопита, кварцитов, молибдена, флюорита, аметиста, строительных материалов (доломита, мрамора, песков, песчано-гравийной смеси), подземных вод, проявления урана, тория, меди, железа, асбеста, графита, алмазов и поделочного камня (мраморизованных доломитов и мраморного оникса).

Характеристика проявлений и пунктов минерализации железа, меди, редких земель, оптического флюорита, асбеста, графита, алмазов, поделочного камня, а также выделенных первичных и вторичных геохимических аномалий свинца, цинка, меди, молибдена, лантана и церия, как моноэлементных, так и комплексных, приведена в приложении 3.

## 7.1. Твердые горючие ископаемые. Торф

Месторождение руч. Открытый (клетка III-1, № 7) расположено в бассейне рч. Турукан в 500 м к северу от бывшего пос. Открытого (в настоящее время фермерского хозяйства). Месторождение изучалось с целью использования торфа в качестве топлива для электростанций /Error: Reference source not found/. Длина залежи равна 800 м, ширина 375 м, мощность 1,5 м. Калорийность торфа 3000 кал. Подсчитанные запасы торфа составляют 450 000 м3. Месторождение законсервировано. В настоящее время целесообразнее использовать торф в качестве органического удобрения.

## 7.2. Цветные металлы. Молибден

В пределах площади расположено единственное месторождение молибдена – Турукское. Месторождение расположено в долине руч. Турук (клетка I-3), левого притока р. Якокит и состоит из двух участков: на правобережье руч. Радостного (№ 51) и на правобережье руч. Гремучего (№ 57), являющихся правым и левым притоками руч. Турук, соответственно. На месторождении выделены два типа оруденения: жильный (правобережье руч. Гремучего) и прожилково-вкрапленный или штокверковый (устье руч. Радостного). Первый тип оруденения представлен серией сложных, невыдержанных по мощности и простиранию кварц-сульфидных жил, залегающих, в основном, в доломитах усть-юдомской свиты, реже в докембрийских образованиях фундамента. На участке прослежены 27 жил протяженностью от 14 до 487 м и мощностью от нескольких см до 0,5 м /Error: Reference source not found/. Простирание жил северо-западное. Минералогический состав жил следующий: кварц, молибденит, галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, флюорит и минералы зоны окисления, главным образом, лимонит. Изменение боковых пород выражается в слабой сульфидизации. Молибденит содержится в виде бедной вкрапленности в кварце. Содержание его колеблется от следов до 0,4%. Оруденение весьма неравномерное. С глубиной мощность жил резко уменьшается. По наиболее крупным и детально разведанным жилам №№ 1 и 2 подсчитаны запасы молибдена в количестве 7,1 т при среднем содержании молибдена 0,032-0,084%.

Второй тип оруденения на правобережье руч. Радостного представляет собой штокверк в сиенитах. Штокверк выражен беспорядочной сетью кварцевых прожилков с рассеянной вкрапленностью молибденита. Мощность прожилков  достигает 0,5-1 см, очень редко 0,1-0,2 м. Кроме того, молибденит образует мелкие гнезда и тонкодисперсную вкрапленность в сиенитах. Простирание прожилков северо-западное, падение чаще северо-восточное под самыми различными углами. Оруденение оконтурено на площади 20,5 тыс. м2. Содержание молибдена колеблется от следов до 0,09%, при среднем содержании 0,024%. Запасы его составляют 271 т.

По генезису молибденовое месторождение относится к среднетемпературному гидротермальному типу. Подсчитанные запасы отнесены к забалансовым /Error: Reference source not found/.

На территории листа расположены также ряд пунктов минерализации и проявление молибдена. Минерализация вкрапленного и прожилково-вкрапленного типа приурочена, в основном, к массивам сиенитов, кварцевых сиенитов и граносиенитов лебединского комплекса. Содержание молибдена не превышает 0,1%. По проявлению в верховьях руч. Беспризорного (клетка II-3, № 10), подсчитаны прогнозные ресурсы молибдена кат. Р2 в количестве 59,4 тыс. т. и кат. Р3 в количестве 94,6 тыс. т. /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Кроме того, молибден присутствует в количестве до 0,003% в комплексных вторичных геохимических аномалиях. Характеристика всех объектов приведена в приложении 3.

## 7.3. Благородные металлы. Золото

Ведущим видом полезных ископаемых площади является золото, представленное 13-ю коренными и 110-ю россыпными месторождениями, а также многочисленными проявлениями и пунктами минерализации.

### Золото рудное

Золоторудные месторождения площади относятся к месторождениям областей тектоно-магматической активизации /Error: Reference source not found/ и представлены, главным образом, лебединским геолого-промышленным типом. Месторождения лебединского геолого-промышленного типа по генезису являются гидротермально-метасоматическими и отнесены к золото-сульфидно-кварцевой рудной формации /Error: Reference source not found/. Этот тип объединяет 10 мелких месторождений: Ороченский увал, Колтыконское, Самодумовское, Мерзлое, Бортовое, Радостное, Студенческое, Лебединое, Зверева, Рудная гора. Все месторождения образуют Лебединский рудный узел, в пределах которого выделяются три рудных поля: Лебединское, Колтыкон-Самодумовское и Радостное.

К самостоятельным геолого-промышленным типам относятся три мелких золоторудных месторождения: Новое, Федоровское (Лунное) и Самолазовское. Месторождение Новое представляет рябиновский геолого-промышленный тип гидротермально-метасоматических месторождений золото-порфировой рудной формации /Error: Reference source not found/. Месторождение расположено в юго-восточной части площади в пределах Эльконского горста и входит в состав Рябинового рудного узла. Месторождение Федоровское принадлежит к комплексной золото-молибденит-браннеритовой рудной формации и относится к эльконскому геолого-промышленному типу. Оно входит в состав Эльконского рудного узла. Месторождение Самолазовское (Юхтино-Пуриканский рудный узел) условно можно отнести к гидротермально-метасоматическому золото-скарновому типу /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

На территории листа известны также проявления и пункты золоторудной минерализации золото-пирит-адуляр-кварцевой рудной формации (куранахского геолого-промышленного типа). Более десятка средних и мелких месторождений данного типа расположены на примыкающей с севера площади в междуречье Селигдара и Якокита (лист O-51-XII).

Многочисленные золоторудные проявления и пункты минерализации территории, ряд из которых принадлежат вышеперечисленным рудным формациям, объединены в 4 прогнозируемых рудных узла: Нимгерканский, Верхне-Якокутский, Джекондинский и Ыллымахский.

На площади известен также ряд проявлений и пунктов минерализации, находящихся за пределами рудных узлов. Проявления (№№ 6, 8, 9, клетка I-2) представлены золотоносными глинисто-обломочными образованиями с примесью песчано-гравийно-галечного материала, образующими залежи в доломитах усть-юдомской свиты. Пункты минерализации представлены прожилково-вкрапленной сульфидизацией в породах фундамента (№ 2, клетка I-2), слабозолотоносными окварцованными, лимонитизированными протерозойскими гранитами (№ 1, кл. IV-2), окварцованными, лимонитизированными, гематитизированными доломитами (№№ 2-4, кл. IV-3; № 11, кл. IV-4). Краткая характеристика всех объектов дана в приложении 3.

#### Лебединский рудный узел

Объединяет бассейны верхних течений рек Орто-Сала, Бол. Куранах, Якокит (левобережье). Узел включает все месторождения лебединского геолого-промышленного типа, а также ряд проявлений и пунктов минерализации. Некоторые особенности геологического строения, структуры месторождений, уровень эрозионного среза позволяют выделить в составе узла три рудных поля: Лебединское, Колтыкон-Самодумовское и Радостное. В то же время все месторождения близки по структуре, морфологии, вещественному составу и геохимическим особенностям, а границы их проводятся, как правило, условно.

В структурном плане все месторождения Лебединского узла расположены на северо-западной периферии Верхне-Якокутской грабен-впадины в зоне крупного Томмотского (Томмот-Эльконского) разрывного нарушения. Вмещающими для рудных тел являются доломиты нижней части разреза усть-юдомской свиты и, значительно реже – породы докембрийского фундамента и мезозойские магматические образования. Структуры месторождений характеризуются широким развитием пологих субгоризонтальных зон трещиноватости, которые в сочетании с крутопадающими нарушениями разных направлений являются рудовмещающими и во многом определяют морфологию рудных тел. Последние представлены комбинациями сближенных в пространстве простых и сложных жил, одно- и многоярусных залежей, локализованных обычно в доломитах и использующих, помимо зон дробления, различные структурно-вещественные неоднородности (контакты силлов и даек, горизонты окремнения и др.). Ориентированы рудные тела преимущественно в северо-западном, северо-восточном и субмеридиональном направлениях. Жилы имеют как ровные, так и неправильные контакты. В доломитах они имеют более выдержанные параметры, хотя часто наблюдаются раздувы, пережимы, ответвления и безрудные интервалы. В породах фундамента и сиенитах мощность жил уменьшается, они интенсивно ветвятся до полного выклинивания. Размеры жил редко достигают 1-3 км по простиранию при мощности в первые метры. Залежи имеют форму лентовидных и пластовых тел, сложенных серией сближенных линз, гнезд и мелких лент с массивным и прожилково-вкрапленным оруденением, чередующихся с блоками «пустых» пород. Длина залежей не превышает 1 км при ширине от 3-4 м до первых десятков метров и мощности до 3-5 м. Между собой жилы и залежи находятся в сложных сочетаниях. Некоторые залежи являются горизонтальными ответвлениями жил. Встречаются многоярусные залежи, включающие до 3-4 ярусов (залежи Черная, Магистральная). Вертикальный размах оруденения составляет не менее 400 м, при этом 50-180 м приходится на нижнюю и среднюю части разреза усть-юдомской свиты, в котором выделяется от 1 до 4 «рудных горизонтов» /Error: Reference source not found/. Вертикальная зональность оруденения практически не выражена. На единых уровнях локализованы ранние (существенно пиритовые) и поздние (полиметаллически-сулльфидные) парагенезисы. Гидротермальные околорудные изменения в карбонатной среде представлены карбонатизацией, серпентинизацией, тремолитозацией, окварцеванием, оталькованием, реже пиритизацией. В алюмосиликатных породах фундамента и мезозойских интрузиях интенсивно проявлена хлоритизация. На месторождениях Лебедином и Ороченский увал локально распространены пирит-калишпат-карбонатные метасоматиты (гумбеиты), развитые по породам фундамента и базальному горизонту усть-юдомской свиты. Типоморфными микроэлементами оруденения являются золото, серебро, марганец, мышьяк, медь, свинец, цинк, а второстепенными – молибден, ванадий, кобальт, вольфрам, висмут, олово, индий, кадмий, сурьма.

Вещественный состав руд месторождений детально изучен в многочисленных специализированных работах /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found и др./. Золото-сульфидные руды представлены широким спектром минералов, как первичных, так и зоны окисления, нижняя граница которой на отдельных участках опускается ниже 100 м от дневной поверхности. Состав первичных руд определяется преобладанием пирита, реже халькопирита. В отдельных рудных телах в значительных количествах присутствуют пирротин, гематит, галенит. Отмечается незначительная примесь сульфосолей висмута и сульфованадитов меди (сульванита), иногда киновари и минералов группы платины. В целом количество сульфидов в рудах изменяется от 5% до 80-100%. Нерудные минералы представлены кварцем, анкеритом, тремолитом, кальцитом. Окисленные руды сложены, в основном, гетитом, гидрогетитом, глинистыми минералами и тем же количеством нерудных, что и в первичных рудах /Error: Reference source not found/ выделяют следующие минеральные типы руд (от ранних к поздним): кварц-пирит-анкеритовый, кварц-гематитовый, тремолит-сульфидный, полисульфидный, полиметаллически-сульфидный.

Процесс формирования месторождений Лебединского рудного узла по Ар. Н. Угрюмову и др. /Error: Reference source not found/ в схематизированном виде представляется следующим. На дорудные ореолы известково-магнезиальных скарнов и мраморов, сформированные в связи с интрузиями сиенитов лебединского комплекса накладывается ранняя рудная золото-пирит-гематитовая ассоциация, представленная тремя парагенезисами – тремолит-пиритовым, кварц-пирит-анкеритовым и кварц-гематитовым. Затем после стадии дробления и некоторой магматической активности на раннюю рудную ассоциацию накладывается поздняя – золото-полисульфидная. Пострудная стадия представлена слабо проявленной ассоциацией кальцита с единичными зернами переотложенных пирита, гематита и, возможно, киновари. Существование двух стадий рудоотложения обосновывается фактом прорывания залежи пирит-анкеритовых руд дайкой роговообманковых сиенит-порфиров на месторождении Лебедином (залежь Прекрасная). С учетом того, что некоторые дайки сиенит-порфиров изоструктурны по отношению к оруденению и несут прожилково-вкрапленную минерализацию, возраст оруденения можно определить как раннемеловой. В последующем, в ходе длительного процесса гипергенеза, на месторождениях была сформирована зона окисления. Приведенная последовательность рудоотложения подтверждается термо-барохимическими данными. Изучение газово-жидких включений в минералах /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ свидетельствует о том, что оруденение формировалось на фоне понижения температур: кварц-пирит-анкеритовая ассоциация образовалась в температурном интервале 350-280С, кварц-гематитовая – 300-250С, рисовидного кварца и полисульфидов – 250-120С, пострудная кальцитовая – 150-60С. рудные растворы имели бикарбонатно-хлоридный состав /Error: Reference source not found/ и были обогащены серой, калием, рудными элементами. Петрогенные окислы (SiO2, MgO, CaO) не привносились, а перераспределялись на месте /Error: Reference source not found/.

Золото в рудах присутствует в тонкодисперсной и свободной формах. По мнению Н.В. Петровской /Error: Reference source not found/ тонкодисперсное золото ассоциирует с ранними сульфидами (пирит, арсенопирит), а свободное – с полиметаллическими сульфидами. Другие исследователи /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ подчеркивают сквозной характер отложения как тонкодисперсного, так и свободного золота. Основным носителем тонкодисперсного золота является пирит, с которым связано 80% такого золота. Кроме того оно присутствует в кварце, анкерите, тремолите, магнетите. Пробность такого золота равна 980-950 /Error: Reference source not found/. Свободное золото имеет пробность 900-600 и размер золотин, как правило, 0,001-0,04 мм. Золотины обычно располагаются в межзерновом пространстве. Н.В. Петровская и др. /Error: Reference source not found/ выделяет шесть морфологических разновидностей свободного золота: 1) жилковидно-пластинчатое и комковидное; 2) губчатое; 3) друзовидное; 4) «проволочные» сростки; 5) каплевидные включения; 6) кристаллы. Губчатое и друзовидное золото характерно для зоны окисления, где приурочено, в основном, к переотложенным гидроокислам железа в рыхлых окисленных рудах. Для этой зоны характерно значительное вторичное обогащение золотом с появлением отдельных проб и небольших рудных столбов с содержаниями до 1 кг/т, а также отдельных самородков весом до 70 г /Error: Reference source not found/.

Краткая характеристика месторождений Лебединского рудного узла приведена в табл. 35.

В пределах Лебединского рудного узла вне пределов площадей месторождений известны 11 рудопроявлений коренного золота, т. е. золотоносных объектов, отвечающих хотя бы в одном пересечении современным кондициям по содержанию и мощности. Часть из них (клетка I-3, № 12; клетка II-2, №№ 35, 36, 59, 61; клетка II-3, №№ 4, 5, 18, 19) представлена жилами и залежами в различной степени окисленных сульфидно-кварцевых метасоматитов в зонах дробления в доломитах, массивах умеренно-щелочных сиенитов или их приконтактовых частях. По условиям залегания, минеральному типу все они могут быть отнесены к рассматриваемой выше золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. В то же время они уступают месторождениям по содержанию золота, масштабу оруденения, а также по степени изученности. Два проявления (клетка II-3, №№ 13, 18) представлены сульфидно-кварцевой и кварц-флюоритовой минерализацией в щелочных сиенитах алданского комплекса. Проявление № 28 (клетка II-3) представлено пирит-кварцевыми жилами в зонах дробления в песчаниках дурайской свиты. Краткая характеристика всех рудопроявлений дана в приложении 3.

Таблица 35

Характеристика месторождений Лебединского рудного узла

| №№ п/п | №№ на карте (номер клетки) | Название месторождения | Форма и параметры рудных тел | Тип и состав руд | Содержания золота и сопутствующих компонентов | Состояние эксплуатации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колтыкон-Самодумовское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 (I-3) | Колтыконское | Жилы Дайковая, Мощная и др., залежи Июньская, Лопуховская, Магистральная, Школьная и др. Субгоризонтальные жилы мощностью 0,1-4 м (средняя 1 м), залежи мощностью 0,1-6,5 м (ср. 1,2 м), длиной 30-1100 м, шириной 7-150 м. | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, сульфиды (пирит, халькопирит, редко галенит, сфалерит и др.), железистые и марганцевые карбонаты, малахит, азурит, гематит, магнетит | Au 2,6-102,7 г/т; Ag до 72,6 г/т; Pb, Zn 0,01-0,1%; Bi 0,01% | эксплуатируется | 171, 187, 254 |
| 2 | 24 (I-3) | Самодумовское | Жилы Сульфидная-I, -II, Самодумовская, Мраморные и др., залежи Неясная-Лиственная, Новая и др. Жилы мощностью 0,02-15 м (средняя 0,6 м), протяженностью до 800 м, простирание СЗ 350 до СВ 20. Залежи мощностью 0,1-13 м (ср. 1,7 м), длиной 5-130 м, шириной 7-35 м. | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, пирит, халькопирит, галенит, малахит, азурит, анкерит, гематит, манганокальцит | Au сл. 108,2 г/т (ср. 19,4 г/т) | эксплуатируется | 171, 187, 254 |
| 3 | 39 (I-3) | Мерзлое | Жила Мерзлая, залежи Стародорожная, Мятежная и др. Жилы мощностью 0,1-5 м (средняя 1,1 м), протяженностью 210-820 м, простирание СВ 5-15, угол падения 70-90. Субгоризонтальные залежи (СВ 5-10) мощностью 0,3-3,5 м (ср. 1,8 м), протяженностью до 500 м | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, карбонат (анкерит, манганокальцит), малахит, азурит, реликты сульфидов (пирит, халькопирит, галенит) | Au 3,4-10,6 г/т; Ag 5,5-33,7 г/т | отработано | 171, 187, 248, 254 |
| 4 | 44 (I-3) | Бортовое | Жилы Кыллахская, Придорожная, Куранахская и др., залежи Бортовая, Новая. Жилы мощностью 0,1-1,5 м (средняя 0,55 м), протяженностью 60-200 м, простирание СВ 20-80. Субгоризонтальные залежи мощностью 0,15-1,65 м (ср. 0,8 м), протяженностью 60-460 м, шириной 10-20 м, простирание субмеридиональное | Окисленные (кварц-карбонат-лимонитовые) руды с реликтами первичных руд (пирит-халькопирит-галенит-карбонат-кварцевых, пирит-гематитовых) | Au 0,2-252,9 г/т (ср. 17,3 г/т); Ag до 165,3 г/т; Pb, Zn до 1%, Cu до 0,9% | отработано | 171, 187, 248, 254 |
| Радостное рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 56 (I-3) | Радостное | Жилы Радостная, 25 лет Якутии и др., залежи Радостная, Дальняя и др. Жилы мощностью 0,1-5 м (средняя 1 м), протяженностью 50-2000 м. Горизонтальные залежи мощностью 0,2-3 м (ср. 0,7 м), протяженностью 6-500 м, шириной 0,5-10 м (ср. 5 м). | Окисленные кварц-лимонитовые, кварц-лимонит-карбонатные руды с редкими реликтами первичных кварц-сульфидных руд | Au 1,4-120 г/т (ср. 33,4 г/т); Pb, Zn, Bi 0,01-1% | отработано | 117, 171, 248, 254 |
| Лебединское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24 (I-2) | Ороченский увал | Жилы Поисковая и др., залежи Черная, Сидеритовая, Электрическая и др. Жилы мощностью 0,1-2 м, протяженностью 13,5-120 м; простирание СВ 5-60, угол падения 85-90. Горизонтальные залежи мощностью 0,2-3 м (ср. 1,7 м), протяженностью до 35 м, шириной 2-2,5 м. | Окисленные лимонит-карбонатные, лимонит-кварцевые, гематит-карбонат-кварцевые руды, нередко с малахитом, азуритом. Реликты первичных пирит-анкеритовых, кварц-пирит-анкеритовых, полисульфидно-кварцевых руд | Au сл.-272,2 г/т; Ag ср 9,8 г/т; Pb, Zn 0,01-1%; Cu до 0,25%; W до 0,1% | отработано | 187, 212, 248, 254 |
| 7 | 61 (I-3) | Рудная гора | Жилы Рудная-I-III, Савинские, Угольные и др., залежи Студенческие и др. Жилы мощностью 0,1-3,5 м (средняя 0,4 м), протяженностью 35-1700 м. Залежи мощностью 0,2-15 м, длиной 3-800 м, шириной 4-60 м. | Окисленные лимонит-кварцевые, лимонит-карбонат-кварцевые, гематит-кварцевые руды с малахитом, азуритом. Реликты первичных сульфидно-кварцевых руд | Au сл.-337,5 г/т | отработано | 212, 248, 254 |
| 8 | 6 (II-2) | Студенческое | Жилы Седловидная, Кварцевая, Вузовские I, II длиной до 60 м и мощностью 0,2 м. | Окисленные кварц-лимонитовые с реликтами первичных сульфидно-кварцевых | Au 0,6-16 г/т | отработано | 145, 187 |
|  | 12 (II-2) | Лебединое | Субгоризонтальные залежи Высокая, Водоносная, Каменистая, Подгорная, Ореховая и др. мощностью 0,1-3 м (средняя 0,6 м), длиной 300-1000 м, шириной 10-300 м | Первичные, полуокисленные и окисленные руды; серпентин, тремолит, магнетит, пирротин, пирит | Au сл.-427,9 г/т (ср.39,8 г/т); Ag 21,2-31,6 г/т; Pb 0,12-17,27%; Zn 0,12-0,36%; Cu до 36%; W 0,04-1%; As до 0,06%; Mo 0,014-0,06% | отработано | 145, 171, 187, 212, 254 |
| 9 | 18 (II-2) | г. Зверева | Жила-залежь Условная и залежь Ударно-Комсомольская. Серия коротких сложных жил, образующих рудную зону с рядом мощных раздувов. Длина зоны до 70 м, мощность – 10-20 м. | Окисленные кварц-лимонитовые с реликтами первичных сульфидно-кварцевых (пирит, халькопирит, арсенопирит, галенит, малахит, азурит) | Au сл.-288 г/т | отработано | 145, 187 |

На карте полезных ископаемых в границах рудного узла показаны также 38 пунктов золоторудной минерализации. Все пункты по характеру минерализации можно условно разбить на 5 групп: 1) оруденелые магматические образования – №№ 4, 6, 19, 26 (клетка I-3); 6, 20, 25 (II-3); 2) жилы, залежи или свалы кварцевых, лимонит-кварцевых, сульфидно-кварцевых и др. метасоматитов или окварцованных, лимонитизированных доломитов, приуроченные, как правило, к зонам дробления в карбонатных породах венда-нижнего кембрия – №№ 8, 13, 20, 22, 23, 62, 64, 67-70 (клетка I-3); 24, 31, 32, 38, 51, 58 (II-2); 7, 14, 22, 23 (II-3); 3) оруденелые скарны – №№ 16 (клетка I-3); 28 (II-2); 4) кварцевые, кварц-лимонитовые, кварц-пиритовые жилы в фундаменте – №№ 40, 43 (клетка I-3); 22, 33 (II-2); 5) окварцованные, лимонитизированные песчаники юры – №№ 53 (клетка II-2); 29, 30, 37 (II-3). Краткая характеристика всех пунктов минерализации дана в приложении 3.

#### Рябиновый рудный узел

Рябиновое месторождение и ряд проявлений коренного золота, расположенных на правобережье р. Якокит в верховьях руч. Рябиновый, составляют Рябиновый рудный узел. На площадь листа попадает только южный фланг месторождения – участок Новый (клетка I-4, № 8). Золотое оруденение приурочено к полиформационному плутону Рябиновый, в строении которого принимают участие магматические образования, главным образом, алданского комплекса. Золоторудная минерализация сосредоточена, в основном, в штоке мусковитизированных эпилейцитовых сиенитов, слагающих близкое к эллипсоидальному тело в западной части массива Рябиновый. Размер тела на поверхности составляет 100140 м. Параметры и форма его не претерпевает сильных изменений с глубиной. Незначительные по параметрам рудные интервалы отмечаются в архейском обрамлении, эгирин-полевошпатовых метасоматитах, цеолитсодержащих сиенитах.

Мусковитизированные эпилейцитовые сиениты являются продуктами метасоматических изменений псевдолейцитовых сиенитов. Макроскопически это светло-серые, серо-розовые, зеленовато-розовые порфировые трахитоидные или массивные породы. Трахитоидный облик породе придают относительно крупные (2-5 мм) резко удлиненные зерна калинатрового полевого шпата, составляющие 60-70% объема. Количество вкрапленников эпилейцита (овоиды диаметром до 7-8 мм) составляет 10-25%. В краевых частях штока их количество увеличивается до 30-40% объема породы. Сложены овоиды серицитом, серицит-микроклиновым или микроклин-кварцевым агрегатом. Основная масса породы представлена микрозернистым калишпатом второй генерации и игольчатым эгирином. Количество последнего составляет 10-30%. В объеме штока эпилейцитовых сиенитов сульфидная минерализация вкрапленного типа встречается повсеместно, но распределено весьма неравномерно. Большей частью она локализуется в краевых частях штока. Параметры рудных интервалов как в плане, так и в разрезе колеблются в широких пределах. В плане мощность рудных интервалов изменяется от 1 до 52 м, в разрезе – от 1-3 м до первых сотен метров. По одной из скважин оруденение практически без перерывов прослежено до глубины 370 м. Средние содержания золота составляют 1,1-2,4 г/т, серебра – 7,3 г/т. Кроме того руды содержат до 0,015% меди, 0,017% цинка, 0,01% триокиси вольфрама, 0,013% мышьяка, 0,024% свинца,, 0,011% висмута, 0,033% рубидия, 0,031% стронция, 0,003% иттрия, 0,032% циркония, 0,0165% ниобия и 0,007% молибдена.

Формирование оруденения происходило в две стадии /Error: Reference source not found/: раннюю пирит-кварц-карбонат-микроклиновую и позднюю карбонат-кварц-сульфидную. Комплекс минералов, связанный с формированием рудного парагенезиса, включает пирит, калишпат, мусковит, карбонат, кварц. В незначительных количествах (от менее 1% до 5%) присутствуют галенит, халькопирит, сфалерит, молибденит, гематит, брукит. Содержание сульфидов в целом не превышает 10-15%, участками достигая 40-60%. 50-85% золота в рудах наблюдается в свободной форме, в т.ч. в сростках с другими минералами, до 24% его связано, в основном, с пиритом. Количество свободного золота увеличивается в окисленных рудах. Гипергенные изменения выражаются в частичном или полном замещении сульфидов гидроокислами железа и марганца, а также в пелитизации микроклина. Наиболее интенсивно процессы окисления проявлены до глубины 20-30 м от дневной поверхности.

Оруденение относится к золото-порфировой /Error: Reference source not found/ или золотосодержащей медно-порфировой /Error: Reference source not found/ рудной формации и выделено в качестве рябиновского геолого-промышленного типа.

Элементами-индикаторами золотого оруденения рябинового типа являются медь, свинец, молибден, серебро, цинк, никель, кобальт /Error: Reference source not found/.

В пределах рудного узла известны три рудопроявления золота, связанные с пирит-микроклиновыми метасоматитами, развитыми по щелочным сиенитам Рябинового массива. Это рудопроявление Рябчик (клетка I-4, № 3), Канавное (№ 4) и Аналогичное-I (№ 10). Их краткая характеристика приведена в приложении 3.

#### Эльконский рудный узел

В геолого-структурном отношении рудный узел соответствует Эльконскому горсту. На площади расположена западная часть узла, включающая месторождение золота и проявления урана и золота. Все объекты приурочены к протяженным крутопадающим минерализованным зонам дробления и милонитизации в фундаменте и относятся к золото-молибденит-браннеритовой рудной формации /Error: Reference source not found/. При этом золоторудная минерализация является сопутствующей по отношению к урановорудной. Исключение представляет собой зона Федоровская, в пределах которой вследствие заметного обогащения золотом в приповерхностной зоне окисления разведано месторождение Федоровское (Лунное). Месторождение размещается среди гнейсов и кристаллосланцев федоровской серии и представлено штокверковым оруденением в маломощных, но протяженных зонах дробления. Центральная часть зоны выполнена метасоматитами пирит-калишпатового, пирит-карбонат-калишпатового состава (гумбеитами). Тела метасоматитов сопровождаются ореолами слабой и умеренной калишпатизации, хлоритизации, эпидотизации, окварцевания. По метасоматитам сформированы катаклазиты, тектонические брекчии и микробрекчии. Общее простирание зоны 290-295, падение юго-западное под углами 75-85. Мощность отдельных швов зоны изменяется от 2-3 м до 30-40 м. Мощность рудного тела колеблется от 0,5-1,0 м на юго-восточном фланге до 20-22 м на северо-западе. Увеличение мощности происходит постепенно без морфологических осложнений и сопровождается также увеличением содержаний. Контуры оруденения в общем совпадают с гидротермально измененными породами, но визуально не устанавливаются. Характерно почти полное отсутствие внутри рудного тела проб, не содержащих золота, что указывает на высокую устойчивость золотого оруденения. По минеральному составу руды месторождения являются золото-серебрянными с ураном. В границах рудного тела, оконтуренного по бортовому содержанию 1,0 г/т, содержание золота колеблется от 0,5 до 32,8 г/т (преобладает 2-7 г/т), а содержание серебра – от 0,2 до 64510 г/т (преобладает 30-80 г/т). Кроме того руды содержат в среднем 0,051% урана и характеризуются высокими (в 2-10 раз выше регионального кларка по /Error: Reference source not found/) концентрациями мышьяка, меди, молибдена, иттрия, ниобия и ванадия.

Образование месторождения связано с мезозойским этапом активизации региона. Всего в истории формирования месторождения выделяются, с учетом гипергенных изменений, 5 стадий минералообразования /Error: Reference source not found/ с соответствующими им минеральными ассоциациями и минералами (табл. 36). Основной продуктивной стадией являлась пирит-карбонат-калишпатовая (гумбеитовая). В процессе гипергенных изменений в пределах месторождения была сформирована зона окисления, нижняя граница которой опускается до глубины 50-80 м, иногда до 250 м.

Минеральной формой проявления золота в руде является самородное золото с высоким (до 18%) содержанием серебра (электрум). Встречается оно преимущественно в ассоциации с минералами серебра, а также в кварце и, значительно реже, в гидроокислах железа. Золото присутствует, главным образом в тонкодисперсной форме (менее 0,01 мм), редко формирует ксеноморфные, микропрожилковые, изометричные выделения размером до 0,03 мм. Основными серебросодержащими минералами являются акантит, гессит и галогениды (хлораргирит, бромаргирит). Реже встречается самородное серебро. Наиболее распространенный минерал серебра – акантит – встречается совместно с сульфотеллуридом серебра в форме прожилков, а также тонкорассеянной вкрапленности в кварце, калишпате, в срастании с анатазом, гидроокислами железа и пиритом. Урановая минерализация представлена уранотитанатом (браннеритом), окислами урана (настуран-гидронастуран) и урановой

# Таблица 36

Стадии гидротермально-метасоматического минералообразования и парагенетические ассоциации Федоровского

местрождения /177/

| Стадии | Ассоциации | Минералы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главные | Второстепенные |
| Эпидот-хлорит-альбитовая | мусковит-хлоритовая | хлорит, мусковит-серицит | гематит, сфен, карбонат, пирит, эпидот, эпидот-цоизит, кварц, актинолит-тремолит, серпентин, тальк |
| Пирит-карбонат-калишпатовая | пирит-адуляровая пирит-адуляр-карбонатная | адуляр, пирит* пирит*, адуляр, доломит, анкерит, кальцит | калишпат, серицит-каолинит, гидрослюда, анатаз, рутил, доломит, анкерит, свободное золото-I анатаз, рутил, гидрослюда, серицит, кварц, гематит, глаукофан-кроссит |
| Браннеритовая | браннеритовая | продукты гипогенного изменения браннерита | анатаз, пирит |
| Флюорит-карбонат-кварцевая | кварцевая флюорит-карбонатная | кварц карбонат, адуляр, флюорит | адуляр, пирит пирит, кварц, барит, опал, серицит-каолинит, рутил, свободное золото-II |
| Каолинит-гидрогетитовая | каолинит-гидрогетитовая | каолинит, гидрогетит, гидрогематит | продукты гипергенного изменения браннерита, урановые слюдки, аргентит?, пиролюзит |

Примечание: Пирит* – золотоносный пирит

слюдкой. Кроме того, встречаются урановая чернь, отенит и тюямунит(?). До 0,12% урана содержится в окислах и гидроокислах железа.

Перспективы наращивания запасов связаны с примыкающим к главному рудному телу с юго-востока участком протяженностью 1,6 км, северо-западным флангом зоны протяженностью 950 м, ее юго-восточной частью протяженностью 2,8 км, а также с глубокими горизонтами месторождения. Прогнозные ресурсы золота кат. Р1 составляют 1,9 т /Error: Reference source not found/.

#### Юхтино-Пуриканский рудный узел

Юхтино-Пуриканский рудный узел занимает бассейн верхних течений рч.рч. Бол. и Мал. Юхта, Юхточка, Пурикан и Пуричи. В пределах узла расположены месторождение и 13 проявлений рудного золота, а также 33 пункта минерализации.

Месторождение Самолазовское расположено на правом борту руч. Жильный (левого притока р. Большая Юхта), в 1,5 км выше по течению от его устья, на юго-западном склоне г. Жильный. Размещается во внутренней части Юхтинского массива. В плане месторождение имеет форму овала размером 650-700250-350 м, вытянутого в северо-западном направлении. Площадь разведанной части месторождения составляет около 0,3 км2.

В структурном плане месторождение приурочено к северо-западной Юхтинской зоны разломов. Золотое оруденение локализуется в гидротермально-метасоматических образованиях, приуроченных к скарнам на полого наклонном контакте штока умеренно-щелочных эгирин-авгитовых сиенитов лебединского комплекса с мраморизованными доломитами усть-юдомской свиты. Вмещают оруденение доломиты усть-юдомской свиты и сиениты. В процессе формирования месторождения Самолазовское произошло последовательное образование скарнов, а также пирит-кварцевых метасоматитов, карбонат-кварцевых гидротермалитов с флюоритом и сульфидами, с их последующей дезинтеграцией и изменениями при образовании площадной коры выветривания. Большую часть месторождения занимают скарны формирующие кольцевые, полукольцевые и жильные тела с постепенными (с доломитами и мраморами) или четкими (с сиенитами) контактами. Скарны явились тем субстратом, по которому были сформированы последующие золотоносные метасоматиты.

Основную роль в формировании месторождения играли пирит-кварцевые метасоматиты, которые по совокупности минеральных парагенезисов можно отнести к березитовой формации метасоматитов /Error: Reference source not found/. Пирит-кварцевые метасоматиты развиты по сиенитам, скарнам и скарнированным породам. Пирит-кварцевые метасоматиты по сиенитам – это серые или пятнисто окрашенные в серый, серовато-желтый и светло-бурый цвет породы. Имеют массивные, часто пористые, реже брекчиевидные текстуры. Состоят из кварца, лимонита (по пириту), гидрослюд, рутила, лейкоксена, гематита, калиевого полевого шпата. Поры (10-40%) часто выполнены землистыми агрегатами гидроокислов железа. Пирит-кварцевые метасоматиты по скарнам и скарнированным доломитам пользуются наибольшим распространением. Они имеют аналогичный состав, но часто содержат халцедоновидный кварц или халцедон. Для них также характерно псевдоморфное замещение игольчатых силикатов скарнов (волластонита, тремолита) кварцем, халцедоном, реже пиритом. О составе и количестве сульфидов в метасоматитах можно судить лишь косвенно вследствие их интенсивного окисления. Вероятно, основным минералом являлся пирит, количество которого достигало 10-30%. Наиболее поздними по времени формирования явились карбонат-кварцевые метасоматиты с флюоритом и сульфидами. Они образуют прожилки, жилы, маломощные зоны брекчий, а также вкрапленно-пятнистые и вкрапленно-прожилковые агрегаты, наложенные на сиениты, скарны, мрамора и пирит-кварцевые метасоматиты.

Формирование месторождения завершилось интенсивно проявленными процессами выветривания, сопровождавшимися карстованием, дезинтеграцией золоторудных метасоматитов и образованием мощной (первые десятки метров) зоны окисления. Первично золотоносные тела пирит-кварцевых метасоматитов не сохранились. Основная часть золота метасоматитов, в результате их выветривания, была, вероятно, высвобождена и перемещена в среду продуктов коры выветривания. Последние представлены рыхлыми супесчано-обломочными отложениями различных оттенков коричневого цвета, а на контакте с подстилающими сиенитами – гравелисто-песчаными образованиями мощностью в первые метры. Количество обломков в супесчаном материале достигает 30-50%. Размеры их обычно не превышают первых см в поперечнике. В составе обломков присутствуют окисленные пирит-кварцевые метасоматиты, реже скарны, сиениты, доломиты, мраморы, а также фрагменты кристаллов кварца, флюорита, псевдоморфоз лимонита по пириту, пирита, гематита, малахита, хризоколлы, гидрослюд. Обломки сиенитов, скарнов, доломитов часто выветрелы и превращены в глину.

Рудные тела представляют собой залежи, почти нацело (90-95% объема) сложенные рыхлыми образованиями. На месторождении выделены две субгоризонтальные, пологонаклонные залежи, вытянутые в субмеридиональном, северо-западном направлениях. Западная рудная залежь протягивается в северо-западном направлении и имеет следующие параметры: длину – 390 м, ширину – до 360 м, мощность от 3,0 до 19,9 м. Балансовое оруденение в контурах западной части западной рудной залежи имеет явно выраженное двухуровневое строение. Расстояние между двумя уровнями достигает 16,5 м. Восточная залежь, в целом, вытянута в субмеридиональном направлении, форма ее дугообразная. Протяженность залежи – 290 м, ширина – от 75 до 145 м, в южной части, мощность от 5,2 до 22,3 м. Содержание золота колеблется от десятых долей до 531 г/т, в среднем – 1,43 – 2,55 г/т. Золото в руде мелкое и тонкодисперсное, присутствует, главным образом, в самородной форме (96%). Кроме золота, руды содержат серебро – до 10 г/т (среднее содержание по западному телу – 3 г/т). Средние содержания элементов-примесей в рудах составляют: свинца – 0,1%, меди – 0,11%, цинка – 0,06%, фосфора – 0,04%, марганца – 0,3%, лития, ванадия, мышьяка и галлия – по 0,02%, бериллия и лантана – по 0,005%, молибдена, вольфрама и сурьмы – по 0,001%, висмута и иттрия – по 0,002%, таллия 0,0001% /Бирюков/. Руды месторождения часто аномально-радиоактивны – до 51 мкрР/ч и содержат до 0,029% урана и 0,13% тория.

Месторождение разведано /Error: Reference source not found/ и в настоящее время эксплуатируется. Прогнозные ресурсы кат. Р1 составляют 2700 кг золота и 9 800 кг серебра.

В 1,5 км к северо-востоку от месторождения Самолазовское расположено рудопроявление Гарбузовское (клетка III-3, № 21). Золоторудная минерализация локализована в зоне дробления в штоке щелочнополевошпатовых граносиенитов и скарнах вблизи восточного контакта штока. Протяженность зоны составляет не менее 800 м при ширине 120-250 м. Она имеет северо-западное (335) простирание и падает на северо-восток под углами 65-80. В пределах зоны проявлено окварцевание, калишпатизация, сульфидизация и флюоритизация. Окварцевание проявлено в форме маломощных (0,1-2 см) прожилков и гнезд. Сульфиды (пирит, редко халькопирит и галенит) наблюдаются в виде рассеянной вкрапленности (0,1-1 мм) и шлировидных включений. Как правило, окислены и полуокислены. Содержание их обычно составляет 1-5%, иногда достигая 20-40%. Содержания золота по зоне изменяются в пределах 0,1-8,4 г/т. На флангах зоны выявлены 2 интервала мощностью по 4 м со средними содержаниями золота 1,7 и 4 г/т. Прогнозные ресурсы золота кат. Р2 составляют 1 400 кг. В настоящее время на проявлении ведутся поисково-разведочные работы артелью старателей «Селигдар».

Рудопроявления Томмотское (клетка II-2, № 67), Мрачное (кл. III-2, № 3), Центральное (кл. III-2, № 5), а также жилы Робкая (кл. III-3, № 29), Забавная (кл. III-3, № 30), Осенняя (кл. III-3, № 32), Предпоследняя (кл. III-3, № 34), залежь Рябковая (кл. III-3, № 36) представлены жилами и залежами окисленных сульфидно-кварцевых, сульфидно-карбонат-кварцевых, гематит-кварцевых метасоматитов (приложение 3). Тела метасоматитов локализуются в зонах дробления в пределах массивов сиенитов лебединского комплекса или вблизи их контактов в доломитах. Содержания золота в пределах рудных тел достигают первых десятков г/т, серебра – первых сотен г/т.

Рудопроявления Гладкий (клетка III-3, № 47), а также № 50 (кл. III-4), №№ 6, 7 (кл. IV-4) представлены золотоносными (до 3,5 г/т) глинисто-обломочными отложениями в карстовых полостях (приложение 3).

Все пункты минерализации в контурах рудного узла можно условно разбить на 6 групп: 1) минерализованные (окварцованные, сульфидизированные, лимонитизированные и др.) доломиты – №№ 8, 15 (кл. III-2), №№ 10, 13, 28, 33, 35, 37, 45 (кл. III-3), №№ 38, 44, 46, 53 (кл. III-4), №№ 2, 5 (кл. IV-4); 2) минерализованные зоны дробления, жилы и вкрапленное сульфидно-кварцевое оруденение в сиенитах, граносиенитах, сиенит-порфирах – № 1 (кл. III-2), №№ 16, 24, 26 (кл. III-3), № 28 (кл. III-4), № 8 (кл. IV-4); 3) аналогичные золотоносные образования в юрских песчаниках – №№ 7, 8, 9, 11, 38, 42 (кл. III-3), № 45 (кл. III-4); 4) залежи гематит-лимонитовых метасоматитов на контакте нижнеюрских и нижнекембрийских образований – № 43 (кл. III-3), №№ 35, 37, (кл. III-4); 5) оруденелые скарны – № 19 (кл. III-3); 6) золотоносные карстовые образования № 52 (кл. III-4). Характеристика всех пунктов минерализации дана в приложении 3.

#### Нимгерканский рудный узел (прогнозируемый)

Нимгерканский рудный узел расположен в верховьях р.р. Прав. и Лев. Нимгеркан, Селигдар и в геолого-структурном отношении соответствует Верхне-Нимгерканскому горсту. Узел объединяет 4 проявления и 5 пунктов минерализации рудного золота. Проявления представлены сульфидно-кварцевой минерализацией в тектонических зонах в фундаменте (Гранитное, № 18, кл. II-1; Обман, № 2, кл. III-1) или на контакте штока щелочнополевошпатовых сиенитов и доломитов (Аномальное, № 59, кл. II-2), а также сульфидизированными скарнами (Батько, № 48, кл. II-2). Пункты минерализации представлены оруденелыми сиенитами (№ 13, кл. II-1) и сиенит-порфирами (№ 1, кл. II-2), сульфидизированными магнетитовыми скарнами (№ 4, кл. II-2), а также золотоносными кварцевыми и лимонит-кварцевыми метасоматитами, развитыми по доломитам (№ 43, кл. II-2) или породам фундамента (№ 61, кл. II-2) вблизи интрузий сиенит-порфиров.

Характеристика всех объектов дана в приложении 3.

#### Верхне-Якокутский рудный узел (прогнозируемый)

Верхне-Якокутский рудный узел охватывает водораздел верховьев р.р. Якокит и Лев. Ыллымах, объединяя 4 проявления и 19 пунктов минерализации рудного золота. Все проявления (кл. II-3: №№ 33 – Странное, 38, 40, 42 – Геохимическое) представлены минерализованными зонами дробления в юрских песчаниках и мезозойских дайках. Оруденение прожилково-вкрапленного типа связано с лимонит-пирит-адуляр-кварцевыми и кварц-сульфидными метасоматитами, содержащими до 27 г/т золота /Error: Reference source not found/.

Все пункты минерализации в границах рудного узла по характеру золотоносности можно условно разбить на 6 групп: 1) лимонит-кварцевые, гематит-кварцевые метасоматиты и кварц-карбонатные брекчии в доломитах (№ 30, кл. II-3; № 2, кл. II-4; №№ 4, 11-14, кл. III-4); 2) окварцованные, лимонитизированные, гематитизированные юрские песчаники (№ 41, кл. II-3; № 13. кл. II-4; № 1, 6, 12, кл. III-3); 3) залежи сульфидно-кварцевых, лимонит-кварцевых метасоматитов и брекчий на контакте юрских песчаников и доломитов (№№ 26, 31, кл. II-3); 4) прожилково-вкрапленная сульфидно-кварцевая минерализация в зонах дробления в юрских песчаниках (№№ 4, 5, кл. III-3); 5) лимонитизированные сиенит-порфиры (№№ 5, 6, кл. III-4); 6) оруденелые скарны (№ 12, кл. II-4).

Краткая характеристика всех проявлений и пунктов минерализации приведена в приложении 3.

#### Джекондинский рудный узел (прогнозируемый)

Расположен на водоразделе верховьев рч. рч. Джеконда, Юхухта и р. Лев. Ыллымах. Восточная граница узла находится за рамками площади. Джекондинский узел объединяет 8 проявлений и 14 пунктов минерализации рудного золота. Рудопроявления № 30 (кл. I-4), №№ 8 – жила Трудовая, 9 – залежь Подголечная, 14 – залежь Дорожная, 22 – залежь Крутая, 27 – Тохто, 29 – жила Стрелка (кл. II-4) представлены жилами и залежами в разной степени окисленных и дезинтегрированных сульфидно-кварцевых метасоматитов в доломитах усть-юдомской свиты. Проявление № 36 (кл. II-4) представлено окварцованными, калишпатизированными, сульфидизированными сиенитами на юго-восточной периферии Джекондинского массива. Пункты минерализации можно классифицировать как: 1) прожилково-вкрапленные зоны, жилы, залежи кварц-сульфидных, пирит-калишпат-кварцевых метасоматитов в доломитах (№ 26, кл. I-4; №№ 6, 18, 25, 32, 38, кл. II-4), в т.ч. на контакте доломитов и песчаников (№ 40, кл. II-4); 2) золотоносные глинисто-обломочные отложения в карстовых полостях (№№ 4 – Ясная поляна, 10 – Новоороченское 23, 24, 33 –Голодный, кл. II-4); 3) оруденелые сиенит-порфиры и их эруптивные брекчии (№№ 16, 31, кл. II-4).

Краткая характеристика всех объектов приведена в приложении 3.

#### Ыллымахский рудный узел (прогнозируемый)

Ыллымахский рудный узел занимает водораздел верховьев рч. Олонгро и р. Лев. Ыллымах. В пределах площади находится только его западная часть. Узел объединяет 2 проявления и 19 пунктов минерализации. Проявление № 15 (кл. III-4) представлено оруденелой (окварцованной, пиритизированной, лимонитизированной) разрушенной дайкой сиенит(?)-порфиров, № 34 (кл. III-4) – окисленными карбонат-сульфидно-кварцевыми метасоматитами, образующими жилы и залежи в доломитах. Большая часть пунктов минерализации представлена слабозолотоносными окварцованными, сульфидизированными, лимонитизированными, гематитизированными доломитами (№№ 7, 10, 16, 39, 41, 42, 48, кл. III-4; № 1, кл. IV-4), а также оруденелыми мезозойскими магматическими породами (№№ 17-19, 23, 31, 40). Известны также залежи оруденелых глин с обломками лимонит-кварцевых метасоматитов (№№ 32, 33, 43, 47, кл. III-4) и свалы слабозолотоносных лимонитизированных юрских песчаников (№ 36, кл. III-4).

Краткая характеристика всех проявлений и пунктов минерализации дана в приложении 3.

### Золото россыпное

На территории листа известны 115 промышленных месторождений россыпного золота, из них 4 уникальных (на карте полезных ископаемых показаны как крупные) и 25 cредних, а также 64 непромышленные россыпи (россыпепроявления). По общности геолого-геоморфологических позиций, морфологии и строения, форм нахождения золота выделяются следующие геолого-промышленные типы россыпей (по /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/): 1) мелкозалегающие аллювиальные россыпи; 2) глубокозалегающие аллювиальные, аллювиально-делювиальные россыпи слабодифференцированных толщ аккумуляции, в разной степени подвергнутых химическому выветриванию. Подавляющее количество россыпей относится к первому типу. Наиболее крупными по запасам являются четвертичные долинные аллювиальные россыпи р.р. Селигдар, Орто-Сала, Бол Куранах, Томмот, Якокит.

В долине р. Селигдар расположены три промышленных россыпи. Нижняя – т.н. Долговский полигон – (клетка I-1, № 3) представляет собой верхнюю часть уникальной по запасам золота россыпи, большая часть которой расположена ниже по течению реки, за рамкой площади. На площади листа находится часть россыпи длиной около 7,5 км. Промышленные концентрации золота, в основном, приурочены к средним и нижним горизонтам современного аллювия, мощность которого изменяется от 1,5 до 15 м. Отложения представлены сероцветными глинисто-песчано-гравийно-галечными образованиями. В плане наиболее богатая часть располагается в средней части россыпи. В вертикальном разрезе в распределении золота просматриваются следующие особенности: наиболее высокие содержания наблюдаются в срединной части пласта, закономерно уменьшаясь вниз и вверх по разрезу, либо приурочены к подошве золотоносного пласта, представленного разрушенными до дресвы и щебня коренными породами. Литологически золотоносный пласт выделяется слабо и в основном определяется лишь в процессе опробования. Нижняя граница его довольно сложна по форме, но в первом приближении повторяет линию плотика. Плотиком россыпи служат породы кристаллического фундамента. В плане россыпь контролируется в основном тальвегом долины. Мощность золотоносного пласта достигает 7,5 м. Глубина его залегания не превышает первых метров, а местами он выходит на поверхность. Ширина россыпи – 100-380 м. Содержания золота изменяются в пределах 0,18-0,28 г/м3 /Error: Reference source not found/. Золото в россыпи мелкое, желтого цвета с красноватым оттенком, пробностью 920. Золотины хорошо окатаны, разнообразной формы. К настоящему времени россыпь частично отработана.

Средний промышленно золотоносный участок долины р. Селигдар (кл. I-2, № 29) расположен на отрезке между устьями рч. Нууча и руч. Савинский. Промышленная концентрация золота, в основном, приурочена к средним и нижним горизонтам современного аллювия. Длина россыпи около 7 км, ширина 70-160 м. Мощность золотоносного пласта колеблется в широких пределах – от 5 до 29 м. Максимальная мощность его приурочена к тальвегу и постепенно уменьшается к бортам долины. Верхняя и нижняя границы пласта в первом приближении повторяют или линию плотика или линию дневной поверхности. В плане положение россыпи в долине чаще совпадает с современной низкой и высокой поймами, реже с размытыми склонами террас. Среднее содержание золота – 0,271 г/м3. По размеру в россыпи преобладало относительно крупное золото диаметром 0,8-3,3 мм (69% объема), пробностью 820-970 /Error: Reference source not found/. Россыпь отработана.

Параметры россыпи в верхнем течении р. Селигдар (кл. II-2, № 46): длина – около 10 км (отработанной части – 5,5 км), средняя ширина – 20-160 м (средняя 40 м), мощность торфов – 0,6-6,8 м (средняя 3,4), песков – 0,4-3,4 м (средняя 1,7 м), содержание золота до 2,4 г/м3, пробность – 937 /Error: Reference source not found/. Строение россыпи в целом аналогично таковой в среднем участке долины реки. По верхнему участку россыпи длиной 4,5 км подсчитаны прогнозные ресурсы золота кат. Р1 – 0,44 т /Error: Reference source not found/.

Месторождение р. Орто-Сала (клетки I-1, I-2, II-2, № 30) являлось уникальным. Отдельные участки россыпи отрабатывались различными способами (подземным, открытым, дражным) до 4-6 раз. В пределах листа россыпь имеет длину около 35 км. Она приурочена, главным образом, к современным аллювиальным отложениям, которые золотоносны практически на всю мощность (до 35 м). Долинная россыпь состояла из плотикового (главная россыпь) и висячего пластов. Кроме того, выделялись пойменные, русловые, косовые, террасовые концентрации золота, отдельные линзы и гнезда выше висячего пласта /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Ширина плотиковой россыпи 20-180 м (средняя 60 м), мощность торфов 5-11 м, песков 0,6-4,5 м (средняя 2,1 м). Содержание золота – 4-8 г/м3, в обогащенных гнездах и струях 30-100 г/м3 и более. Параметры висячего пласта: ширина 20-120 м (средняя 60 м), мощность торфов 1,5-8 м (средняя 5 м), песков 0,4-3,5 м (средняя 2 м). Содержание золота – 2-5 г/м3. Размеры россыпи в целом: ширина 50-350 м (средняя 120 м), мощность торфов 1,6-33 м (средняя 10 м), песков 0,5-5,6 м (средняя 3,5 м). Среднее содержание золота – 4,4 г/м3. Плотиком россыпи служат породы фундамента. Золото хорошо окатано, преобладающие размеры золотин 1-2 мм (39%), более 2 мм (24%), 0,5-1 мм (23,5%). В районе устья руч. Орочен часто попадались самородки весом 0,5-2 кг (самый крупный имел вес 2,35 кг). Пробность золота 835-960 (средняя 914). Между устьями ручьев Механический и Пролетарка золотоносными являлись и палеоген-неогеновые аллювиальные, делювиально-аллювиальные отложения с высоким содержанием глинистого материала, фрагментарно подстилающие современный аллювий на различных участках долины реки. Их мощность достигает 28 м, среднее содержание золота на массу – 0,248 г/м3. Золото, в основном, мелкое и тонкое, пробностью 870. К настоящему времени россыпь р. Орто-Сала отработана. По 4 участкам техногенных отложений подсчитаны прогнозные ресурсы кат. Р1 – 1,3 т. /Error: Reference source not found/.

Россыпь долины р. Бол. Куранах (клетки I-2, I-3, II-3, № 2) по запасам металла также являлась уникальной. В пределах листа она имеет длину около 22 км. Россыпь приурочена к современному аллювию мощностью 3,3-20 м. Ширина промышленного дражного контура изменяется от 40 до 200 м. Мощность торфов в среднем 5-6 м, золотоносного пласта – 1,4-5,7 м. Плотиком россыпи являются, главным образом, породы фундамента. Содержание золота на пласт достигает 2 г/м3, составляя в среднем 0,5-0,8 г/м3. Золотины разнообразны по крупности и форме, но преобладает золото мелкое – 0,2-0,5 мм и менее (до 63%), хотя при добыче золота иногда извлекались самородки весом до 2-4 кг. Пробность золота изменяется в пределах 875-900. К настоящему времени россыпь отработана. На участке долины реки от северной рамки площади до устья руч. Бол. Колтыкон по техногенным отложениям подсчитаны прогнозные ресурсы золота кат. Р1 в количестве 0,73 т /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Определенной золотоносностью характеризуются и палеоген-неогеновые аллювиальные, делювиально-аллювиальные отложения с высоким содержанием глинистого материала, фрагментарно подстилающие современный аллювий на различных отрезках долины реки. На участке долины между устьями ручьев Банный и Ленинский их мощность достигает 10 м, а содержание золота на массу – 2 г/м3. Прогнозные ресурсы золота кат. Р1 по этому участку составляют 2,88 т.

Месторождение р. Якокит (клетки I-3, II-3, № 36) представлено россыпью длиной около 34 км, шириной до 500 м. Россыпь приурочена к левому борту долины, имеет весьма сложное строение и является вдольбортовой аллювиальной долинной россыпью четвертичного возраста с узловым характером распределения золота по простиранию /Error: Reference source not found/. Общие параметры месторождения следующие: длина промышленного контура – 23 км, средняя ширина – 122 м (50-485 м), мощность песков – 2,6-10,2 м (средняя 6 м). Среднее содержание химически чистого золота – 131 мг/м3. Золото в россыпи отмечается по всему разрезу рыхлых отложений, причем промышленные концентрации золота имеются только в пределах современного аллювия. Максимальные концентрации золота, как правило, приурочены к нижней приплотиковой его части. Плотиком россыпи в верховьях долины служат породы фундамента, а на отрезке между устьями ручьев Чечерка и Крохалиный – слабозолотоносные палеоген-неогеновые отложения. По объему 50% золота мелкого – 0,25-1 мм. Средняя пробность его – 920. Палеоген-неогеновые отложения, выполняющие долину-грабен, представлены сероцветными тонкозернистыми глинистыми песками (до илов), включающими гравийно-галечный материал хорошей и средней окатанности. а также линзы зеленовато-серых глин и суглинков с дресвой и неокатанными обломками. Мощность отложений изменяется в пределах 8-40 м. Содержания золота – от «знаков» до 5 г/м3 по отдельным пробам. Россыпь р. Якокит эксплуатируется. В верховьях долины выделен непромышленный участок россыпи с параметрами: длина около 7 км, средняя ширина 40 м, мощность золотоносного пласта 2 м, среднее содержание золота – 0,6 г/м3. По нему подсчитаны прогнозные ресурсы кат. Р1 – 0,37 т /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

Россыпь р. Томмот (клетки II-2, III-1, III-2, № 55) аллювиальная, долинного типа, имеет длину около 41 км, ширину 10-560 м (среднюю 217 м). Россыпь в форме протяженной узкой лентовидной залежи приурочена, в основном, к пойменной части долины, тяготея к современному руслу реки. Золото концентрируется, главным образом, в средней и нижней части разреза современного аллювия мощностью 5-12 м. Наибольшие его содержания отмечаются в приплотиковом горизонте. Плотик сложен породами фундамента, а в верховьях реки – палеоген-неогеновыми отложениями грабен-долины. Мощность торфов на месторождении изменяется в пределах 1,7-7,7 м (средняя 4,7 м), мощность песков – от 1,9 до 6 м (средняя 3,8 м). Среднее содержание золота по отдельным участкам россыпи – 0,07-1,1 г/м3. Пробность золота – 885-960 (средняя 925). Золото, в основном, мелкое – 0,25-1 мм (70%), редко встречались самородки весом до 70 мгр. Россыпь отрабатывается дражным способом.

Месторождение руч. Незаметного (кл. I-2, № 11) по запасам золота являлось уникальным. Россыпь состояла из двух частей: нижней аллювиальной, четвертичного возраста, и верхней, озерно-аллювиальной, палеогеновой. Нижняя россыпь, вероятно, образовалась в значительной степени в результате размыва верхней. Плотиком россыпи являются докембрийские граниты, на отдельных участках долины – доломиты. Параметры нижней россыпи: длина 3 км, ширина 50-300 м (средняя 150 м), мощность торфов 0,5-8 м (средняя 5 м), песков 0,2-3 м, средняя 1,5 м), среднее содержание золота 3,1 г/м3. Золото мелкое, в основном, менее 0,25 мм (69,3%) и 0,25-1 мм (24%). Пробность его 890-980 (средняя 951). Верхняя часть россыпи имела длину 2 км, ширину 80-240 м (среднюю 170 м), мощность торфов до 3,6 м, песков 0,2-9,2 (средняя 2,7 м), содержание золота 1-1,5 г/м3. 84% золотин имело размер 0,074-0,21 мм. Особенностью данной части россыпи являлось чередование местами в разрезе слоев рыхлых отложений и вмещающих доломитов (многоярусность). Причиной этого явилось, вероятно, карстование вмещающих доломитов. Вследствие исключительно мелкого золота и сильно глинистых отложений, извлечение металла из россыпи достигало не более 30%, поэтому месторождение перерабатывалось неоднократно, в т. ч. малолитражными драгами /Error: Reference source not found/.

Россыпь ручья Золотого, левого притока р. Якокит (кл. I-3, № 37) по количеству добытого золота (более 10 т) относилась к крупным объектам. Россыпь долинная, частично террасовая, приурочена к аллювиальным отложениям мощностью 3-10 м (средняя 5 м). Параметры ее: длина 7,7 км, ширина 20-350 м (средняя 110 м), мощность торфов 1-9,1 (средняя 4 м), песков – 1,2-3 м (средняя 1,8 м). Среднее содержание золота 1 г/м3. Пробность его 831-921. Золото крупное (56% более 0,8 мм). При добыче часто извлекались самородки весом до 0,5 кг (самый крупный 2 кг).

К числу средних месторождений по запасам золота, кроме россыпей р.р. Якокит, Томмот и Селигдар (двух верхних участков), относятся россыпи ручьев Каменистый (кл. I-2, № 20), Крохалиный (I-3, № 10), Бол. Колтыкон (I-3, № 17), Кыллаах (I-3, № 46), Турук (приток р. Якокит) (I-3, № 49), Мал. Куранах (I-3, № 58), Рябиновый (I-4, № 1), р. Лев. Нимгеркан (II-1, № 12), рч. Турук (приток Томмота) (II-1, № 19), ручьев Пролетарка (II-2, № 2), Орочен (II-2, № 10), Лебединый (II-2, № 11), Горняк (II-2, № 34), Амбурдак (II-2, № 39), Таежный (II-2, № 52), рч. Джеконда (II-4, № 15), руч. Перебуторный (II-4, № 37), рч.рч. Турукан (III-1, № 1), Мал. Юхта (III-2, № 4), руч. Амбурдак (III-4, № 24). Остальные промышленные россыпи золота являются мелкими месторождениями. В целом это аллювиальные долинные россыпи различной протяженности – от 1 км (руч. Орочен) до 18 км (руч. Турукан). Ширина их достигает первых сотен метров, мощность золотоносного пласта – первых метров, содержание золота – первых десятков и сотен г/м3 (особенно в первые годы эксплуатации). Золотоносный пласт приурочен, в основном, к четвертичному аллювию. Россыпи мелких ручьев, являющихся водотоками высокого порядка, связаны с нерасчлененными делювиально-аллювиальными верхнечетвертично-современными отложениями (ложковые россыпи по И.П. Дику /Error: Reference source not found/). В долинах этих водотоков наблюдаются сложные взаимоотношения аллювиальных и склоновых отложений и отделить их в большинстве случаев не представляется возможным. Россыпи характеризуются неравномерным распределением золота, пески плохо отделяются от торфов. В верхнем течении пласт узкий и малой мощности, в нижнем он расширяется и увеличивается в мощности вместе с увеличением мощности отложений и расширением долины. Россыпи имеют параметры: длина редко достигает 2-3 км, ширина обычно не превышает 50-100 м, мощность золотоносного пласта 0,4-2 м. Средние содержания золота редко превышают 0,5-1 г/м3. Примером такой россыпи может служить месторождение руч. Ново-Дмитриевского (кл. I-2, № 26) в долине р. Бол. Куранах. Россыпь имеет длину 0,6 км, ширину 10-20 м. Мощность рыхлых отложений изменяется в пределах 0,8-7,4 м. Большая часть разреза представлена делювиальными суглинками. Под ними, реже выше по разрезу залегают делювиально-аллювиальные пески со слабо окатанной галькой и обломками. Золото распределено по всей толще отложений, начиная с глубины 1-1,5 м, иногда сразу под растительным слоем. Содержание его в среднем составляет 1,5 г/м3.

На площади известны также непромышленные россыпи (россыпепроявления) золота, связанные как с четвертичными аллювиальными отложениями, так и с палеоген-неогеновыми отложениями древних долин (р. Томмот). От промышленных россыпей золота они отличаются, главным образом, меньшей степенью изученности и невысоким содержанием золота. Краткая характеристика всех россыпепроявлений дана в приложении 3.

Непромышленная россыпь р. Томмот (клетка II-2) связана с палеоген-неогеновыми аллювиальными и делювиально-аллювиальными образованиями палеоген-неогенового возраста, приуроченных к т.н. Верхне-Томмотской грабен-долине. Россыпь состоит из двух частей – одна из них (№ 49) прослеживается по долине реки, другая (№ 56) – по долине ее правого притока, руч. Таежному. Особенностью палеоген-неогеновых отложений является их высокая глинистость, обусловленная интенсивным выветриванием. Отложения золотоносны на всю мощность (в среднем 44 м), золото в них распределено крайне неравномерно. Среднее содержание его на массу составляет 0,191 г/м3 /Error: Reference source not found/. Присутствует также субмикроскопическое золото, не извлекаемое гравитационным методом, концентрация его изменяется от следов до 1 г/т. По россыпи подсчитаны прогнозные ресурсы золота кат. Р1 в количестве 11 т /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

## 7.4. Радиоактивные элементы. Уран

На площади листа расположены более 10 проявлений и пунктов минерализации урана. Краткая характеристика всех объектов приведена в приложении 3. Отдельного внимания заслуживает ряд проявлений в северо-восточной части территории, принадлежащих комплексной золото-молибденит-браннеритовой рудной формации /Error: Reference source not found/. Более десятка месторождений урана данной формации расположены непосредственно вблизи границ площади в пределах Эльконского горста (листы O-51XII, O-52-VII, O-52-XIII).

Проявления урана №№ 6, 11, 12, 14, 18, 20 (клетка I-4) представляют собой субвертикальные минерализованные зоны дробления в породах фундамента. Протяженность зон достигает первых километров, а мощность – первых десятков метров. Центральная часть разрывных структур выполнена метасоматитами пирит-калишпатового, пирит-карбонат-калишпатового состава (гумбеитами), зачастую наложенными на швы тектонитов (бластомилонитов, бластокатаклазитов) докембрийского возраста. Тела метасоматитов сопровождаются ореолами слабой и умеренной калишпатизации, хлоритизации, эпидотизации, окварцевания. В пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитах (гумбеитах) присутствует золото в субмикроскопической форме в пирите и крайне редко – в карбонате. Содержания его изменяются от следов до 3 г/т. На заключительной стадии по метасоматитам образовались катаклазиты, тектонические брекчии и микробрекчии с браннеритом, пиритом и марказитом /Error: Reference source not found/. Браннерит выделяется в зонах дробления пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов, где в виде сплошных коллломорфноподобных масс слагает цемент брекчий, выполняет отдельные швы или серии сближенных швов. Мощность рудных интервалов составляет 0,4-2,5 м при содержаниях урана 0,034-0,158 % (приложение 3). Геохимический спектр оруденения характеризуется повышенными концентрациями золота, серебра, мышьяка, таллия, ванадия, молибдена, титана, галлия, марганца, меди, стронция, бария, фосфора /Error: Reference source not found/.

Прогнозные ресурсы площади на уран оцениваются в 13 100 т (приложения 3, 5).

## 7.5. Химическое сырье. Флюорит (флюс)

На площади расположено месторождение флюорита, который может быть использован в качестве химического сырья (флюса) в металлургии. Месторождение Самодумовское (клетка I-3, № 25) находится у подножья гольца Золотого, на левом склоне долины руч. Золотого. Промышленная кварц-кальцит-флюоритовая руда образует пластовую, неправильной формы и различной мощности горизонтально лежащую залежь среди мраморизованных доломитов усть-юдомской свиты вблизи контакта со штоком щелочных сиенитов. Вмещающие залежь доломиты обычно в различной степени флюоритизированы. Юго-западный конец промышленной части залежи выходит на дневную поверхность в виде неправильной линзы, длиной 77 м и средней мощностью 13,2 м. От центра линзы на северо-запад идет постепенное выклинивание залежи, а на юго-востоке она резко обрывается и замещается карстовыми образованиями, песком, глиной с обломками жильных пород, руды и доломитов. Залежь в северо-восточном направлении горизонтально простирается на протяжении 280 м и перекрывается толщей карбонатных пород. Перекрытая часть залежи, мощностью от 0,5 до 5-9 м, также выклинивается в северо-западном направлении. В юго-восточной части она разрушена, а образованная  карстовая полость заполнена рыхлым материалом. Почти по центру залежи, т.е. в 135 метрах от юго-западного конца ее, проходит разрывное нарушение, которое разделяет залежь на 2 части – северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная часть залежи оказывается приподнятой по отношению к юго-западной ее части на 4 метра и смещенной в юго-восточном направлении на 27 м. По простиранию залежь на всем протяжении сечется дайкой вогезитов, которая имеет северо-восточное простирание и почти вертикальное падение. В контурах залежи различаются руды с массивной текстурой, содержащие 60-70% флюорита, и прожилково-вкрапленные руды, включающие 30-60% CaF2. На северо-западе наблюдается довольно резкое понижение содержания полезного компонента и постепенно залежь замещается бедными рудами с содержанием CaF2 от 1-2% до 13%. В целом по месторождению содержание фтористого кальция равно 62,4%. Для промышленных руд содержание CaF2 колеблется от 37,12 до 78 и более процентов; SiO2 – 15,19-11,81%; CaО – 2,40-28,04%, MgO – 3,13-11%; SO3 от следов до 0,09%, Р2О5 от следов до 0,03%. Запасов плавикового шпата по категории С1 – 44 813,7 т. Месторождение законсервировано /Error: Reference source not found/.

На территории расположен также ряд проявлений и пунктов минерализации оптического флюорита, представленных залежеобразными телами флюорит-кварц-карбонатных метасоматитов в доломитах (клетка I-3, № 21; клетка II-4, № 3), а также кварц-флюоритовыми жилами в сиенитах (клетка III-3, № 18) и щелочных сиенитах. В последнем случае данные образования содержат до 7,7 г/т золота (проявление золота № 13, кл. II-3). Характеристика всех объектов приведена в приложении 3.

## 7.6. Фосфатные минеральные удобрения. Апатит

Месторождение Селигдарское (клетка II-2, № 42) расположено в верховьях долины р. Селигдар, у северо-восточного подножья гольца Батько и приурочено к штоку карбонатитов эллипсовидной формы, вытянутому в северо-западном направлении.

По морфологии рудное тело месторождения – штокверк с весьма сложным внутренним строением: центральное ядро представлено сплошными рудными образованиями, разделяющимися по периферии, при переходе во вмещающие породы (главным образом, гнейсы и кристаллические сланцы федоровской серии), на серии жил с постепенным их выклиниванием и уменьшением мощностей. Наиболее крупные из них на глубине соединяются с основным рудным телом. По отношению к вмещающим породам контакты рудного тела в основном согласные, реже, кососекущие. Основные параметры рудного тела: длина – 2200 м, ширина – 1300 м, глубина оценки – 1600 м. Северная часть рудного тела непосредственно выходит на поверхность, южная – перекрыта платформенными образованиями венда и пластовыми интрузиями сиенит-порфиров. Площадь месторождения с учетом скрытой части под платформенным чехлом составляет 2,21,3 км2. Общая мощность перекрывающих пород изменяется с северо-запада на юго-восток от 0 до 85-90 м, составляя в среднем около 30-35 м. По данным бурения орудененение прослежено на глубину более 1600 м, по данным магниторазведки глубина распространения рудных образований прогнозируется до 2,5-3,0 км.

Руды месторождения в целом имеют апатит-кварц-карбонатный состав. Макроскопически это неравномернозернистые породы массивной, полосчатой, пятнистой и брекчиевой текстуры пестрой (от светло-розовой до темно-красной), реже зеленовато-бурой окраски. Главными минералами руд являются (в порядке убывания содержаний): доломит, апатит, кальцит, кварц, гематит (мартит). Второстепенные представлены флогопитом, хлоритом, серпентином, эпидотом, форстеритом, тальком, ангидритом, гипсом, ипритом; акцессорные – сфеном, диопсидом, паргаситом, скаполитом, шпинелью, монацитом, рутилом, топазом и др. По минеральным парагенезисам и др. свойствам выделяется шесть типов руд: апатит-доломитовые, апатит-кальцитовые, апатит-мартит-кварц-карбонатные, апатит-силикат(хлорит, серпентин, флогопит, тальк)-карбонатные, апатит-сульфат(ангидрид, гипс)-карбонатные и смешанные по составу дезинтегрированные разновидности (образования кор выветривания и отложения карстовых полостей) /Error: Reference source not found/. Наиболее распространенная апатит-доломитовая разновидность руд слагает основной объем центральной части рудного тела. Апатит-мартит-кварц-карбонатные руды образуют оторочку вокруг апатит-доломитовых руд. Апатит-силикат-карбонатные руды приурочены к приконтактовым частям рудного тела. Апатит-кальцитовые руды формируют небольшие согласные тела среди апатит-доломитовых и апатит-мартит-кварц-карбонатных руд, либо жилы мощностью от первых десятков см до первых метров внутри рудных образований другого состава и во вмещающих породах. Распространение апатит-сульфат-карбонатных руд связано с глубокими (более 350-400 м) частями рудного тела. Верхняя граница их распространения совпадает с нижней границей горизонта циркуляции подземных вод. К дезинтегрированным рудам отнесены литифицированные образования довендской и рыхлые отложения кайнозойской кор выветривания, а также уплотненные образования карстовых полостей. Первые распространены в юго-восточной части рудного тела, непосредственно под перекрывающими доломитами усть-юдомской свиты, и имеют мощность 5-10 м, редко до 30 м. Вторые наблюдаются повсеместно над рудными образованиями в виде плаща мощностью 2-4 м или в форме линейных кор выветривания. Глубина распространения карстовых отложений редко превышает 100-150 м (в основном 30-60 м), а мощность – первых десятков метров. Усредненные минеральные и химические составы руд приведены в табл. 37. Руды также в среднем содержат 0,308% TR2O3, 0,411% F, 0,026% SrO, 0,008% Y2O3, 0,0023% RbO, а также 69,32 г/т Th и 3,82 г/т U.

Примерно 25% объема рудного тела занимают породы мезозойских даек, серпентин-хлоритовые и кварц-хлорит-полевошпатовые метасоматиты и измененные ксенолиты вмещающих пород.

Апатит в рудах встречается в форме равномерно и неравномерно рассеянных кристаллов, линзовидных скоплений и гнезд. Наблюдается увеличение содержания апатита в рудном теле от центра к периферии. Как правило, апатит образует идиоморфные призматические кристаллы размером от долей мм до 5 см в длину и до 1,5 см в ширину. Кристаллы его обильно (до 5% объема) засорены включениями гематита, доломита, хлорита, кварца. Окраска апатита изменяется от светло-зеленой, желто-розовой и лиловой до сургучной. По химическому составу и кристаллооптическим показателям выделяется несколько разновидностей апатита. Преобладает гидроксил-фтор-апатит, реже встречается фтор-апатит, еще реже хлор-апатит. Содержание P2O5 в апатите изменяется в пределах 37,43-42,15%, фтора – 2,21-4,05%, редких земель (TR2O3)– 0,25-1.05%, SzO – 0,11-0,6%, Th2O – 0,02-0,06%. Редкоземельные элементы представлены, в основном, цериевой группой.

Технологические исследования руд показали, что апатитовый концентрат месторождения пригоден для переработки на экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК) дигидратным методом. При этом технологический выход P2O5 в фоскислоту составляет 94-96%. Полученную ЭФК можно упаривать до концентрации 53-56% P2O5. Упаренная ЭФК пригодна для дальнейшей переработке в аммофос, соответствующий ГОСТ-18918-79 марки Б, сорт высший. Апатитовый концентрат может быть использован также при азотно-сернокислотной и азотнокислотной схемам передела в производстве нитроаммофоса марки А (ТУ-6-08-433-79), нитроаммофоски, нитрофоски и нитрофоса. При азотнокислотной схеме переработки возможно по-

# Таблица 37

Средние минеральные и химические составы руд Селигдарского месторождения апатита /236/

| Разновидности руд | Минеральный состав, % |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апатит | доломит | кальцит | кварц | хлорит+ серпентин+ флогопит+ тальк | мартит | гипс+ ангидрит | прочие | P2O5 | MgO карб | MgO силик | Fe2O3 | FeO | CaO | CO2 | SiO2 | Al2O3 | SO3 |
| апатит-доломитовая | 13,95 | 66,81 | 2,84 | 5,62 | 3,67 | 2,58 | 0,18 | 4,02 | 5,58 | 14,62 | 1,36 | 2,48 | 0,65 | 30,27 | 33,32 | 8,23 | 0,68 | 0,08 |
| апатит-кальцитовая | 16,4 | 11,1 | 49,24 | 10,05 | 5,18 | 3,86 | 0,2 | 3,97 | 6,56 | 2,43 | 1,92 | 3,75 | 0,91 | 40,68 | 27,02 | 12,85 | 1,19 | 0,09 |
| апатит-мартит-кварц-карбонатная | 19,7 | 46,29 | 4,0 | 12,3 | 6,83 | 5,3 | 0,22 | 4,86 | 7,88 | 10,13 | 2,53 | 5,27 | 1,02 | 27,45 | 23,98 | 16,18 | 2,0 | 0,1 |
| апатит-силикат-карбонатная | 19,82 | 23,54 | 4,27 | 13,49 | 23,79 | 7,79 | 0,18 | 4,45 | 7,93 | 5,15 | 8,81 | 7,26 | 2,34 | 21,12 | 13,18 | 25,44 | 5,36 | 0,08 |
| апатит-сульфат-карбонатная | 13,55 | 61,42 | 1,72 | 7,6 | 3,08 | 3,68 | 5,63 | 2,82 | 5,42 | 13,44 | 1,14 | 3,43 | 1,1 | 29,48 | 30,24 | 10,17 | 1,54 | 2,56 |
| дезинтегрированные руды | 25,68 | 20,38 | 0,48 | 34,03 | 4,4 | 5,44 | 0,2 | 7,38 | 10,27 | 4,46 | 1,63 | 5,37 | 1,12 | 22,55 | 9,99 | 38,57 | 3,22 | 0,09 |

путное извлечение редкоземельных элементов (55-60% от содержания их в концентрате) и фтора (около 70-75%).

Запасы Р2О5  до глубины 1600 м по кат. В+С1+С2 составляют 165 123,96 тыс. т. Прогнозные ресурсы Р2О5 кат. Р1 – 115 742,11 тыс. т. /Error: Reference source not found/. Запасы попутных компонентов кат. ВС1 – 6533,416 тыс. т. F, 4772,244 тыс. т. TR2O3, 132,327 тыс. т. ThO2.

Участок Тигровый (клетка II-2, № 40) расположен в 1,5 км к северо-западу от Селигдарского месторождения, по существу являясь дальним флангом последнего. В плане представляет собой серию сложно ветвящихся жил, группирующихся в штокверковую зону длиной 1400 м при ширине около 400 м, прослеженную до глубины 400 м. Насыщенность зоны рудными телами в плане составляет порядка 50%. Мощность отдельных рудных тел изменяется в пределах 10-100 м, а протяженность достигает 900 м. В составе рудных тел преобладают три типа руд (по степени убывания): апатит-силикат-карбонатные, апатит-доломитовые, апатит-кальцитовые. Вещественный и химический состав руд полностью аналогичен таковым на Селигдарском месторождении. Среднее содержание Р2О5 – 6,79%. Запасы Р2О5 по категории С2 – 8 407,88 тыс. тонн.

На карте полезных ископаемых показаны также 6 проявлений и 3 пункта минерализации апатита. Апатитоносность связана, в основном, с жильными телами апатитсодержащих гематит-кварцевых метасоматитов, залегающих в породах фундамента и имеющих мощность до первых десятков метров и протяженность до 1 км. Содержания P2O5 в метасоматитах изменяются от менее 1% до 14%, в среднем, как правило, не превышая 3-5%. Единственное проявление (клетка II-2, № 19) представлено апатитоносными метабазитами медведевского комплекса, содержащими до 6% P2O5. Прогнозные ресурсы P2O5 по двум наиболее перспективным проявлениям (Нимгерканскому, кл. II-1, № 14 и Нирянджа, кл. III-1, № 6) составляют кат. Р1 – 826,3 тыс. т., кат. Р2 – 1533 тыс. т /Error: Reference source not found/. Краткая характеристика всех объектов дана в приложении 3.

## 7.7. Керамическое и огнеупорное сырье. Кварцит

Керакское месторождение кварцитов (клетка IV-2, № 5) находится в 85 км южнее г. Алдана и 6 км южнее пос. Бол. Нимныр. Месторождение приурочено к мощной залежи кварцитов в верхней части разреза васильевской свиты, вытянутой в северо-западном направлении на 1,2 км при средней видимой мощности 700 м. Средний химический состав кварцитов следующий (в %): SiO2 – 96,63; Al2O3 – 0,74; TiO2 – 0,79; Fe2O3 – 1,64; CaO – 0,15; MgO – 0,05. Мономинеральные кварциты пригодны для производства динасовых огнеупоров, силиция и сплавов с ними, а также в качестве силикатных изделий и дробленого песка. Вероятно, они могут быть использованы для производства стекла. По результатам технологических испытаний кварциты месторождения имеют средние показатели: поглощение – 0,5%, объемный вес – 2,6, огнеупорность 1760°С, объемная пористость 1,3%. Увеличение относительной поверхности при стандартном разломе 7,54. Обожженные кварциты имеют водопоглощение 10,5%, объемный вес 2,0, удельный вес 2,34, объемная пористость 1%. По химическому составу мономинеральные кварциты на 99% состоят из окиси кремня. При обжиге кварцит легко растрескивается и разрыхляется. Опытные образцы динасовых изделий, обоженных в промышленных печах, отвечают по качественным показателям требованиям стандарта на огнеупорные динасовые изделия высшего сорта. Запасы подсчитанные до глубины 20 м составляют: кат. С1 – 11600 тыс. м3, С2 – 26000 тыс. м3, или всего 37,6 млн. т. Месторождение разведано /Error: Reference source not found/.

Месторождение Орто-Сала (клетка I-1, № 2) расположено в 16 км к северо-западу от г. Алдана по левому борту долины р. Орто-Сала. Представлено двумя крутопадающими линзами кварцитов северо-западного простирания видимой мощностью 25-50 м и 10-20 м, прослеженными по простиранию на 290 м, в мигматизированных гнейсах верхней подсвиты васильевской свиты. Средний химический состав кварцитов (в %): SiO2 – 85,12; TiO2 – 0,17; Al2O3 – 5,75; Fe2O3 – 2,64; MgO – 0,56; CaO – 0,75. Запасы кварцитов кат. С1+С2 подсчитанные до гор. +420м (на глубину от 9 до 36 м) составляют 797,9 тыс. т, в т.ч. кат. С1 – 633,26 тыс. т. Месторождение разведано /Error: Reference source not found/.

Проявление Селигдарское (клетка I-1, № 1) расположено на правобережье р.Селигдар напротив устья руч. Звезда. Представлено тремя сближенными линзовидными телами кварцитов мощностью 6 м, 7 м и 10 м, локализованными в мигматизированных биотитовых гнейсах васильевской свиты. Азимут простирания тел 285-290, протяженность – первые десятки метров. Кварциты содержат включения биотита и полевых шпатов в количестве 5-20%. Содержание кремнезема в них изменяется в пределах 84-95,5%, в среднем составляя 92,73% /Error: Reference source not found/.

## 7.8. Горнотехническое сырье. Флогопит

Куранахское месторождение (Куранахская группа месторождений) флогопита (клетка I-2, I-3, № 7) расположена в среднем течении р. Б. Куранах, в 8-10 км к северо-востоку от г. Алдана.

Все участки месторождения приурочены к продуктивным горизонтам или пачкам федоровской серии. В структурном отношении они локализованы в пределах Колтыконской синклинали. Ослюденение приурочено к диопсидовым породам и линзам, прожилкам и неправильной формы телам кальцифиров. В пределах месторождения выделяются три типа промышленных концентраций флогопита /Error: Reference source not found/. Первый тип распространен в диопсидовых породах, развитых на контакте карбонатных пород (кальцифиров) с гранитами (участки Структурный, Верхне-Террасный). Флогопит локализуется в виде небольших жил, длиной 1-2 м при мощности 5-15 см и гнезд линзовидной и неправильной формы размером 3040 см. Жилы и гнезда сложены исключительно флогопитом. Крупные кристаллы слюды редки. Данный тип имел небольшое промышленное значение ввиду малой мощности зон ослюденения и часто низкого качества флогопита. Второй тип распространен в метасоматически измененных породах, приуроченных к зонам трещиноватости. Флогопит часто образует очень крупные скопления (участки Угольный, Зимний). Он слагает гнезда размером в среднем 2030 см (иногда встречаются пластины флогопита и до 1 м в диаметре) и жилы длиной до 4 м. Жилы обычно сложены кальцитом, диопсидом, роговой обманкой. На участке Зимнем большую роль играют сульфиды (главным образом пирит), которые почти всегда присутствуют в кальцит-флогопитовых, диопсид-флогопитовых жилах, а иногда даже цементируют пачки флогопита. Качество флогопита обычно высокое. Этот тип имел ведущее промышленное значение, в основном, благодаря масштабам ослюденения. Третий тип развит в местах концен-

трации флогопита, приуроченным к сильно мигматизированным участкам, изобилующим гранитами и пегматитами (участки Колтыкон I, Предвиденный, Поисковый, Трудный). Тип характеризуется средними масштабами ослюденения и, обычно, высоким качеством флогопита. Флогопит локализуется в виде гнезд и жил, состав которых обычно диопсид-флогопитовый и диопсид-кальцит-флогопитовый. Особенно характерны кальцитовые жилы разнообразной формы, содержащие в своем составе флогопит, диопсид, реже шпинель и роговую обманку. Часто флогопит и диопсид формируют идеально образованные кристаллы. Наиболее крупные кристаллы флогопита (20-30 см, а иногда до 50 см в поперечнике) обычно расположены по краям кальцитовых выделений. В незначительном количестве в кальците присутствует вкрапленность пирита. Третий тип благодаря высокому качеству слюды по промышленной ценности следует за вторым типом, уступая ему по масштабам ослюденения. Достаточно часто все три типа ослюденения встречаются совместно, но на каждом участке основной объем флогопита сосредоточен в проявлениях одного типа /Error: Reference source not found/.

В настоящее время большинство участков месторождения отработано, другая часть законсервирована, в связи с падением спроса на слюду-флогопит. Прогнозные ресурсы флогопита кат. Р2 по месторождению составляют 7 тыс. т. /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

Характеристика проявлений и пунктов минерализации флогопита, показанных на карте полезных ископаемых, приведена в приложении 3.

## 7.9. Драгоценные и поделочные камни. Аметист

Месторождение ювелирного аметиста Обман (клетка III-1, № 3) размещается в истоках руч. Открытого. Аметист в ассоциации с крупнозернистым и шестоватым кварцем встречается в форме небольших (1015 см редко 30-4010-40 см) гнезд, а также выполняет трещины различной ориентировки в пределах субмеридиональной зоны трещиноватости в раннепротерозойских гранитах, включающих реликты кварцитов и гнейсов нимнырской свиты. Нередко в качестве выполнителя гнездовых обособлений служат, наряду с кварцем, глинистые массы и карбонат.

Кристаллы аметиста имеют короткостолбчатый габитус, фиолетовый с различными оттенками цвет. Нередко наблюдается чередование зон фиолетовой и дымчатой окраски в наиболее интенсивно окрашенных головках кристаллов. Выход кондиционного аметиста из всей массы кристаллосырья составляет 3-4%. Подсчитанные запасы составляют 163 кг.

Месторождение частично отработано /Error: Reference source not found/.

## 7.10. Строительные материалы

На площади расположены месторождения мраморов, доломитов, а также песчано-гравийного материала и строительного песка. Кроме того, в процессе детальной разведки Селигдарского месторождения апатита был выполнен подсчет запасов пород вскрыши проектируемого карьера с целью использования их для производства строительного щебня и дробленого песка. Запасы строительных материалов по кат. ВС1 составили: метаморфических пород – 254,454 млн. м3, доломитов – 58,392 млн. м3, магматических пород (сиенит-порфиров) – 352,142 млн. м3 /Error: Reference source not found/.

### Мрамор

Месторождение Мраморное (клетка I-3, № 32) расположено в бассейне руч. Золотого, левого притока р. Якокит. Продуктивный пласт приурочен к выходам мраморов и кальцифиров федоровской серии. Основная залежь мраморов изучена на протяжении 370 м, ее видимая мощность колеблется от 40 до 150 м. Залежь имеет северо-восточное простирание с истинным азимутом 40° и падает на юго-восток под углом 40-50°. В северо-восточном направлении залежь мраморов уходит под покров доломитов усть-юдомской свиты, прорванных силлом сиенит-порфиров. На юго-западном фланге она делится на ряд ветвей. На глубину продуктивная залежь погружается в юго-восточном направлении без признаков выклинивания.

Мрамор представлен на участке двумя основными разновидностями. Первая– это цветной (оранжевый, розовый различных оттенков, желтый) мрамор, средне- и крупнокристаллический, по составу кальцитовый. Слагает основную продуктивную залежь. Вторая разновидность представлена белым кальцитовым мрамором средне- и мелкозернистой структуры, слагающим маломощные линзы и пласты в южной части месторождения. Разновидности мраморов имеют четкие границы, выдержанный состав, стабильные характеристики по структуре и цвету.

Основная залежь мраморов имеет морфологически сложную форму, образованную соединяющимися и ветвящимися различными по размерам линзами мраморов, залегающими согласно с вмещающими породами. На долю мраморов в общем объеме залежи приходится 65-70%, 25% ее объема занимают кальцифиры, остальную часть – вмещающие породы. В основной своей массе мрамор представлен преимущественно мономинеральным кальцитом, не содержащим посторонних включений. Самая распространенная разновидность мрамора на месторождении – это светло-розовая, с желтоватым оттенком, средне-крупно-кристаллическая массивная, реже слабо полосчатая порода с незначительным содержанием темноцветных минералов. Розовые кальцитовые мраморы состоят в основном из кальцита с примесью кварца, биотита, диопсида, скаполита, полевого шпата. Содержание карбоната в них колеблется от 87,7 до 95,9%, кремнезема от 1,45 до 6,0%, MgO от 1,07 до 2,28%. Мраморы имеют низкие содержания Fe2O3 (0,32-2,75%), Al2O3 (0,1-1,12%). Химический состав отличается значительным постоянством. Белый мрамор отличается от розового повышенным содержанием MgO, в отдельных случаях SiO2.

Цветные мраморы имеют стабильную объемную массу 2,72 г/см3, низкое водопоглощение 0,14%, прочность в среднем составляет 370 кг/см3, коэффициент размягчения 0,80, коэффициент морозостойкости МРЗ – 300 кг/м2. Радиоактивность низкая – 5-10 мкР/час. Белый мрамор характеризуется более высокой прочностью за счет мелкозернистой и среднезернистой структуры – 492 кг/см2. Физические и механические свойства его аналогичны. По результатам физико-механических испытаний породы удовлетворяют требованиям для декоративно-облицовочных материалов.

Общие запасы мраморов и кальцифиров, подсчитанные по кат. С2, составляют 2,5 млн. м3, в т.ч. розовых мраморов – 1,5 млн. м3 /Error: Reference source not found/. Прогнозные ресурсы мраморов кат. Р1 составляют 0,2 млн. м3 /Error: Reference source not found/.

### Доломит

Алданское месторождение доломитов (Радиосопка) (клетка I-2, № 10) расположено на водоразделе руч. Незаметного и реки Орто-Салы на вершинах возвышенностей с абсолютными отметками 758,0 и 765,4 м на северо-восточной окраине г. Алдана и приурочено к пластам доломитов и доломитовых известняков мощностью 4,5-8 м в верхней части разреза усть-юдомской свиты.

Месторождение состоит из двух участков. Участок № 1 расположен непосредственно на склонах г. Радиосопка, а участок № 2 – на склонах высоты 765,4 м.

Средний химический состав доломитов (уч-к № 1): CaO – 28,7%; MgO – 19,65%; SiO2 – 4,6%; R2O3 – 1,27% /Error: Reference source not found/. Средний химический состав известняков (уч-к № 1): CaO – 48,16%; MgO – 4,37%; SiO2 – 4,25%; R2O3 – 1,11%. Средний химический состав известковых доломитов (уч-к № 2) CaO – 34,5%; MgO – 14,3%;SiO2 – 5,74%; R2O3 – 1,4%. По качественным показателям доломитовые известняки месторождения  относятся к классу «Б» и пригодны для получения воздушной строительной извести магнезиальной рядовой и слабогидравлической. Доломиты месторождения в пределах контуров подсчета на участке № 1 могут быть отнесены к классу «В» и пригодны для получения рядовой воздушной извести, магнезиальной и доломитовой. Карбонатные породы месторождения, запасы которых подсчитаны на участке № 2, пригодны для производства воздушной магнезиальной извести, рядовой и тощей. Кроме того, доломиты месторождения могут быть использованы в качестве бутового камня для кладки фундаментов, устройства тротуаров и укрепления земляных откосов.

На участке № 1 месторождения подсчет запасов произведен только по западной части залежи, ввиду близости жилых домов отработка остальной части залежи невозможна. На участке № 2 подсчитаны запасы по юго-западной части площади. Запасы категории С1, подсчитанные по результатам поисково-разведочных работ на участке № 1 составляют 0,85 млн. т (317 тыс. м3), в том числе доломитов – 0,37 млн. т, доломитовых известняков – 0,48 млн. т /Error: Reference source not found/. Запасы кат. С2, подсчитанные на участке № 2 составляют 1,1 млн. т (423 тыс. м3) известковых доломитов. Запасы месторождения ТКЗ не утверждались. Из-за близко расположенных построек северо-восточной окраины г. Алдана, а на севере – садово-огороднического товарищества «Тамарак» прирост запасов месторождения ограничен.

Юхтинское месторождение (клетка III-2, № 16) расположено в 44 км к югу от г. Алдана. Месторождение приурочено к субгоризонтально залегающей пачке серых, светло-серых, темно-серых массивных доломитов усть-юдомской свиты мощностью от 5 до 103 м. В пределах контуров подсчета запасов доломиты имеют следующий химический состав: MgO – 19.08%; CaO – 29,67%; HO – 4,75%; SiO2 – 3,51%; R2O3 – 1,29%; ппп – 45,16%. По содержанию окиси магния и окиси кремния доломиты делятся на 2 класса: I класс – MgO не менее 19%; SiO2 не более 3,5%; II класс – MgO не менее 17%; SiO2 не более 6,0%. По этим показателям доломиты месторождения относятся в основном к I классу и частично ко II классу. Лишь небольшие прослои доломитов содержат окиси кремния свыше 6% и являются некондиционными.

Физико-механические свойства доломитов следующие: водопоглощение – 0,5%; пористость кажущаяся – 2,45%; объемный вес – 2,74%; удельный вес – 2,87 т/м3; истинная пористость – 4,72%; огнеупорность – 1960°С /Error: Reference source not found/. Предел прочности при сжатии доломитов 1031 – 1243 кг/см2, т.е. они обладают высоким пределом прочности. При обжиге в кусках до температуры 1700°С получается пористый доломит, быстро гидратирующий на воздухе.

По химическому составу доломиты отвечают требованиям промышленности для получения доломитовой извести и огнеупоров.

Общие запасы по месторождению в пределах разведанного контура по категории С1 составляют 112,1 млн. т /Error: Reference source not found/. Месторождение законсервировано.

### Песчано-гравийный материал

Мало-Куранахское месторождение (клетка I-2, № 33) расположено в долине р. Малый Куранах в 1 км к юго-западу от пос. Ленинский и в 7 км от г. Алдана. Месторождение представлено техногенными отложениями (дражными отвалами). Отложения представлены песчано-галечно-гравийной смесью. Содержание глинистых и пылевидных частиц – 0,01-0,06%, содержание зерен слабых пород в гравии – 0,8-2,5% марка гравия по истираемости в полочном барабане – II-III. Марка гравия по удару на копре – 75, марка гравия по дробимости – Др-16-Др-24. По физико-механическим свойствам, после отсева валунов, ПГС пригодны в качестве гравийного балласта для железнодорожного полотна. Мощность полезной толщи колеблется от 2,2 до 5,2 м. Запасы, подсчитанные по кат. В составляют 1075 тыс. м3 /Error: Reference source not found/.

Горнотехнические и гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятны. Месторождение разведано.

Курунг-Салаинское месторождение (клетка I-4, № 34) расположено в 16 км к северо-востоку от пос. Якокут, в 38 км от г. Алдана в нижнем течении рч. Курунг-Салаа и приурочено к аллювиальным отложениям I и II надпойменных террас по правому борту долины реки. В разрезе аллювиальных отложений I надпойменной террасы преобладают слои, состоящие из смеси гравия, песка и гальки, чередующиеся с прослоями и линзами песков. Супесчаные и песчано-глинистые отложения характерны только для верхней части разреза. Вскрытая мощность аллювиальных отложений – 4,5 м. Предположительно она более 10 м /Error: Reference source not found/. Аллювиальные отложения II надпойменной террасы на водораздельной части рч. Курунг-Салаа и руч. Рябинового представлены валунно-гравийно-песчаным материалом. Распределение песка, гравия (гальки) в смеси довольно равномерное. Вскрытая мощность отложений 10 м, но предположительно она составляет 15 м. Общая протяженность террасы 800-1000 м при средней ширине 300-400 м. Высота уступа 10-14 м.

По данным гранулометрического анализа гравия месторождения преобладают остатки на ситах с диаметром отверстий 20, 40, 70 мм. Петрографический состав гравийного материала однообразен, преобладает гравий магматических, ультраметаморфических, метаморфических пород (95-100%). Гравий осадочных карбонатных пород не превышает 5%.

На основании проведенных испытаний, гравий-отсев удовлетворяет требованиям ГОСТов и имеет объемный насыпной вес в пределах 1484 кг/м3. В отдельных пробах отмечаются несколько повышенные содержания глинистых частиц и органических примесей. В результате проведенных испытаний установлено, что гравий пригоден в качестве крупного заполнителя бетонов марки № 150.

Песок-отсев по крупности относится к средне-крупнозернистому с модулем крупности 2,81-3,12. Содержания глинистых частиц и органических примесей превышают нормы регламентируемые ГОСТами. Песок-отсев пригоден для приготовления штукатурных кладочных растворов.

В результате испытаний гравийно-песчаной смеси в бетоне установлено, что по показателям прочности она пригодна в качестве крупного и мелкого заполнителя для бетонов марки № 150. Коэффициент разрыхления смеси равен 1,27. Объемная масса 2,75 кг/см3.

Месторождение разведано до глубины 3-10 м. Запасы песчано-гравийной смеси, подсчитанные по кат. С1, составляют 1538 тыс. м3, в т.ч. песка – 512,2 тыс. м3, гравия – 1026,2 тыс. м3 и утверждены протоколом ТКЗ ЯТГУ № 118 от 25.12.1970 г. /Error: Reference source not found/.

В 1992-1994 г.г. месторождение доразведывалось с целью радиационно-гигиенической оценки полезного ископаемого и подсчета запасов на полную мощность толщи /Error: Reference source not found/. Согласно полученным данным радиоактивность отложений изменяется в пределах 12-22 мкР/ч. Концентрации радиоактивных элементов в гравии и песке-отсеве составляет: U от 3-710-4% до 10-1410-4%, Th – от 11-2210-4% до 32-5010-4%. Песчано-гравийную смесь можно отнести к строительным материалам I-го класса, которые могут использоваться во всех типах строительства без ограничений. Запасы полезного ископаемого, залегающего ниже контуров блоков утвержденных ранее запасов /Error: Reference source not found/, по кат. С2 составили: песчано-гравийной смеси 2 061, 932 тыс. м3, в т. ч. песка отсева – 1 062,73 тыс. м3 /Error: Reference source not found/.

Усть-Юхухтинское месторождение (клетка I-4, № 35) расположено в 10 км к северо-востоку от пос. Якокут в 34 км от г. Алдана в нижнем течении реки Юхухты по ее левому борту и приурочено к I надпойменной террасе высотой 3-5 м.

Терраса сложена валунно-гравийно-галечниково-песчаным материалом, характеризующимся довольно постоянным гранулометрическим составом: валуны составляют 10-26% (в среднем 16,2%) всей массы, галечно-гравийно-песчаный материал – 74-90% (в среднем 83,8%), в т.ч. песка – 23,4%, гравия – 60,4%.

По данным гранулометрического анализа /Error: Reference source not found/ гравий относится к среднему ряду с фракциями от 5-10 до 70 мм, причем преобладают остатки на ситах с диаметром 20-40-70 мм. Песок в преобладающем количестве относится к крупным фракциям. Коэффициент разрыхления равен 1,34. Объемная масса – 2,71 кг/см3.

Гравий представлен крепкими разностями пород, среди которых преобладает гравий изверженных и метаморфических пород (93-100%). В меньших количествах отмечается гравий карбонатных осадочных пород (0-7%). Качественная характеристика гравия в целом удовлетворяет требованиям ГОСТов. Согласно требованиям ГОСТ 10268-62, гравий может быть использован в качестве крупного заполнителя для бетона марки 200 и выше.

Песок-отсев относится к крупнозернистому с модулем крупности от 3,19 до 3,52. По результатам проведенных испытаний песок пригоден в качестве заполнителей в обычные бетоны марки М-200 и ниже.

Запасы песчано-гравийной смеси, подсчитанные по кат. С1+В составляют 777 тыс. м3, в т.ч. по кат. В – 634 тыс. м3 /Error: Reference source not found/. Горно-геологические условия месторождения благоприятны для эксплуатации открытым способом.

Месторождение на левобережье верховьев руч. Калера (клетка IV-3, № 5) приурочено к фрагменту (реликту) надпойменной террасы высокого уровня (50 м над руслом ручья), сложенному песчано-гравийным хорошо сортированным материалом (мощностью до 20 м) с редкими валунами. Гравий и валуны хорошо окатаны, песок кварц-полевошпатовый. Песчано-гравийная смесь отвечает требованиям ГОСТ 7394-77 в качестве заполнителя в гидротехнический бетон. Подсчитаны запасы по категории С1 – 1088,7 тыс. т, С2 – 440,1 тыс. т. Месторождение разведано /Error: Reference source not found/.

### Песок строительный

Месторождение Юхухтинское (клетка I-4, № 36) находится на левобережье рч. Юхухта в 12 км от пос. Якокут. Оно приурочено к аллювиальным и озерно-аллювиальным отложениям мощностью до 9-12 м и более. Полезная толща представляет собой пластообразную залежь, вытянутую вдоль рч. Юхухта на 4 км при ширине 200-300 м и средней мощности 5,8 м. В разрезе толщи чередуются пески, глинистые пески и песчано-валунно-галечно-гравийные отложения. Распределение гравия, валунов и гальки неравномерное. В составе песка преобладают кварц и полевые шпаты, в незначительных количествах (первые %) присутствуют пироксены, роговая обманка, магнетит, гематит, лимонит, а также слюды и хлорит. Песок относится к группе мелких и очень мелких с модулем крупности 1,1-1,9. Содержания пылевидных и глинистых частиц колеблется от 13,2 до 22,8%, что превышает допустимую норму (5-7%). Количество зерен размером более 5 мм превышает допустимую норму 10% по массе (ГОСТ 8736-85). Для применения песков в строительных и штукатурных растворах потребуется предварительный отсев фракций диаметром свыше 5 мм и отмыв глинистых частиц. Естественная радиоактивность отложений составляет 25-35 мкР/ч. Содержания U – 5-1210-4%, Th – 14-3710-4%. Таким образом, по радиационным показателям отложения относятся к материалам II-го класса, допускаемым к применению в промышленном и дорожном строительстве, а также для наружной облицовки жилых зданий.

Запасы песков кат. С1 составляют 373,7 тыс. м3 /Error: Reference source not found/. Кроме того, в 1994 г. на месторождении были дополнительно подсчитаны запасы песка ниже контура ранее выделенных блоков. Они составили по кат. С1 371,243 тыс. м3 песка и 101,076 тыс. м3 гравия-отсева /Error: Reference source not found/. В связи с тем, что качество песка не соответствует требованиям ГОСТа 8736-85, запасы месторождения отнесены к забалансовым.

## 7.11. Подземные воды

На площади листа расположены три месторождения подземных вод. Наиболее значимым из них является Орто-Салинское, которое обеспечивает потребности самого крупного населенного пункта территории – г. Алдана.

Орто-Салинское месторождение подземных вод (клетка I-2, № 15) расположено в долине реки Орто-Сала, вблизи юго-западной окраины г. Алдан. В пределах месторождения распространены водоносные комплексы кайнозойских отложений и архей-раннепротерозойских образований.

Подземные воды кайнозойских (главным образом аллювиальных и четвертичных техногенных) отложений распространены в долине реки. Водовмещающими породами являются, в основном, хорошо промытые валунно-галечные и гравийно-галечные образования мощностью 4-12 м (в среднем 6-8 м). Глубина залегания уровня подземных вод изменяется в пределах 0,5-3 м. Воды поровые со свободной поверхностью. Водопроницаемость отложений колеблется в пределах 32-1140 м3/сут. (в среднем 390 м3/сут.), коэффициент водоотдачи – 0,05-1 /Error: Reference source not found/. Дебиты скважин изменяются от 200 до 530 м3/сут. Питание вод происходит за счет поглощения поверхностного стока, инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в долину р. Орто-Сала. По степени минерализации воды являются весьма пресными с минерализацией 85-160 мг/л (в среднем 125 мг/л). По химическому составу они гидрокарбонатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По показателю жесткости (до 3 мг-экв/л) воды мягкие. Содержание кремниевой кислоты изменяется в пределах 10,5-20 мг/л. Органолептические свойства подземных вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», запах и привкус отсутствуют, мутность не более 1,5 мг/л. Радиологические показатели соответствуют нормам СанПиН 2.14.559-96 «Питьевая вода». По микробиологическим показателям воды данного водоносного комплекса не всегда удовлетворяют санитарным нормам. В теплое время года качество воды резко ухудшается в связи с плохой санитарно-эпидемиологической обстановкой в долине р. Орто-Сала. По этой причине подземные воды кайнозойских отложений могут быть рекомендованы лишь для технического водоснабжения.

Подземные воды зоны трещиноватости архей-раннепротерозойских образований в пределах месторождения развиты повсеместно. По характеру фильтрации они относятся к трещинным и трещинно-жильным. Глубина залегания подземных вод изменяется от 2,6 до 5 м. Дебиты скважин составляют 4,4-14,3 л/с при понижениях 12,8-40,4 м. Питание вод осуществляется за счет атмосферных осадков, перетока из вышележащих кайнозойских отложений и поглощения поверхностного стока. По степени минерализации воды являются весьма пресными – 230-460 мг/л (в среднем 350 мг/л). По химическому составу они гидрокарбонатные, редко гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По показателю жесткости – 4-9,5 мг-экв/л – воды жесткие до очень жестких. Содержание кремниевой кислоты колеблется в пределах 6-23 мг/л. В целом воды соответствуют требованиям ГОСТа и СанПиН. Они могут быть рекомендованы для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения г. Алдана.

Протоколом № 528 РКЗ от 22.11.2000 г. утверждены запасы подземных вод кат. А – 8,7 тыс. м3/ сут, кат. В – 1,4 тыс. м3/сут и кат. С1 – 5,8 тыс. м3/сут. (всего 15,9 тыс. м3/сут). Месторождение эксплуатируется.

Месторождение Мало-Куранахское (клетка I-3, № 47) расположено в долине рч. Мал. Куранах в 5 км от пос. Ленинский. В пределах месторождения развиты водоносные комплексы четвертичных (техногенных) отложений и архей-раннепротерозойских образований. Воды техногенных отложений не играют существенной роли в формировании эксплуатационных запасов. Подземные воды архей-раннепротерозойских образований по характеру фильтрации являются трещинными и трещинно-жильными. Средняя мощность эффективной зоны трещиноватости – 70-80 м (максимальная 155 м). Дебиты скважин изменяются от 1,7 л/с до 47,4 л/с при понижениях соответственно 28,6 м и 18 м /Error: Reference source not found/. Глубина залегания подземных вод – 4-7 м. На месторождении выделяется от 3 до 16 водоносных зон мощностью 1-20 м (средняя 13 м), разделенных слабопроницаемыми породами. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/л. Качество воды соответствует основным требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Протоколом ТКЗ № 317 от 15.10.1986 г. утверждены запасы подземных вод по кат. В в количестве 4,1 тыс. м3/сут. Месторождение законсервировано.

Алданское месторождение подземных вод (клетка II-2, № 41) расположено в верховьях р. Томмот, в 30 км южнее г. Алдан. Границы месторождения совпадают с границами водосбора верховьев р. Томмот и руч. Мал. Юхта. В пределах месторождения выделяются два участка – Томмотский и Мало-Юхтинский, имеющие сходные гидрогеологические условия /Error: Reference source not found/. В строении месторождения принимают участие три водоносных комплекса 1) водоносный комплекс слабопроницаемых кайнозойских отложений мощностью 10-90 м, развитый в днищах долин и обладающий значительными емкостными запасами; 2) водоносный комплекс трещинно-карстовых вод карбонатных венд-нижнекембрийских отложений; 3) водоносный комплекс зон трещиноватости архей-раннепротерозойских образований с очень низкими фильтрационными свойствами. Подземные воды месторождения пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Запасы подземных вод формируются непосредственно на площади месторождения за счет инфильтрации атмосферных осадков. По качеству воды соответствуют основным требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и относятся к первому классу качества по ГОСТ 2761-84. Санитарные условия на месторождении весьма благоприятные. Какие либо источники загрязнения подземных вод в его пределах отсутствуют.

Протоколом ГКЗ СССР № 10816 от 28.03.1990 г. утверждены запасы подземных вод в следующих количествах: кат. А – 17,4 тыс. м3/сут, кат. В – 39,2 тыс. м3/сут, кат. С1 – 25,4 тыс. м3/сут, кат. С2 – 18,7 тыс. м3/сут (всего 100,7 тыс. м3/сут).

# 8. Закономерности размещения полезных ископаемых и оценка перспектив

# района

В истории геологического развития территории можно выделить три металлогенические эпохи: раннедокембрийскую, позднепротерозойско-палеозойскую, мезо-кайнозойскую.

Полезные ископаемые, связанные с раннедокембрийской эпохой, на площади представлены месторождениями и проявлениями кварцитов, мраморов, флогопита и графита. Все проявления данных полезных ископаемых имеют четкий литологический контроль. Пласты мономинеральных кварцитов приурочены к кварцитовым пачкам в разрезе васильевской свиты нижнего архея, проявления графита – к графитсодержащим гнейсам и кристаллосланцам нимнырской свиты, линзы мраморов и скопления флогопита – к горизонтам диопсидовых пород и кальцифиров в разрезе федоровской серии.

С карбонатитовой формацией позднепротерозойско-палеозойской эпохи связаны месторождения и проявления апатита. Помимо магматического фактора контроля оруденения, в размещении апатитовой минерализации большую роль играет тектонический фактор. Тела карбонатитов и сопутствующих им разнообразных апатитоносных метасоматитов контролируются узлами пересечения зон долгоживущих разломов (Юхтинского и Томмотского), а также осложняющих их разрывных структур более высоких порядков.

С глинисто-карбонатной формацией позднепротерозойско-палеозойской эпохи связаны месторождения доломитов. На площади расположены два месторождения и имеются большие перспективы наращивания запасов. Промышленные пласты доломитов имеют четкий стратиграфический контроль – все они локализованы в средней и верхней частях разреза усть-юдомской свиты.

Наиболее продуктивной в отношении полезных ископаемых является мезо-кайнозойская металлогеническая эпоха, которую можно разделить на два этапа – мезозойский и кайнозойский. С мезозойским металлогеническим этапом связаны месторождения и проявления рудного золота, молибдена, урана, флюорита и др. полезных ископаемых; с кайнозойским – месторождения и проявления россыпного золота и строительных материалов.

В настоящее время в сложившейся экономической ситуации и коньюктуре рынка минерального сырья наиболее актуальным для района видом полезных ископаемых остается золото. Закономерности размещения золоторудных и золотороссыпных объектов, а также оценка перспектив территории на золото рассматриваются ниже.

## 8.1. Закономерности размещения золоторудных объектов

Площадь листа О-51-ХVIП почти целиком входит в Центрально-Алданский золоторудный район, который, в свою очередь, относится к Чаро-Алданской полиметалльно-золоторудной минерагенической зоне /Error: Reference source not found/. В пределах площади выделяются 8 золоторудных узлов, из которых 4 – прогнозируемые. Золоторудные узлы объединяют сближенные в пространстве месторождения и проявления определенных геолого-промышленных типов, каждый из которых – относится к соответствующей золоторудной формации. Золоторудная минерализация площади принадлежит золото-сульфидно-кварцевой, золото-порфировой, золото-молибденит-браннеритовой и золото-пирит-адуляр-кварцевой формациям (лебединскому, рябиновскому, эльконскому и куранахскому геолого-промышленным типам соответственно) /Error: Reference source not found/. Размещение золоторудных объектов всех формационных типов, а также продуктов магматизма и гидротермально-метасоматической деятельности, контролируется разрывными структурами, возникшими в ходе мезозойской эпиплатформенной активизации.

Золото-сульфидно-кварцевая рудная формация объединяет группу сближенных в пространстве рудных парагенезисов (кварц-пирит-анкеритовый, кварц-гематитовый, тремолит-сульфидный, полисульфидный, полиметаллически-сульфидный) /Error: Reference source not found/. Оруденение обнаруживает пространственную связь с магмопроявлениями 2-ой фазы лебединского (штоки, лакколиты сиенитов, кварцевых сиенитов) и колтыконского (дайки сиенит-порфиров) комплексов, локализованными в карбонатной толще чехла. В пределах Лебединского и Джекондинского рудных узлов минерализация сосредоточена, главным образом, в образованиях усть-юдомской свиты. В границах рудных узлов и полей оруденение данной формации характеризуется сложным набором рудоконтролирующих факторов, основными из которых являются структурный и литологический /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. В структурном аспекте оруденение приурочено к крутопадающим тектоническим зонам, сопряженным с субгоризонтальными трещинами в карбонатных породах. Рудные тела концентрируются в участках разнообразных структурно-вещественных неоднородностей. Таковыми являются прослои песчаников, песчанистых и глинистых доломитов, горизонты кремней и оолитоподобных окремнелых доломитов, поверхности несогласий (контакты штоков, силлов и даек с вмещающими породами), мелкие флексуры и перегибы пластов карбонатных пород, изгибы поверхностей разрывов и др. Определенную роль в локализации рудных тел играют физико-механические свойства самих карбонатных пород (пористость, проницаемость), а также различия этих свойств в соседних слоях. Положительным фактором рудоконтроля является малая мощность проницаемых горизонтов и тектонических зон. Главными элементами-индикаторами оруденения являются марганец, мышьяк, медь, свинец, цинк, второстепенными – молибден, ванадий, кобальт, вольфрам, висмут, олово, кадмий, сурьма.

Главными рудоконтролирующими факторами оруденения золото-порфировой формации являются магматический, структурный, литолого-петрографический /Error: Reference source not found/. Магматический фактор проявляется в приуроченности оруденения к полигенным и полихронным массивам центрального типа, основной объем которых сложен породами алданского комплекса. На площади таким массивом является плутон Рябиновый. Рудовмещающими оруденение являются нефелиновые сиениты 2-й фазы алданского комплекса (петрологический фактор), что объясняется их благоприятными физико-химическими свойствами, обусловленными интенсивной предрудной автомусковитизацией. Последняя, с одной стороны, увеличивает эффективную пористость пород, а с другой – существенно повышает их геохимический фон в отношении рудообразующих элементов (золото, серебро, медь, свинец, цинк и др.). Рябиновый массив расположен в пределах Эльконского горста и контролируется северо-восточной Томмотской зоной разломов. Локальными структурными факторами оруденения являются зоны трещиноватости различной ориентировки и контакты крупных магматических тел, различающихся по своим физико-механическим свойствам и химическому составу. Геохимические поисковые критерии выражаются в наличии значимых различий в содержаниях рудных элементов между дорудными и рудными метасоматитами и неизмененными щелочными породами. В ходе метасоматоза происходит существенный привнос титана, меди, цинка, золота. К прямым поисковым признакам оруденения относятся рудные выходы и механические ореолы рассеяния золота. Оруденелые разности пород на поверхности всегда окислены, обычно обохрены, кавернозны. Вскрытое эрозией оруденение, как правило, сопровождается россыпями золота (руч. Рябиновый), при этом участки россыпей, обогащенные золотом, указывают на положение золоторудных зон. К косвенным поисковым признакам относятся: мусковит-калишпатовые метасоматические изменения щелочных сиенитов и сопровождающая их сульфидизация, геохимические аномалии золота, титана, меди, цинка, аномалии геофизических полей (кажущейся поляризуемости, гамма-поля).

Рудоконтролирующими факторами золоторудной минерализации золото-молибденит-браннеритовой формации являются структурный и литолого-петрографический. Структурный фактор выражается в приуроченности оруденения к положительной блоковой структуре 2-го порядка – Эльконскому горсту. В пределах горста оруденение размещается в протяженных крутопадающих зонах разломов в докембрийском фундаменте. Разломы имеют древнее (протерозойское) заложение и маркируются дайками метадиоритов зоны Скального разлома. Многие из этих разломов испытали активизацию в мезозое, на что указывают дайки сельвсбергитов, эгириновых сиенит-порфиров, грорудитов, зоны разнообразных метасоматитов и гидротермалитов. Предполагается генетическая связь оруденения с пирит-калишпатовыми, пирит-карбонат-калишпатовыми метасоматитами (гумбеитами), интенсивно развитыми по зонам разломов /Error: Reference source not found/. Литолого-петрографический фактор выражается в том, что наиболее интенсивное оруденение локализовано в тех участках зон разломов, которые пересекают супракрустальные толщи фёдоровской серии. Этот факт можно объяснить благоприятными химическими и физическими свойствами пород серии /Error: Reference source not found/.

Прямыми поисковыми признаками оруденения являются повышенные содержания золота в минерализованных тектонических зонах фундамента, сопровождающихся ореолами пирит-калишпатовых, пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов. К косвенным поисковым признакам относятся: зоны катаклазитов. брекчий, милонитов и бластомилонитов; ореолы хлоритизации, эпидотизации, альбитизации, карбонатизации в породах фундамента; приуроченные к тектоническим зонам геохимические аномалии золота, урана, серебра, элементов-спутников (молибдена, меди, свинца, цинка, ванадия, бария); геофизические аномалии (повышенная радиоактивность минерализованных зон, аномалии урана, калия, тория, магнитного поля, кажущейся поляризуемости и кажущегося сопротивления).

Основными рудоконтролирующими факторами оруденения золото-пирит-адуляр-кварцевой формации являются структурный и литолого-стратиграфический /Error: Reference source not found/. В структурном аспекте золоторудные объекты размещаются в пределах опущенных блоков (Якокутская грабен-впадина) и контролируются зонами разломов П-го северо-западного и северо-восточного простирания. В литолого-стратиграфическом плане оруденение часто приурочено к области стратиграфического контакта венд-нижнекембрийских карбонатных и нижнеюрских алюмосиликатных пород чехла (глинистых доломитов унгелинской свиты и песчаников юхтинской свиты). Анализ размещения оруденения в карбонатной толще позволил установить, что наиболее благоприятны для золоторудной минерализации в пределах Верхне-Якокутского рудного узла отложения унгелинской свиты, в границах Юхтино-Пуриканского и Ыллымахского рудных узлов – образования тумулдурской и унгелинской свит /Error: Reference source not found/.

Так как в современном виде золоторудные тела представлены, главным образом, рыхлыми образованиями, выполняющими карстовые полости, то к прямым поисковым признакам оруденения следует относить находки золотоносных песчано-глинистых образований и обломки окисленных метасоматитов лимонитового, лимонит-кварцевого и др. составов. Геохимические признаки оруденения выражаются в приуроченности к рудным, телам аномалий золота, серебра, мышьяка, сурьмы, молибдена, ванадия, теллура, урана. К косвенным поисковым признакам относятся ареалы развития гумбеитов, а также геоморфологические и геофизические признаки. К геоморфологическим относятся все признаки поверхностного и подземного карста – отрицательные формы микро-, мезо- и макрорельефа. К геофизическим – зоны разуплотнения в поле силы тяжести, линейные и площадные аномалии пониженного кажущегося сопротивления, положительные линейные аномалии магнитного поля, аномалии урана, тория, калия, повышенные значения гамма-поля.

Для поисков недавно выявленного нового типа золотого оруденения – скарнового, ярким представителем которого на площади является месторождение Самолазовское, наиболее благоприятными являются ореолы скарнов на контакте с граносиенитами и кварцевыми сиенитами второй фазы лебединского комплекса, признаки наложенных на них пирит-кварцевых метасоматитов в узлах пересечения разрывных нарушений высоких порядков /Error: Reference source not found/. К геохимическим признакам оруденения данного типа относятся аномалии золота, серебра, свинца, мышьяка, бериллия, висмута.

## 8.2. Прогнозная оценка золоторудных объектов

На площади листа O-51-ХП на рудное золото выделено 47 объектов (приложение 4). При этом использованы материалы специализированных работ /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ и отчетов, завершенных к 01.01.02 г. /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Прогнозные объекты выделены в границах установленных и прогнозируемых рудных узлов и полей. В пределах известных рудных узлов прогнозируется золотое оруденение соответствующей формационной принадлежности: золото-сульфидно-кварцевой – для Лебединого, золото-порфировой – для Рябинового, золото-молибденит-браннеритовой – для Эльконского рудного узла, золото-скарновой, золото-пирит-адуляр-кварцевой и золото-сульфидно-кварцевой – для Юхтино-Пуриканского. В границах прогнозируемых рудных узлов по геологическим предпосылкам возможно выявление оруденения золото-пирит-адуляр-кварцевой (Верхне-Якокутский), золото-сульфидно-кварцевой (Нимгерканский, Джекондинский), золото-порфировой и золото-пирит-адуляр-кварцевой (Ыллымахский) рудных формаций.

Оценка прогнозных ресурсов дана по трем категориям: Р1, Р2, Р3. Методика и расчеты количества прогнозных ресурсов по конкретным объектам приведены в соответствующих специализированных отчетах.

Ресурсы категории P1 определялись прямым расчетом. По ним оценивались фланги месторождений, проявления, участки рудоносных структур, рудоносность которых выявлена при поисково-оценочных, поисковых, разведочных работах и представления о морфологии, параметрах, степени золотоносности которых опираются на данные, полученные по редкой сети горных выработок. При оценке прогнозных ресурсов кат. P1 по месторождениям и проявлениям куранахского и Лебединского геолого-промышленных типов длина рудных тел определялась с планов и карт м- бов 1:2000 - 1:10000 по рудным пересечениям, удовлетворяющим требованиям кондиций (для куранахского типа: минимальная мощность рудных тел -2 м, минимальное содержание золота - 1 г/т; для Лебединского - исходя из содержаний и мощности рудных тел) с интерполяцией на половину расстояния между кондиционными и некондиционными пересечениями, а также с экстраполяцией вдоль рудоконтролирующих структур с учетом геохимических данных (на длину геохимических ореолов золота). Ширина и мощность прогнозируемых залежей определялись по данным поисковых выработок или, при недостаточности таких данных, - по аналогии со средней шириной и мощностью рудных тел на известных месторождениях и проявлениях. Глубина прогнозирования оруденения определялась глубиной рудовмещающих структур. По протяженным (1000 и более м) минерализованным зонам Эльконского рудного узла средней мощностью 2-5 м, несмотря на значительный размах оруденения по вертикали (200-2000 м), глубина прогнозирования промышленного оруденения ограничена 50 метрами, исходя из условий рентабельности отработки тел подобного типа с невысокими (1,6-2,4 г/т) содержаниями золота открытым способом. По флангам месторождения Рябинового с прожилково-вкрапленным оруденением типа штокверка, глубина прогнозирования ограничена 100 метрами, применительно к глубине рентабельной эксплуатации месторождений подобного типа со средним содержанием золота 5 г/т открытым способом. Средние содержания золота по объектам прогноза кат. P1 рассчитывались по данным горных выработок, вскрывающих оруденение.

Прогнозные ресурсы категории Р2 определялись для объектов (проявлений, площадей) с благоприятной геологической обстановкой. Возможность выявления промышленного оруденения в пределах таких объектов предполагается по наличию признаков, характерных для известных месторождений (характер магматизма, геохимические аномалии, наличие россыпей и т. д.) и косвенно подтверждается выявленными проявлениями, пунктами минерализации с промышленными содержаниями золота. Подсчет прогнозных ресурсов кат. Р2 по этим объектам производился методом аналогии с элементами прямого расчета отдельных параметров. При этом использовалась удельная продуктивность (кг/км2) площади объекта, вычисленной по известным месторождениям с учетом всей суммы добычи, разведанных запасов и ресурсов кат. P1. В зависимости от набора поисковых признаков для объектов прогнозной оценки применялся понижающий коэффициент рудоносности от 1,0 до 0,3. Средние параметры объектов прогноза (средние содержания золота, мощности рудных тел) и глубина прогнозирования определялись по аналогии с принятыми для расчета ресурсов кат. P1 на объектах с подобным типом оруденения. При оценке ресурсов кат. Р2 минерализованных зон Эльконского рудного узла применялся коэффициент рудоносности 0,3. Прочие параметры (мощность, среднее содержание золота, глубина прогнозирования) принимались аналогичными параметрам объектов с ресурсами кат. P1.

К объектам с ресурсами кат. Р3 отнесены участки и площади, выявленные в процессе геологосъемочных работ м-ба 1:50 000 и прогнозно-металлогенических исследований по комплексу поисковых признаков и предпосылок, позволяющих предполагать возможность выявления в их пределах промышленного оруденения определенного типа. Прогнозная оценка объектов проведена методом аналогии через удельную продуктивность площади с применением коэффициентов рудоносности 0,5-0,1 /172,254/.

По степени изученности выделяются три группы прогнозируемых объектов. К первой группе относятся объекты, выделенные на флангах известных месторождений. В пределах Рябинового рудного узла это площадь № 8 (месторождение Рябиновое, участок Новый). В пределах Лебединского рудного узла это площади №№ 18, 24, 39, 44 (Колтыкон-Самодумовское рудное поле), №№ 12, 18, 24, 61 (Лебединское рудное поле), № 56 (Радостное рудное поле), Эльконского рудного узла – площадь № I.3.0.2, Юхтино-Пуриканского – № 23 (приложение 4). Выделенные площади имеют высокую перспективность, по ним даны прогнозные ресурсы категории Р1 и Р2 вполне надежной степени достоверности. На площадях рекомендуются разведочные работы на продолжении рудоконтролирующих структур, главным образом, на флангах месторождений, сгущение разведочной сети на отдельных рудных телах или в интервалах между ними /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

Ко второй группе относятся объекты, оконтуренные в границах площадей известных перспективных рудопроявлений. В пределах Рябинового рудного узла это площади №№ 3, 10; Лебединского рудного узла – площадь № 12 (Колтыкон-Самодумовское рудное поле), № 9 (Лебединское рудное поле). В пределах Эльконского рудного узла это площадь № 0.I.3.0.1; Джекондинского – площадь № 4; Верхне-Якокутского – №№ 0.I.5.0.2 и 0.I.5.0.3; Нимгерканского – №№ 0.I.6.0.4, 59; Юхтино-Пуриканского – №№ 0.I.7.0.1, 35, 47. Площади характеризуются средней и высокой перспективностью, по ним даны прогнозные ресурсы категорий Р1 и (или) Р2 разной степени надежности. На объектах рекомендуются поисково-оценочные работы.

К третьей группе относятся площади, перспективы которых оцениваются по геологическим предпосылкам и косвенным поисковым признакам. Площади расположены на флангах известных рудных полей (0.I.2.1.1, 0.I.2.2.1-0.I.2.2.4, 0.I.2.3.1), узлов (0.I.7.0.2, 0.I.7.0.3) или в пределах прогнозируемых рудных узлов (0.I.4.0.1, 0.I.4.0.2-0.I.4.0.6, 0.I.5.0.1, 0.I.6.0.1-0.I.6.0.3, 0.I.6.0.5, 0.I.8.0.1-0.I.8.0.3). Выделенные площади недостаточно изучены, перспективы многих из них неясны. По объектам приведены прогнозные ресурсы категорий Р2 и (или) Р3. Рекомендуется, в зависимости от степени перспективности, провести на площадях специализированные поисковые работы масштаба 1:10 000 первой или второй очереди (приложение 4).

## 8.3. Закономерности размещения и прогнозная оценка золотороссыпных объектов

Для Центрально-Алданского золотоносного района характерна тесная пространственная связь золоторудных и золотороссыпных объектов. Источниками россыпей были объекты всех рудных формаций, но наибольший объем россыпного золота поступил из коренных источников золото-сульфидно-кварцевой и золото-пирит-адуляр-кварцевой формаций /Error: Reference source not found/.

В кайнозойском этапе развития можно выделить три крупных эпохи рос-сыпеобразования, разделенные периодами относительной стабилизации и корообразования: палеоцен-эоценовую. олигоцен-миоценовую, верхнечетвертично-современную /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. В каждую из эпох происходило формирование отложений, характеризующихся максимальной продуктивностью. Это образования, соответственно незаметнинской толщи (озерно-аллювиальные), унгринской свиты (аллювиальные), нерюнгринской свиты (аллювиальные, делювиальные и аллювиальные) и верхнечетвертичные, верхнечетвертично-современные нерасчлененные и современные (аллювиальные) отложения.

Образования унгринской и нерюнгринской свит слагают нижние части разреза отложений, выполняющих грабен-долины p.p. Селигдар, Бол. Куранах, Якокит непосредственно севернее площади листа. Они вмещают месторождения и проявления, отнесенные к геолого-промышленному типу россыпей слабо дифференцированных толщ аккумуляции, в различной степени подвергнутых химическому выветриванию. Россыпи в этих отложениях имеют следующие особенности: 1) мелкие  размеры частиц металла (до 90% объема имеют размеры менее 0.5 мм, 20% – менее 0,1 мм); 2) высокую глинистость отложений; 3) распределение золота практически по всей толще отложений; 4) значительные параметры (протяженность до 30 км, ширину до 1 км, мощность до 60 м и более; 5) огромные объемы горной массы и, соответственно, уникальные запасы металла при сравнительно невысоких в целом содержаниях. На площади к россыпям подобного типа относится россыпь верховьев р. Томмот. Золотоносные отложения расположены в грабен-долине, расположенной на западной границе крупной Верхне-Якокутской морфоструктуры. Происхождение грабен-долины связано, с одной стороны, с тектоническими движениями по зонам крупных разрывных нарушений (Юхтинской и Якокутской), а с другой – с процессами интенсивного карстования карбонатных пород вдоль таких зон. Россыпь формировались, вероятно, в основном, в палеоцен-эоценовую эпоху россыпеобразования, в меньшей степени – в олигоцен-миоценовую. Перспективы россыпной золотоносности этого типа на территории связаны с плохо изученными грабен-долинами рч.рч. Пуричи, Пурикан, Олонгро, расположенными на южной границе указанной морфоструктуры.

Россыпи, сформировавшиеся в верхнечетвертично-современную эпоху рос-сыпеобразования, отнесены к геолого-промышленному типу мелкозалегающих аллювиальных россыпей. Этот тип россыпей обеспечил основной объем добытого на площади металла. Россыпи связаны, как правило, с русловыми отложениями, глубина залегания их составляет 2-10 м. Золотоносные отложения имеют грубообломочный состав и легко промываются (извлечение металла достигает 90%). Особенностью россыпей этого геолого-промышленного типа являются «сквозной» характер распространения – практически во всех как положительных, так и отрицательных морфоструктурах, а также тесная связь с конкретными коренными источниками. К настоящему времени практически все россыпи подобного типа на площади отработаны. Определенные перспективы в результате снижения кондиций связаны с мелкими россыпями или участками отработанных россыпей, имевшими ранее непромышленные параметры. К этому типу отнесены россыпепроявления, главным образом, бассейнов р. Прав. и Лев. Нимгеркан, правых притоков р. Томмот, верховьев р. Лев. Ыллымах, правых притоков р. Бол. Нимныр. По ним подсчитаны прогнозные ресурсы категорий Р1, Р2, редко Р3, в зависимости от степени изученности (приложение 4).

При прогнозной оценке площади выделен также ряд россыпных объектов, отнесенных к самостоятельному геолого-промышленному типу техногенных россыпей /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Это вызвано периодическим снижением кондиционных лимитов, внедрением высокопроизводительной землеройной техники и совершенствованием технологии опробования песков и извлечения металла. На площади россыпи подобного типа выделены в бассейнах рек Селигдар, Орто-Сала, Бол. Куранах, Якокит, Джеконда. По данным объектам подсчитаны прогнозные ресурсы категории Р1, как правило, высокой степени надежности. На всех участках рекомендуется после проведения разведочных работ открытый способ отработки.