Участок Тигровый (клетка II-2, № 40) расположен в 1,5 км к северо-западу от Селигдарского месторождения, по существу являясь дальним флангом последнего. В плане представляет собой серию сложно ветвящихся жил, группирующихся в штокверковую зону длиной 1400 м при ширине около 400 м, прослеженную до глубины 400 м. Насыщенность зоны рудными телами в плане составляет порядка 50%. Мощность отдельных рудных тел изменяется в пределах 10-100 м, а протяженность достигает 900 м. В составе рудных тел преобладают три типа руд (по степени убывания): апатит-силикат-карбонатные, апатит-доломитовые, апатит-кальцитовые. Вещественный и химический состав руд полностью аналогичен таковым на Селигдарском месторождении. Среднее содержание Р2О5 – 6,79%. Запасы Р2О5 по категории С2 – 8 407,88 тыс. тонн.