К самостоятельным геолого-промышленным типам относятся три мелких золоторудных месторождения: Новое, Федоровское (Лунное) и Самолазовское. Месторождение Новое представляет рябиновский геолого-промышленный тип гидротермально-метасоматических месторождений золото-порфировой рудной формации /Error: Reference source not found/. Месторождение расположено в юго-восточной части площади в пределах Эльконского горста и входит в состав Рябинового рудного узла. Месторождение Федоровское принадлежит к комплексной золото-молибденит-браннеритовой рудной формации и относится к эльконскому геолого-промышленному типу. Оно входит в состав Эльконского рудного узла. Месторождение Самолазовское (Юхтино-Пуриканский рудный узел) условно можно отнести к гидротермально-метасоматическому золото-скарновому типу /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.

В геолого-структурном отношении рудный узел соответствует Эльконскому горсту. На площади расположена западная часть узла, включающая месторождение золота и проявления урана и золота. Все объекты приурочены к протяженным крутопадающим минерализованным зонам дробления и милонитизации в фундаменте и относятся к золото-молибденит-браннеритовой рудной формации /Error: Reference source not found/. При этом золоторудная минерализация является сопутствующей по отношению к урановорудной. Исключение представляет собой зона Федоровская, в пределах которой вследствие заметного обогащения золотом в приповерхностной зоне окисления разведано месторождение Федоровское (Лунное). Месторождение размещается среди гнейсов и кристаллосланцев федоровской серии и представлено штокверковым оруденением в маломощных, но протяженных зонах дробления. Центральная часть зоны выполнена метасоматитами пирит-калишпатового, пирит-карбонат-калишпатового состава (гумбеитами). Тела метасоматитов сопровождаются ореолами слабой и умеренной калишпатизации, хлоритизации, эпидотизации, окварцевания. По метасоматитам сформированы катаклазиты, тектонические брекчии и микробрекчии. Общее простирание зоны 290-295, падение юго-западное под углами 75-85. Мощность отдельных швов зоны изменяется от 2-3 м до 30-40 м. Мощность рудного тела колеблется от 0,5-1,0 м на юго-восточном фланге до 20-22 м на северо-западе. Увеличение мощности происходит постепенно без морфологических осложнений и сопровождается также увеличением содержаний. Контуры оруденения в общем совпадают с гидротермально измененными породами, но визуально не устанавливаются. Характерно почти полное отсутствие внутри рудного тела проб, не содержащих золота, что указывает на высокую устойчивость золотого оруденения. По минеральному составу руды месторождения являются золото-серебрянными с ураном. В границах рудного тела, оконтуренного по бортовому содержанию 1,0 г/т, содержание золота колеблется от 0,5 до 32,8 г/т (преобладает 2-7 г/т), а содержание серебра – от 0,2 до 64510 г/т (преобладает 30-80 г/т). Кроме того руды содержат в среднем 0,051% урана и характеризуются высокими (в 2-10 раз выше регионального кларка по /Error: Reference source not found/) концентрациями мышьяка, меди, молибдена, иттрия, ниобия и ванадия.

Образование месторождения связано с мезозойским этапом активизации региона. Всего в истории формирования месторождения выделяются, с учетом гипергенных изменений, 5 стадий минералообразования /Error: Reference source not found/ с соответствующими им минеральными ассоциациями и минералами (табл. 36). Основной продуктивной стадией являлась пирит-карбонат-калишпатовая (гумбеитовая). В процессе гипергенных изменений в пределах месторождения была сформирована зона окисления, нижняя граница которой опускается до глубины 50-80 м, иногда до 250 м.

Минеральной формой проявления золота в руде является самородное золото с высоким (до 18%) содержанием серебра (электрум). Встречается оно преимущественно в ассоциации с минералами серебра, а также в кварце и, значительно реже, в гидроокислах железа. Золото присутствует, главным образом в тонкодисперсной форме (менее 0,01 мм), редко формирует ксеноморфные, микропрожилковые, изометричные выделения размером до 0,03 мм. Основными серебросодержащими минералами являются акантит, гессит и галогениды (хлораргирит, бромаргирит). Реже встречается самородное серебро. Наиболее распространенный минерал серебра – акантит – встречается совместно с сульфотеллуридом серебра в форме прожилков, а также тонкорассеянной вкрапленности в кварце, калишпате, в срастании с анатазом, гидроокислами железа и пиритом. Урановая минерализация представлена уранотитанатом (браннеритом), окислами урана (настуран-гидронастуран) и урановой

слюдкой. Кроме того, встречаются урановая чернь, отенит и тюямунит(?). До 0,12% урана содержится в окислах и гидроокислах железа.

Перспективы наращивания запасов связаны с примыкающим к главному рудному телу с юго-востока участком протяженностью 1,6 км, северо-западным флангом зоны протяженностью 950 м, ее юго-восточной частью протяженностью 2,8 км, а также с глубокими горизонтами месторождения. Прогнозные ресурсы золота кат. Р1 составляют 1,9 т /Error: Reference source not found/.

# Таблица 36

Стадии гидротермально-метасоматического минералообразования и парагенетические ассоциации Федоровского

местрождения /177/

| Стадии | Ассоциации | Минералы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Главные | Второстепенные |
| Эпидот-хлорит-альбитовая | мусковит-хлоритовая | хлорит, мусковит-серицит | гематит, сфен, карбонат, пирит, эпидот, эпидот-цоизит, кварц, актинолит-тремолит, серпентин, тальк |
| Пирит-карбонат-калишпатовая | пирит-адуляровая пирит-адуляр-карбонатная | адуляр, пирит* пирит*, адуляр, доломит, анкерит, кальцит | калишпат, серицит-каолинит, гидрослюда, анатаз, рутил, доломит, анкерит, свободное золото-I анатаз, рутил, гидрослюда, серицит, кварц, гематит, глаукофан-кроссит |
| Браннеритовая | браннеритовая | продукты гипогенного изменения браннерита | анатаз, пирит |
| Флюорит-карбонат-кварцевая | кварцевая флюорит-карбонатная | кварц карбонат, адуляр, флюорит | адуляр, пирит пирит, кварц, барит, опал, серицит-каолинит, рутил, свободное золото-II |
| Каолинит-гидрогетитовая | каолинит-гидрогетитовая | каолинит, гидрогетит, гидрогематит | продукты гипергенного изменения браннерита, урановые слюдки, аргентит?, пиролюзит |

Примечание: Пирит* – золотоносный пирит