В 1,5 км к северо-востоку от месторождения Самолазовское расположено рудопроявление Гарбузовское (клетка III-3, № 21). Золоторудная минерализация локализована в зоне дробления в штоке щелочнополевошпатовых граносиенитов и скарнах вблизи восточного контакта штока. Протяженность зоны составляет не менее 800 м при ширине 120-250 м. Она имеет северо-западное (335) простирание и падает на северо-восток под углами 65-80. В пределах зоны проявлено окварцевание, калишпатизация, сульфидизация и флюоритизация. Окварцевание проявлено в форме маломощных (0,1-2 см) прожилков и гнезд. Сульфиды (пирит, редко халькопирит и галенит) наблюдаются в виде рассеянной вкрапленности (0,1-1 мм) и шлировидных включений. Как правило, окислены и полуокислены. Содержание их обычно составляет 1-5%, иногда достигая 20-40%. Содержания золота по зоне изменяются в пределах 0,1-8,4 г/т. На флангах зоны выявлены 2 интервала мощностью по 4 м со средними содержаниями золота 1,7 и 4 г/т. Прогнозные ресурсы золота кат. Р2 составляют 1 400 кг. В настоящее время на проявлении ведутся поисково-разведочные работы артелью старателей «Селигдар».