Месторождение Орто-Сала (клетка I-1, № 2) расположено в 16 км к северо-западу от г. Алдана по левому борту долины р. Орто-Сала. Представлено двумя крутопадающими линзами кварцитов северо-западного простирания видимой мощностью 25-50 м и 10-20 м, прослеженными по простиранию на 290 м, в мигматизированных гнейсах верхней подсвиты васильевской свиты. Средний химический состав кварцитов (в %): SiO2 – 85,12; TiO2 – 0,17; Al2O3 – 5,75; Fe2O3 – 2,64; MgO – 0,56; CaO – 0,75. Запасы кварцитов кат. С1+С2 подсчитанные до гор. +420м (на глубину от 9 до 36 м) составляют 797,9 тыс. т, в т.ч. кат. С1 – 633,26 тыс. т. Месторождение разведано /Error: Reference source not found/.