Месторождение руч. Незаметного (кл. I-2, № 11) по запасам золота являлось уникальным. Россыпь состояла из двух частей: нижней аллювиальной, четвертичного возраста, и верхней, озерно-аллювиальной, палеогеновой. Нижняя россыпь, вероятно, образовалась в значительной степени в результате размыва верхней. Плотиком россыпи являются докембрийские граниты, на отдельных участках долины – доломиты. Параметры нижней россыпи: длина 3 км, ширина 50-300 м (средняя 150 м), мощность торфов 0,5-8 м (средняя 5 м), песков 0,2-3 м, средняя 1,5 м), среднее содержание золота 3,1 г/м3. Золото мелкое, в основном, менее 0,25 мм (69,3%) и 0,25-1 мм (24%). Пробность его 890-980 (средняя 951). Верхняя часть россыпи имела длину 2 км, ширину 80-240 м (среднюю 170 м), мощность торфов до 3,6 м, песков 0,2-9,2 (средняя 2,7 м), содержание золота 1-1,5 г/м3. 84% золотин имело размер 0,074-0,21 мм. Особенностью данной части россыпи являлось чередование местами в разрезе слоев рыхлых отложений и вмещающих доломитов (многоярусность). Причиной этого явилось, вероятно, карстование вмещающих доломитов. Вследствие исключительно мелкого золота и сильно глинистых отложений, извлечение металла из россыпи достигало не более 30%, поэтому месторождение перерабатывалось неоднократно, в т. ч. малолитражными драгами /Error: Reference source not found/.