В пределах площади расположено единственное месторождение молибдена – Турукское. Месторождение расположено в долине руч. Турук (клетка I-3), левого притока р. Якокит и состоит из двух участков: на правобережье руч. Радостного (№ 51) и на правобережье руч. Гремучего (№ 57), являющихся правым и левым притоками руч. Турук, соответственно. На месторождении выделены два типа оруденения: жильный (правобережье руч. Гремучего) и прожилково-вкрапленный или штокверковый (устье руч. Радостного). Первый тип оруденения представлен серией сложных, невыдержанных по мощности и простиранию кварц-сульфидных жил, залегающих, в основном, в доломитах усть-юдомской свиты, реже в докембрийских образованиях фундамента. На участке прослежены 27 жил протяженностью от 14 до 487 м и мощностью от нескольких см до 0,5 м /Error: Reference source not found/. Простирание жил северо-западное. Минералогический состав жил следующий: кварц, молибденит, галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, флюорит и минералы зоны окисления, главным образом, лимонит. Изменение боковых пород выражается в слабой сульфидизации. Молибденит содержится в виде бедной вкрапленности в кварце. Содержание его колеблется от следов до 0,4%. Оруденение весьма неравномерное. С глубиной мощность жил резко уменьшается. По наиболее крупным и детально разведанным жилам №№ 1 и 2 подсчитаны запасы молибдена в количестве 7,1 т при среднем содержании молибдена 0,032-0,084%.

Второй тип оруденения на правобережье руч. Радостного представляет собой штокверк в сиенитах. Штокверк выражен беспорядочной сетью кварцевых прожилков с рассеянной вкрапленностью молибденита. Мощность прожилков  достигает 0,5-1 см, очень редко 0,1-0,2 м. Кроме того, молибденит образует мелкие гнезда и тонкодисперсную вкрапленность в сиенитах. Простирание прожилков северо-западное, падение чаще северо-восточное под самыми различными углами. Оруденение оконтурено на площади 20,5 тыс. м2. Содержание молибдена колеблется от следов до 0,09%, при среднем содержании 0,024%. Запасы его составляют 271 т.

По генезису молибденовое месторождение относится к среднетемпературному гидротермальному типу. Подсчитанные запасы отнесены к забалансовым /Error: Reference source not found/.