Месторождение р. Якокит (клетки I-3, II-3, № 36) представлено россыпью длиной около 34 км, шириной до 500 м. Россыпь приурочена к левому борту долины, имеет весьма сложное строение и является вдольбортовой аллювиальной долинной россыпью четвертичного возраста с узловым характером распределения золота по простиранию /Error: Reference source not found/. Общие параметры месторождения следующие: длина промышленного контура – 23 км, средняя ширина – 122 м (50-485 м), мощность песков – 2,6-10,2 м (средняя 6 м). Среднее содержание химически чистого золота – 131 мг/м3. Золото в россыпи отмечается по всему разрезу рыхлых отложений, причем промышленные концентрации золота имеются только в пределах современного аллювия. Максимальные концентрации золота, как правило, приурочены к нижней приплотиковой его части. Плотиком россыпи в верховьях долины служат породы фундамента, а на отрезке между устьями ручьев Чечерка и Крохалиный – слабозолотоносные палеоген-неогеновые отложения. По объему 50% золота мелкого – 0,25-1 мм. Средняя пробность его – 920. Палеоген-неогеновые отложения, выполняющие долину-грабен, представлены сероцветными тонкозернистыми глинистыми песками (до илов), включающими гравийно-галечный материал хорошей и средней окатанности. а также линзы зеленовато-серых глин и суглинков с дресвой и неокатанными обломками. Мощность отложений изменяется в пределах 8-40 м. Содержания золота – от «знаков» до 5 г/м3 по отдельным пробам. Россыпь р. Якокит эксплуатируется. В верховьях долины выделен непромышленный участок россыпи с параметрами: длина около 7 км, средняя ширина 40 м, мощность золотоносного пласта 2 м, среднее содержание золота – 0,6 г/м3. По нему подсчитаны прогнозные ресурсы кат. Р1 – 0,37 т /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/.