Месторождение Мало-Куранахское (клетка I-3, № 47) расположено в долине рч. Мал. Куранах в 5 км от пос. Ленинский. В пределах месторождения развиты водоносные комплексы четвертичных (техногенных) отложений и архей-раннепротерозойских образований. Воды техногенных отложений не играют существенной роли в формировании эксплуатационных запасов. Подземные воды архей-раннепротерозойских образований по характеру фильтрации являются трещинными и трещинно-жильными. Средняя мощность эффективной зоны трещиноватости – 70-80 м (максимальная 155 м). Дебиты скважин изменяются от 1,7 л/с до 47,4 л/с при понижениях соответственно 28,6 м и 18 м /Error: Reference source not found/. Глубина залегания подземных вод – 4-7 м. На месторождении выделяется от 3 до 16 водоносных зон мощностью 1-20 м (средняя 13 м), разделенных слабопроницаемыми породами. Воды пресные, преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,3 г/л. Качество воды соответствует основным требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». Протоколом ТКЗ № 317 от 15.10.1986 г. утверждены запасы подземных вод по кат. В в количестве 4,1 тыс. м3/сут. Месторождение законсервировано.