Месторождение Мраморное (клетка I-3, № 32) расположено в бассейне руч. Золотого, левого притока р. Якокит. Продуктивный пласт приурочен к выходам мраморов и кальцифиров федоровской серии. Основная залежь мраморов изучена на протяжении 370 м, ее видимая мощность колеблется от 40 до 150 м. Залежь имеет северо-восточное простирание с истинным азимутом 40° и падает на юго-восток под углом 40-50°. В северо-восточном направлении залежь мраморов уходит под покров доломитов усть-юдомской свиты, прорванных силлом сиенит-порфиров. На юго-западном фланге она делится на ряд ветвей. На глубину продуктивная залежь погружается в юго-восточном направлении без признаков выклинивания.

Мрамор представлен на участке двумя основными разновидностями. Первая– это цветной (оранжевый, розовый различных оттенков, желтый) мрамор, средне- и крупнокристаллический, по составу кальцитовый. Слагает основную продуктивную залежь. Вторая разновидность представлена белым кальцитовым мрамором средне- и мелкозернистой структуры, слагающим маломощные линзы и пласты в южной части месторождения. Разновидности мраморов имеют четкие границы, выдержанный состав, стабильные характеристики по структуре и цвету.

Основная залежь мраморов имеет морфологически сложную форму, образованную соединяющимися и ветвящимися различными по размерам линзами мраморов, залегающими согласно с вмещающими породами. На долю мраморов в общем объеме залежи приходится 65-70%, 25% ее объема занимают кальцифиры, остальную часть – вмещающие породы. В основной своей массе мрамор представлен преимущественно мономинеральным кальцитом, не содержащим посторонних включений. Самая распространенная разновидность мрамора на месторождении – это светло-розовая, с желтоватым оттенком, средне-крупно-кристаллическая массивная, реже слабо полосчатая порода с незначительным содержанием темноцветных минералов. Розовые кальцитовые мраморы состоят в основном из кальцита с примесью кварца, биотита, диопсида, скаполита, полевого шпата. Содержание карбоната в них колеблется от 87,7 до 95,9%, кремнезема от 1,45 до 6,0%, MgO от 1,07 до 2,28%. Мраморы имеют низкие содержания Fe2O3 (0,32-2,75%), Al2O3 (0,1-1,12%). Химический состав отличается значительным постоянством. Белый мрамор отличается от розового повышенным содержанием MgO, в отдельных случаях SiO2.

Цветные мраморы имеют стабильную объемную массу 2,72 г/см3, низкое водопоглощение 0,14%, прочность в среднем составляет 370 кг/см3, коэффициент размягчения 0,80, коэффициент морозостойкости МРЗ – 300 кг/м2. Радиоактивность низкая – 5-10 мкР/час. Белый мрамор характеризуется более высокой прочностью за счет мелкозернистой и среднезернистой структуры – 492 кг/см2. Физические и механические свойства его аналогичны. По результатам физико-механических испытаний породы удовлетворяют требованиям для декоративно-облицовочных материалов.

Общие запасы мраморов и кальцифиров, подсчитанные по кат. С2, составляют 2,5 млн. м3, в т.ч. розовых мраморов – 1,5 млн. м3 /Error: Reference source not found/. Прогнозные ресурсы мраморов кат. Р1 составляют 0,2 млн. м3 /Error: Reference source not found/.