Юхтинское месторождение (клетка III-2, № 16) расположено в 44 км к югу от г. Алдана. Месторождение приурочено к субгоризонтально залегающей пачке серых, светло-серых, темно-серых массивных доломитов усть-юдомской свиты мощностью от 5 до 103 м. В пределах контуров подсчета запасов доломиты имеют следующий химический состав: MgO – 19.08%; CaO – 29,67%; HO – 4,75%; SiO2 – 3,51%; R2O3 – 1,29%; ппп – 45,16%. По содержанию окиси магния и окиси кремния доломиты делятся на 2 класса: I класс – MgO не менее 19%; SiO2 не более 3,5%; II класс – MgO не менее 17%; SiO2 не более 6,0%. По этим показателям доломиты месторождения относятся в основном к I классу и частично ко II классу. Лишь небольшие прослои доломитов содержат окиси кремния свыше 6% и являются некондиционными.

Физико-механические свойства доломитов следующие: водопоглощение – 0,5%; пористость кажущаяся – 2,45%; объемный вес – 2,74%; удельный вес – 2,87 т/м3; истинная пористость – 4,72%; огнеупорность – 1960°С /Error: Reference source not found/. Предел прочности при сжатии доломитов 1031 – 1243 кг/см2, т.е. они обладают высоким пределом прочности. При обжиге в кусках до температуры 1700°С получается пористый доломит, быстро гидратирующий на воздухе.

По химическому составу доломиты отвечают требованиям промышленности для получения доломитовой извести и огнеупоров.

Общие запасы по месторождению в пределах разведанного контура по категории С1 составляют 112,1 млн. т /Error: Reference source not found/. Месторождение законсервировано.