Россыпь ручья Золотого, левого притока р. Якокит (кл. I-3, № 37) по количеству добытого золота (более 10 т) относилась к крупным объектам. Россыпь долинная, частично террасовая, приурочена к аллювиальным отложениям мощностью 3-10 м (средняя 5 м). Параметры ее: длина 7,7 км, ширина 20-350 м (средняя 110 м), мощность торфов 1-9,1 (средняя 4 м), песков – 1,2-3 м (средняя 1,8 м). Среднее содержание золота 1 г/м3. Пробность его 831-921. Золото крупное (56% более 0,8 мм). При добыче часто извлекались самородки весом до 0,5 кг (самый крупный 2 кг).