Алданское месторождение подземных вод (клетка II-2, № 41) расположено в верховьях р. Томмот, в 30 км южнее г. Алдан. Границы месторождения совпадают с границами водосбора верховьев р. Томмот и руч. Мал. Юхта. В пределах месторождения выделяются два участка – Томмотский и Мало-Юхтинский, имеющие сходные гидрогеологические условия /Error: Reference source not found/. В строении месторождения принимают участие три водоносных комплекса 1) водоносный комплекс слабопроницаемых кайнозойских отложений мощностью 10-90 м, развитый в днищах долин и обладающий значительными емкостными запасами; 2) водоносный комплекс трещинно-карстовых вод карбонатных венд-нижнекембрийских отложений; 3) водоносный комплекс зон трещиноватости архей-раннепротерозойских образований с очень низкими фильтрационными свойствами. Подземные воды месторождения пресные, преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Запасы подземных вод формируются непосредственно на площади месторождения за счет инфильтрации атмосферных осадков. По качеству воды соответствуют основным требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и относятся к первому классу качества по ГОСТ 2761-84. Санитарные условия на месторождении весьма благоприятные. Какие либо источники загрязнения подземных вод в его пределах отсутствуют.

Протоколом ГКЗ СССР № 10816 от 28.03.1990 г. утверждены запасы подземных вод в следующих количествах: кат. А – 17,4 тыс. м3/сут, кат. В – 39,2 тыс. м3/сут, кат. С1 – 25,4 тыс. м3/сут, кат. С2 – 18,7 тыс. м3/сут (всего 100,7 тыс. м3/сут).