На площади расположено месторождение флюорита, который может быть использован в качестве химического сырья (флюса) в металлургии. Месторождение Самодумовское (клетка I-3, № 25) находится у подножья гольца Золотого, на левом склоне долины руч. Золотого. Промышленная кварц-кальцит-флюоритовая руда образует пластовую, неправильной формы и различной мощности горизонтально лежащую залежь среди мраморизованных доломитов усть-юдомской свиты вблизи контакта со штоком щелочных сиенитов. Вмещающие залежь доломиты обычно в различной степени флюоритизированы. Юго-западный конец промышленной части залежи выходит на дневную поверхность в виде неправильной линзы, длиной 77 м и средней мощностью 13,2 м. От центра линзы на северо-запад идет постепенное выклинивание залежи, а на юго-востоке она резко обрывается и замещается карстовыми образованиями, песком, глиной с обломками жильных пород, руды и доломитов. Залежь в северо-восточном направлении горизонтально простирается на протяжении 280 м и перекрывается толщей карбонатных пород. Перекрытая часть залежи, мощностью от 0,5 до 5-9 м, также выклинивается в северо-западном направлении. В юго-восточной части она разрушена, а образованная  карстовая полость заполнена рыхлым материалом. Почти по центру залежи, т.е. в 135 метрах от юго-западного конца ее, проходит разрывное нарушение, которое разделяет залежь на 2 части – северо-восточную и юго-западную. Северо-восточная часть залежи оказывается приподнятой по отношению к юго-западной ее части на 4 метра и смещенной в юго-восточном направлении на 27 м. По простиранию залежь на всем протяжении сечется дайкой вогезитов, которая имеет северо-восточное простирание и почти вертикальное падение. В контурах залежи различаются руды с массивной текстурой, содержащие 60-70% флюорита, и прожилково-вкрапленные руды, включающие 30-60% CaF2. На северо-западе наблюдается довольно резкое понижение содержания полезного компонента и постепенно залежь замещается бедными рудами с содержанием CaF2 от 1-2% до 13%. В целом по месторождению содержание фтористого кальция равно 62,4%. Для промышленных руд содержание CaF2 колеблется от 37,12 до 78 и более процентов; SiO2 – 15,19-11,81%; CaО – 2,40-28,04%, MgO – 3,13-11%; SO3 от следов до 0,09%, Р2О5 от следов до 0,03%. Запасов плавикового шпата по категории С1 – 44 813,7 т. Месторождение законсервировано /Error: Reference source not found/.