В долине р. Селигдар расположены три промышленных россыпи. Нижняя – т.н. Долговский полигон – (клетка I-1, № 3) представляет собой верхнюю часть уникальной по запасам золота россыпи, большая часть которой расположена ниже по течению реки, за рамкой площади. На площади листа находится часть россыпи длиной около 7,5 км. Промышленные концентрации золота, в основном, приурочены к средним и нижним горизонтам современного аллювия, мощность которого изменяется от 1,5 до 15 м. Отложения представлены сероцветными глинисто-песчано-гравийно-галечными образованиями. В плане наиболее богатая часть располагается в средней части россыпи. В вертикальном разрезе в распределении золота просматриваются следующие особенности: наиболее высокие содержания наблюдаются в срединной части пласта, закономерно уменьшаясь вниз и вверх по разрезу, либо приурочены к подошве золотоносного пласта, представленного разрушенными до дресвы и щебня коренными породами. Литологически золотоносный пласт выделяется слабо и в основном определяется лишь в процессе опробования. Нижняя граница его довольно сложна по форме, но в первом приближении повторяет линию плотика. Плотиком россыпи служат породы кристаллического фундамента. В плане россыпь контролируется в основном тальвегом долины. Мощность золотоносного пласта достигает 7,5 м. Глубина его залегания не превышает первых метров, а местами он выходит на поверхность. Ширина россыпи – 100-380 м. Содержания золота изменяются в пределах 0,18-0,28 г/м3 /Error: Reference source not found/. Золото в россыпи мелкое, желтого цвета с красноватым оттенком, пробностью 920. Золотины хорошо окатаны, разнообразной формы. К настоящему времени россыпь частично отработана.