Россыпь долины р. Бол. Куранах (клетки I-2, I-3, II-3, № 2) по запасам металла также являлась уникальной. В пределах листа она имеет длину около 22 км. Россыпь приурочена к современному аллювию мощностью 3,3-20 м. Ширина промышленного дражного контура изменяется от 40 до 200 м. Мощность торфов в среднем 5-6 м, золотоносного пласта – 1,4-5,7 м. Плотиком россыпи являются, главным образом, породы фундамента. Содержание золота на пласт достигает 2 г/м3, составляя в среднем 0,5-0,8 г/м3. Золотины разнообразны по крупности и форме, но преобладает золото мелкое – 0,2-0,5 мм и менее (до 63%), хотя при добыче золота иногда извлекались самородки весом до 2-4 кг. Пробность золота изменяется в пределах 875-900. К настоящему времени россыпь отработана. На участке долины реки от северной рамки площади до устья руч. Бол. Колтыкон по техногенным отложениям подсчитаны прогнозные ресурсы золота кат. Р1 в количестве 0,73 т /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/. Определенной золотоносностью характеризуются и палеоген-неогеновые аллювиальные, делювиально-аллювиальные отложения с высоким содержанием глинистого материала, фрагментарно подстилающие современный аллювий на различных отрезках долины реки. На участке долины между устьями ручьев Банный и Ленинский их мощность достигает 10 м, а содержание золота на массу – 2 г/м3. Прогнозные ресурсы золота кат. Р1 по этому участку составляют 2,88 т.