Россыпь р. Томмот (клетки II-2, III-1, III-2, № 55) аллювиальная, долинного типа, имеет длину около 41 км, ширину 10-560 м (среднюю 217 м). Россыпь в форме протяженной узкой лентовидной залежи приурочена, в основном, к пойменной части долины, тяготея к современному руслу реки. Золото концентрируется, главным образом, в средней и нижней части разреза современного аллювия мощностью 5-12 м. Наибольшие его содержания отмечаются в приплотиковом горизонте. Плотик сложен породами фундамента, а в верховьях реки – палеоген-неогеновыми отложениями грабен-долины. Мощность торфов на месторождении изменяется в пределах 1,7-7,7 м (средняя 4,7 м), мощность песков – от 1,9 до 6 м (средняя 3,8 м). Среднее содержание золота по отдельным участкам россыпи – 0,07-1,1 г/м3. Пробность золота – 885-960 (средняя 925). Золото, в основном, мелкое – 0,25-1 мм (70%), редко встречались самородки весом до 70 мгр. Россыпь отрабатывается дражным способом.