Орто-Салинское месторождение подземных вод (клетка I-2, № 15) расположено в долине реки Орто-Сала, вблизи юго-западной окраины г. Алдан. В пределах месторождения распространены водоносные комплексы кайнозойских отложений и архей-раннепротерозойских образований.

Подземные воды кайнозойских (главным образом аллювиальных и четвертичных техногенных) отложений распространены в долине реки. Водовмещающими породами являются, в основном, хорошо промытые валунно-галечные и гравийно-галечные образования мощностью 4-12 м (в среднем 6-8 м). Глубина залегания уровня подземных вод изменяется в пределах 0,5-3 м. Воды поровые со свободной поверхностью. Водопроницаемость отложений колеблется в пределах 32-1140 м3/сут. (в среднем 390 м3/сут.), коэффициент водоотдачи – 0,05-1 /Error: Reference source not found/. Дебиты скважин изменяются от 200 до 530 м3/сут. Питание вод происходит за счет поглощения поверхностного стока, инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в долину р. Орто-Сала. По степени минерализации воды являются весьма пресными с минерализацией 85-160 мг/л (в среднем 125 мг/л). По химическому составу они гидрокарбонатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По показателю жесткости (до 3 мг-экв/л) воды мягкие. Содержание кремниевой кислоты изменяется в пределах 10,5-20 мг/л. Органолептические свойства подземных вод соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», запах и привкус отсутствуют, мутность не более 1,5 мг/л. Радиологические показатели соответствуют нормам СанПиН 2.14.559-96 «Питьевая вода». По микробиологическим показателям воды данного водоносного комплекса не всегда удовлетворяют санитарным нормам. В теплое время года качество воды резко ухудшается в связи с плохой санитарно-эпидемиологической обстановкой в долине р. Орто-Сала. По этой причине подземные воды кайнозойских отложений могут быть рекомендованы лишь для технического водоснабжения.

Подземные воды зоны трещиноватости архей-раннепротерозойских образований в пределах месторождения развиты повсеместно. По характеру фильтрации они относятся к трещинным и трещинно-жильным. Глубина залегания подземных вод изменяется от 2,6 до 5 м. Дебиты скважин составляют 4,4-14,3 л/с при понижениях 12,8-40,4 м. Питание вод осуществляется за счет атмосферных осадков, перетока из вышележащих кайнозойских отложений и поглощения поверхностного стока. По степени минерализации воды являются весьма пресными – 230-460 мг/л (в среднем 350 мг/л). По химическому составу они гидрокарбонатные, редко гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые, иногда магниево-кальциевые. По показателю жесткости – 4-9,5 мг-экв/л – воды жесткие до очень жестких. Содержание кремниевой кислоты колеблется в пределах 6-23 мг/л. В целом воды соответствуют требованиям ГОСТа и СанПиН. Они могут быть рекомендованы для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения г. Алдана.

Протоколом № 528 РКЗ от 22.11.2000 г. утверждены запасы подземных вод кат. А – 8,7 тыс. м3/ сут, кат. В – 1,4 тыс. м3/сут и кат. С1 – 5,8 тыс. м3/сут. (всего 15,9 тыс. м3/сут). Месторождение эксплуатируется.