#### Лебединский рудный узел

Объединяет бассейны верхних течений рек Орто-Сала, Бол. Куранах, Якокит (левобережье). Узел включает все месторождения лебединского геолого-промышленного типа, а также ряд проявлений и пунктов минерализации. Некоторые особенности геологического строения, структуры месторождений, уровень эрозионного среза позволяют выделить в составе узла три рудных поля: Лебединское, Колтыкон-Самодумовское и Радостное. В то же время все месторождения близки по структуре, морфологии, вещественному составу и геохимическим особенностям, а границы их проводятся, как правило, условно.

В структурном плане все месторождения Лебединского узла расположены на северо-западной периферии Верхне-Якокутской грабен-впадины в зоне крупного Томмотского (Томмот-Эльконского) разрывного нарушения. Вмещающими для рудных тел являются доломиты нижней части разреза усть-юдомской свиты и, значительно реже – породы докембрийского фундамента и мезозойские магматические образования. Структуры месторождений характеризуются широким развитием пологих субгоризонтальных зон трещиноватости, которые в сочетании с крутопадающими нарушениями разных направлений являются рудовмещающими и во многом определяют морфологию рудных тел. Последние представлены комбинациями сближенных в пространстве простых и сложных жил, одно- и многоярусных залежей, локализованных обычно в доломитах и использующих, помимо зон дробления, различные структурно-вещественные неоднородности (контакты силлов и даек, горизонты окремнения и др.). Ориентированы рудные тела преимущественно в северо-западном, северо-восточном и субмеридиональном направлениях. Жилы имеют как ровные, так и неправильные контакты. В доломитах они имеют более выдержанные параметры, хотя часто наблюдаются раздувы, пережимы, ответвления и безрудные интервалы. В породах фундамента и сиенитах мощность жил уменьшается, они интенсивно ветвятся до полного выклинивания. Размеры жил редко достигают 1-3 км по простиранию при мощности в первые метры. Залежи имеют форму лентовидных и пластовых тел, сложенных серией сближенных линз, гнезд и мелких лент с массивным и прожилково-вкрапленным оруденением, чередующихся с блоками «пустых» пород. Длина залежей не превышает 1 км при ширине от 3-4 м до первых десятков метров и мощности до 3-5 м. Между собой жилы и залежи находятся в сложных сочетаниях. Некоторые залежи являются горизонтальными ответвлениями жил. Встречаются многоярусные залежи, включающие до 3-4 ярусов (залежи Черная, Магистральная). Вертикальный размах оруденения составляет не менее 400 м, при этом 50-180 м приходится на нижнюю и среднюю части разреза усть-юдомской свиты, в котором выделяется от 1 до 4 «рудных горизонтов» /Error: Reference source not found/. Вертикальная зональность оруденения практически не выражена. На единых уровнях локализованы ранние (существенно пиритовые) и поздние (полиметаллически-сулльфидные) парагенезисы. Гидротермальные околорудные изменения в карбонатной среде представлены карбонатизацией, серпентинизацией, тремолитозацией, окварцеванием, оталькованием, реже пиритизацией. В алюмосиликатных породах фундамента и мезозойских интрузиях интенсивно проявлена хлоритизация. На месторождениях Лебедином и Ороченский увал локально распространены пирит-калишпат-карбонатные метасоматиты (гумбеиты), развитые по породам фундамента и базальному горизонту усть-юдомской свиты. Типоморфными микроэлементами оруденения являются золото, серебро, марганец, мышьяк, медь, свинец, цинк, а второстепенными – молибден, ванадий, кобальт, вольфрам, висмут, олово, индий, кадмий, сурьма.

Вещественный состав руд месторождений детально изучен в многочисленных специализированных работах /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found и др./. Золото-сульфидные руды представлены широким спектром минералов, как первичных, так и зоны окисления, нижняя граница которой на отдельных участках опускается ниже 100 м от дневной поверхности. Состав первичных руд определяется преобладанием пирита, реже халькопирита. В отдельных рудных телах в значительных количествах присутствуют пирротин, гематит, галенит. Отмечается незначительная примесь сульфосолей висмута и сульфованадитов меди (сульванита), иногда киновари и минералов группы платины. В целом количество сульфидов в рудах изменяется от 5% до 80-100%. Нерудные минералы представлены кварцем, анкеритом, тремолитом, кальцитом. Окисленные руды сложены, в основном, гетитом, гидрогетитом, глинистыми минералами и тем же количеством нерудных, что и в первичных рудах /Error: Reference source not found/ выделяют следующие минеральные типы руд (от ранних к поздним): кварц-пирит-анкеритовый, кварц-гематитовый, тремолит-сульфидный, полисульфидный, полиметаллически-сульфидный.

Процесс формирования месторождений Лебединского рудного узла по Ар. Н. Угрюмову и др. /Error: Reference source not found/ в схематизированном виде представляется следующим. На дорудные ореолы известково-магнезиальных скарнов и мраморов, сформированные в связи с интрузиями сиенитов лебединского комплекса накладывается ранняя рудная золото-пирит-гематитовая ассоциация, представленная тремя парагенезисами – тремолит-пиритовым, кварц-пирит-анкеритовым и кварц-гематитовым. Затем после стадии дробления и некоторой магматической активности на раннюю рудную ассоциацию накладывается поздняя – золото-полисульфидная. Пострудная стадия представлена слабо проявленной ассоциацией кальцита с единичными зернами переотложенных пирита, гематита и, возможно, киновари. Существование двух стадий рудоотложения обосновывается фактом прорывания залежи пирит-анкеритовых руд дайкой роговообманковых сиенит-порфиров на месторождении Лебедином (залежь Прекрасная). С учетом того, что некоторые дайки сиенит-порфиров изоструктурны по отношению к оруденению и несут прожилково-вкрапленную минерализацию, возраст оруденения можно определить как раннемеловой. В последующем, в ходе длительного процесса гипергенеза, на месторождениях была сформирована зона окисления. Приведенная последовательность рудоотложения подтверждается термо-барохимическими данными. Изучение газово-жидких включений в минералах /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ свидетельствует о том, что оруденение формировалось на фоне понижения температур: кварц-пирит-анкеритовая ассоциация образовалась в температурном интервале 350-280С, кварц-гематитовая – 300-250С, рисовидного кварца и полисульфидов – 250-120С, пострудная кальцитовая – 150-60С. рудные растворы имели бикарбонатно-хлоридный состав /Error: Reference source not found/ и были обогащены серой, калием, рудными элементами. Петрогенные окислы (SiO2, MgO, CaO) не привносились, а перераспределялись на месте /Error: Reference source not found/.

Золото в рудах присутствует в тонкодисперсной и свободной формах. По мнению Н.В. Петровской /Error: Reference source not found/ тонкодисперсное золото ассоциирует с ранними сульфидами (пирит, арсенопирит), а свободное – с полиметаллическими сульфидами. Другие исследователи /Error: Reference source not found, Error: Reference source not found, Error: Reference source not found/ подчеркивают сквозной характер отложения как тонкодисперсного, так и свободного золота. Основным носителем тонкодисперсного золота является пирит, с которым связано 80% такого золота. Кроме того оно присутствует в кварце, анкерите, тремолите, магнетите. Пробность такого золота равна 980-950 /Error: Reference source not found/. Свободное золото имеет пробность 900-600 и размер золотин, как правило, 0,001-0,04 мм. Золотины обычно располагаются в межзерновом пространстве. Н.В. Петровская и др. /Error: Reference source not found/ выделяет шесть морфологических разновидностей свободного золота: 1) жилковидно-пластинчатое и комковидное; 2) губчатое; 3) друзовидное; 4) «проволочные» сростки; 5) каплевидные включения; 6) кристаллы. Губчатое и друзовидное золото характерно для зоны окисления, где приурочено, в основном, к переотложенным гидроокислам железа в рыхлых окисленных рудах. Для этой зоны характерно значительное вторичное обогащение золотом с появлением отдельных проб и небольших рудных столбов с содержаниями до 1 кг/т, а также отдельных самородков весом до 70 г /Error: Reference source not found/.

Краткая характеристика месторождений Лебединского рудного узла приведена в табл. 35.

В пределах Лебединского рудного узла вне пределов площадей месторождений известны 11 рудопроявлений коренного золота, т. е. золотоносных объектов, отвечающих хотя бы в одном пересечении современным кондициям по содержанию и мощности. Часть из них (клетка I-3, № 12; клетка II-2, №№ 35, 36, 59, 61; клетка II-3, №№ 4, 5, 18, 19) представлена жилами и залежами в различной степени окисленных сульфидно-кварцевых метасоматитов в зонах дробления в доломитах, массивах умеренно-щелочных сиенитов или их приконтактовых частях. По условиям залегания, минеральному типу все они могут быть отнесены к рассматриваемой выше золото-сульфидно-кварцевой рудной формации. В то же время они уступают месторождениям по содержанию золота, масштабу оруденения, а также по степени изученности. Два проявления (клетка II-3, №№ 13, 18) представлены сульфидно-кварцевой и кварц-флюоритовой минерализацией в щелочных сиенитах алданского комплекса. Проявление № 28 (клетка II-3) представлено пирит-кварцевыми жилами в зонах дробления в песчаниках дурайской свиты. Краткая характеристика всех рудопроявлений дана в приложении 3.

Таблица 35

Характеристика месторождений Лебединского рудного узла

| №№ п/п | №№ на карте (номер клетки) | Название месторождения | Форма и параметры рудных тел | Тип и состав руд | Содержания золота и сопутствующих компонентов | Состояние эксплуатации | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колтыкон-Самодумовское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 (I-3) | Колтыконское | Жилы Дайковая, Мощная и др., залежи Июньская, Лопуховская, Магистральная, Школьная и др. Субгоризонтальные жилы мощностью 0,1-4 м (средняя 1 м), залежи мощностью 0,1-6,5 м (ср. 1,2 м), длиной 30-1100 м, шириной 7-150 м. | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, сульфиды (пирит, халькопирит, редко галенит, сфалерит и др.), железистые и марганцевые карбонаты, малахит, азурит, гематит, магнетит | Au 2,6-102,7 г/т; Ag до 72,6 г/т; Pb, Zn 0,01-0,1%; Bi 0,01% | эксплуатируется | 171, 187, 254 |
| 2 | 24 (I-3) | Самодумовское | Жилы Сульфидная-I, -II, Самодумовская, Мраморные и др., залежи Неясная-Лиственная, Новая и др. Жилы мощностью 0,02-15 м (средняя 0,6 м), протяженностью до 800 м, простирание СЗ 350 до СВ 20. Залежи мощностью 0,1-13 м (ср. 1,7 м), длиной 5-130 м, шириной 7-35 м. | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, пирит, халькопирит, галенит, малахит, азурит, анкерит, гематит, манганокальцит | Au сл. 108,2 г/т (ср. 19,4 г/т) | эксплуатируется | 171, 187, 254 |
| 3 | 39 (I-3) | Мерзлое | Жила Мерзлая, залежи Стародорожная, Мятежная и др. Жилы мощностью 0,1-5 м (средняя 1,1 м), протяженностью 210-820 м, простирание СВ 5-15, угол падения 70-90. Субгоризонтальные залежи (СВ 5-10) мощностью 0,3-3,5 м (ср. 1,8 м), протяженностью до 500 м | Окисленные с реликтами первичных сульфидно-кварцевых; кварц, лимонит, карбонат (анкерит, манганокальцит), малахит, азурит, реликты сульфидов (пирит, халькопирит, галенит) | Au 3,4-10,6 г/т; Ag 5,5-33,7 г/т | отработано | 171, 187, 248, 254 |
| 4 | 44 (I-3) | Бортовое | Жилы Кыллахская, Придорожная, Куранахская и др., залежи Бортовая, Новая. Жилы мощностью 0,1-1,5 м (средняя 0,55 м), протяженностью 60-200 м, простирание СВ 20-80. Субгоризонтальные залежи мощностью 0,15-1,65 м (ср. 0,8 м), протяженностью 60-460 м, шириной 10-20 м, простирание субмеридиональное | Окисленные (кварц-карбонат-лимонитовые) руды с реликтами первичных руд (пирит-халькопирит-галенит-карбонат-кварцевых, пирит-гематитовых) | Au 0,2-252,9 г/т (ср. 17,3 г/т); Ag до 165,3 г/т; Pb, Zn до 1%, Cu до 0,9% | отработано | 171, 187, 248, 254 |
| Радостное рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 56 (I-3) | Радостное | Жилы Радостная, 25 лет Якутии и др., залежи Радостная, Дальняя и др. Жилы мощностью 0,1-5 м (средняя 1 м), протяженностью 50-2000 м. Горизонтальные залежи мощностью 0,2-3 м (ср. 0,7 м), протяженностью 6-500 м, шириной 0,5-10 м (ср. 5 м). | Окисленные кварц-лимонитовые, кварц-лимонит-карбонатные руды с редкими реликтами первичных кварц-сульфидных руд | Au 1,4-120 г/т (ср. 33,4 г/т); Pb, Zn, Bi 0,01-1% | отработано | 117, 171, 248, 254 |
| Лебединское рудное поле |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 24 (I-2) | Ороченский увал | Жилы Поисковая и др., залежи Черная, Сидеритовая, Электрическая и др. Жилы мощностью 0,1-2 м, протяженностью 13,5-120 м; простирание СВ 5-60, угол падения 85-90. Горизонтальные залежи мощностью 0,2-3 м (ср. 1,7 м), протяженностью до 35 м, шириной 2-2,5 м. | Окисленные лимонит-карбонатные, лимонит-кварцевые, гематит-карбонат-кварцевые руды, нередко с малахитом, азуритом. Реликты первичных пирит-анкеритовых, кварц-пирит-анкеритовых, полисульфидно-кварцевых руд | Au сл.-272,2 г/т; Ag ср 9,8 г/т; Pb, Zn 0,01-1%; Cu до 0,25%; W до 0,1% | отработано | 187, 212, 248, 254 |
| 7 | 61 (I-3) | Рудная гора | Жилы Рудная-I-III, Савинские, Угольные и др., залежи Студенческие и др. Жилы мощностью 0,1-3,5 м (средняя 0,4 м), протяженностью 35-1700 м. Залежи мощностью 0,2-15 м, длиной 3-800 м, шириной 4-60 м. | Окисленные лимонит-кварцевые, лимонит-карбонат-кварцевые, гематит-кварцевые руды с малахитом, азуритом. Реликты первичных сульфидно-кварцевых руд | Au сл.-337,5 г/т | отработано | 212, 248, 254 |
| 8 | 6 (II-2) | Студенческое | Жилы Седловидная, Кварцевая, Вузовские I, II длиной до 60 м и мощностью 0,2 м. | Окисленные кварц-лимонитовые с реликтами первичных сульфидно-кварцевых | Au 0,6-16 г/т | отработано | 145, 187 |
|  | 12 (II-2) | Лебединое | Субгоризонтальные залежи Высокая, Водоносная, Каменистая, Подгорная, Ореховая и др. мощностью 0,1-3 м (средняя 0,6 м), длиной 300-1000 м, шириной 10-300 м | Первичные, полуокисленные и окисленные руды; серпентин, тремолит, магнетит, пирротин, пирит | Au сл.-427,9 г/т (ср.39,8 г/т); Ag 21,2-31,6 г/т; Pb 0,12-17,27%; Zn 0,12-0,36%; Cu до 36%; W 0,04-1%; As до 0,06%; Mo 0,014-0,06% | отработано | 145, 171, 187, 212, 254 |
| 9 | 18 (II-2) | г. Зверева | Жила-залежь Условная и залежь Ударно-Комсомольская. Серия коротких сложных жил, образующих рудную зону с рядом мощных раздувов. Длина зоны до 70 м, мощность – 10-20 м. | Окисленные кварц-лимонитовые с реликтами первичных сульфидно-кварцевых (пирит, халькопирит, арсенопирит, галенит, малахит, азурит) | Au сл.-288 г/т | отработано | 145, 187 |

На карте полезных ископаемых в границах рудного узла показаны также 38 пунктов золоторудной минерализации. Все пункты по характеру минерализации можно условно разбить на 5 групп: 1) оруденелые магматические образования – №№ 4, 6, 19, 26 (клетка I-3); 6, 20, 25 (II-3); 2) жилы, залежи или свалы кварцевых, лимонит-кварцевых, сульфидно-кварцевых и др. метасоматитов или окварцованных, лимонитизированных доломитов, приуроченные, как правило, к зонам дробления в карбонатных породах венда-нижнего кембрия – №№ 8, 13, 20, 22, 23, 62, 64, 67-70 (клетка I-3); 24, 31, 32, 38, 51, 58 (II-2); 7, 14, 22, 23 (II-3); 3) оруденелые скарны – №№ 16 (клетка I-3); 28 (II-2); 4) кварцевые, кварц-лимонитовые, кварц-пиритовые жилы в фундаменте – №№ 40, 43 (клетка I-3); 22, 33 (II-2); 5) окварцованные, лимонитизированные песчаники юры – №№ 53 (клетка II-2); 29, 30, 37 (II-3). Краткая характеристика всех пунктов минерализации дана в приложении 3.