Алданское месторождение доломитов (Радиосопка) (клетка I-2, № 10) расположено на водоразделе руч. Незаметного и реки Орто-Салы на вершинах возвышенностей с абсолютными отметками 758,0 и 765,4 м на северо-восточной окраине г. Алдана и приурочено к пластам доломитов и доломитовых известняков мощностью 4,5-8 м в верхней части разреза усть-юдомской свиты.

Месторождение состоит из двух участков. Участок № 1 расположен непосредственно на склонах г. Радиосопка, а участок № 2 – на склонах высоты 765,4 м.

Средний химический состав доломитов (уч-к № 1): CaO – 28,7%; MgO – 19,65%; SiO2 – 4,6%; R2O3 – 1,27% /Error: Reference source not found/. Средний химический состав известняков (уч-к № 1): CaO – 48,16%; MgO – 4,37%; SiO2 – 4,25%; R2O3 – 1,11%. Средний химический состав известковых доломитов (уч-к № 2) CaO – 34,5%; MgO – 14,3%;SiO2 – 5,74%; R2O3 – 1,4%. По качественным показателям доломитовые известняки месторождения  относятся к классу «Б» и пригодны для получения воздушной строительной извести магнезиальной рядовой и слабогидравлической. Доломиты месторождения в пределах контуров подсчета на участке № 1 могут быть отнесены к классу «В» и пригодны для получения рядовой воздушной извести, магнезиальной и доломитовой. Карбонатные породы месторождения, запасы которых подсчитаны на участке № 2, пригодны для производства воздушной магнезиальной извести, рядовой и тощей. Кроме того, доломиты месторождения могут быть использованы в качестве бутового камня для кладки фундаментов, устройства тротуаров и укрепления земляных откосов.

На участке № 1 месторождения подсчет запасов произведен только по западной части залежи, ввиду близости жилых домов отработка остальной части залежи невозможна. На участке № 2 подсчитаны запасы по юго-западной части площади. Запасы категории С1, подсчитанные по результатам поисково-разведочных работ на участке № 1 составляют 0,85 млн. т (317 тыс. м3), в том числе доломитов – 0,37 млн. т, доломитовых известняков – 0,48 млн. т /Error: Reference source not found/. Запасы кат. С2, подсчитанные на участке № 2 составляют 1,1 млн. т (423 тыс. м3) известковых доломитов. Запасы месторождения ТКЗ не утверждались. Из-за близко расположенных построек северо-восточной окраины г. Алдана, а на севере – садово-огороднического товарищества «Тамарак» прирост запасов месторождения ограничен.